AM-DFM 온라인 미팅 진행 가이드

발표 순서 · 시연 준비 · 예상 질문과 답변

윤성진 · 발표자용 진행 자료      |      2026년 9월 미팅

# 1. 이번 미팅에서 전달할 핵심

현재 구현은 형상 위험의 위치와 판단 가능한 범위를 설명하는 FDM 설계 검토 도구다. 계산·판정 오류를 줄인 성과를 보여주고, 다음 단계의 독립 검증 조건을 교수님과 합의한다.

보고서 본문 1~5쪽을 중심으로 설명한다. 참고문헌 6쪽과 부록 7~9쪽은 질문이 나왔을 때 펼친다. 보고서를 전부 읽기보다 “문제 → 바꾼 이유 → 확인한 결과 → 남은 한계”의 순서로 연결한다.

## 1.1 1시간 이내 진행안

| 시간 | 할 일 | 화면 / 자료 |
| --- | --- | --- |
| 0~3분 | 개발 목적과 현재 범위 설명 | 보고서 1쪽 |
| 3~7분 | 문헌 근거와 세 분석 경로 설명 | 보고서 2쪽 |
| 7~11분 | 가장 중요한 개선 3개 설명 | 보고서 3쪽 |
| 11~15분 | 검증 결과와 제조 타당성의 차이 설명 | 보고서 4쪽 |
| 15~20분 | 다음 검증 계획과 결정받을 사항 | 보고서 5쪽 |
| 20~25분 | 준비된 사례로 짧은 시연 | 작은 기준 형상 + 복잡한 STL |
| 25~50분 | 질의응답 | 질문에 해당하는 부록만 펼치기 |
| 50~60분 | 합의 사항 확인과 여유 시간 | 대상 조건·평가 목표·다음 산출물 |

## 1.2 미리 준비할 것

- 보고서와 프로그램을 실제 미팅 노트북에서 열어 본다. 회의 앱 화면 공유에서 표와 단면 숫자가 읽히는지 확인한다.

- 입력 STL·단위·빌드 방향·선폭·층 높이를 고정한 사례 2개를 준비한다. 한 사례는 설명이 쉬운 작은 형상, 다른 하나는 단면 부분 검토를 보여줄 형상으로 고른다.

- 시연 결과 화면을 미리 저장한다. 현장 실행이 지연되면 같은 입력·설정의 저장 화면으로 전환하고, 미리 계산한 결과라고 말한다.

- 장비·재료·시편 제작 가능 여부와 교수님께 결정받을 항목을 메모한다. 이 가이드는 발표자용이므로 공유 창에는 보고서 또는 프로그램만 띄운다.

# 2. 설명할 내용과 실제 발언 예시

## 2.1 시작 발언 / 보고서 1쪽 / 약 3분

“현재 개발한 것은 STL에서 적층제조의 기하 위험을 찾아 위치와 이유를 보여주는 검토 도구입니다. 이번에는 잘못된 통과 판정과 측정 오류를 수정하고, 전체 3D 평가가 어려운 입력도 확인 가능한 단면은 볼 수 있도록 개선했습니다. 오늘은 이 결과와 한계를 설명드리고, 다음 검증에서 사용할 장비와 평가 목표를 논의하고 싶습니다.”

성과표는 세 가지 정도만 짚는다. 입력을 잘못 통과시키던 문제, 벽두께·공동 측정 문제, 작은 후보를 보존하는 단면 검토를 차례로 설명한다. 세부 버전명을 모두 읽지는 않는다.

## 2.2 근거와 구조 / 보고서 2쪽 / 약 4분

“표준은 벽두께·지지·형상 등을 검토해야 한다는 근거입니다. 0.4 mm나 30% 같은 숫자를 표준이 정해준 것은 아닙니다. 그래서 설정값, 문헌 실험, 관행, 개발 판단을 구분했습니다.”

“입력 진단은 분석할 수 있는 메시인지 확인하고, 3D 규칙은 평가 가능한 지표와 점수를 냅니다. 층 단면 경로는 별도로 확인 가능한 평면을 검토합니다. 전체 점수가 없더라도 일부 단면 결과는 유효할 수 있습니다.”

표의 세 경로를 손으로 가리키거나 커서로 따라간다. 게이트는 ‘제조 불가능 판정’보다 ‘현재 입력과 프로필에서 점수를 낼 수 있는지 정하는 절차’라고 설명한다.

## 2.3 개선 이유 / 보고서 3쪽 / 약 4분

“문제가 되는 것은 숫자 오차 자체보다 그 오차로 얇은 벽을 통과시킬 수 있다는 점이었습니다. 그래서 표본 분포와 얇은 부분 탐지를 구분하고, 의심 부위는 세 점에서 추가 확인하도록 했습니다.”

“단면의 미세 잔여가 많이 표시되면 중요한 부위를 찾기 어려웠습니다. 현재는 작은 후보를 삭제하지 않고 따로 보존하며, 작은 핀 전체가 소실되는 경우처럼 성분 전체에 영향이 있는 것은 계속 우선 검토에 남깁니다.”

이 부분의 목적은 개발량을 나열하는 것이 아니라, 잘못된 판단을 어떤 근거로 줄였는지 보여주는 것이다. 질문이 들어오면 해당 사례를 설명하고 다음 항목으로 넘어간다.

# 2. 설명할 내용과 실제 발언 예시 (계속)

## 2.4 성능과 한계 / 보고서 4쪽 / 약 4분

“과거 Linux 검증 기록에서 기본 55개와 회귀·화면 167개가 통과했습니다. 외부 16개에서는 요청 단면 계산을 완료했지만, 이것이 제조 정확도 100%라는 의미는 아닙니다. 3D 점수 산출 여부와 단면 완료는 따로 봐야 합니다.”

“Cura R² 0.978은 네 형상의 여섯 방향에 계수를 맞춘 적합도입니다. 새 부품의 예측력과 단면 경고의 오탐·미검출은 아직 독립 검증이 필요합니다. Windows 재실행에서 발생한 실패와 단독 재시험도 별도 기록으로 구분했습니다.”

## 2.5 다음 계획 / 보고서 5쪽 / 약 5분

“기하 계산이 맞는지, 슬라이서가 어떤 경로를 만드는지, 실제 출력물이 요구 품질을 만족하는지는 다른 질문입니다. 먼저 CAD·해석식으로 정답 형상을 만들고, 같은 조건의 Cura와 대조한 뒤 대표 시편을 측정하겠습니다. 그 과정에서 확인된 결함은 함께 수정하겠습니다.”

“교수님께서는 우선 대상 장비·재료와 연구의 중심 평가 목표를 정해주시면 좋겠습니다. 시편 제작·측정 가능 범위에 맞춰 다음 검증의 수용 기준과 일정을 확정하겠습니다.”

# 3. 5분 시연 순서

| 순서 | 화면에서 할 행동 | 설명할 한 문장 |
| --- | --- | --- |
| 1분 | 사례 1의 STL·단위·방향·프로필 표시 | 이 결과는 이 입력과 설정에 대한 결과입니다. |
| 1분 | 3D 위험 면과 해당 규칙의 측정값 표시 | 총점보다 먼저 위험 위치와 측정 근거를 확인합니다. |
| 1분 | 대표 층으로 이동해 3D 위치와 단면 연결 | 이 층에서 어떤 특징이 검토 대상인지 보여줍니다. |
| 1분 | 작은 세부 표시 또는 사례 2의 부분 결과 표시 | 작은 후보와 미확정 범위를 숨기지 않습니다. |
| 1분 | 현재 한계와 다음 대조 대상으로 연결 | 이 위치가 실제로 문제인지는 슬라이서·시편으로 확인합니다. |

미리 확인한 기능만 시연한다. 대형 모델의 6방향 재계산을 즉석에서 시작하지 않는다. 계산이 20~30초 이상 지연되면 저장 결과로 전환한다. 오류가 나면 입력·설정·메시지를 남기고 원인을 추측해 단정하지 않는다.

# 4. 임계값 질문에 답하는 방법

답변 순서: 어떤 위험을 비교하려는가 → 현재 숫자가 코드에서 무엇을 하는가 → 정확한 값의 근거가 어디까지 있는가 → 어떻게 검증할 것인가.

## 4.1 왜 오버행 30%, 서포트 50%, 종횡비 10인가?

“각각 하향 위험면의 비중, 추가 서포트 재료 부담, 길고 가는 형상을 비교하기 위한 기준입니다. 정확한 숫자는 독립 실험으로 정하지 않았습니다. 코드에서도 미검증 판단값으로 기록했습니다. 현재는 경고와 점수의 초기 기준으로 사용하고, 대상 조건의 부품군을 정한 뒤 실제 검토 결과와 연결해 조정하겠습니다.”

덧붙일 수 있는 작동 예: 오버행 30%일 때 해당 규칙은 50점이며, 15% 이하는 100점, 60% 이상은 0점이다. 이 곡선도 초기 설계다. “다른 숫자보다 최적인가?”에는 아직 비교 실험이 없다고 답한다.

## 4.2 왜 벽두께 0.4 mm이고, 왜 세 점인가?

“0.4 mm는 기본 노즐 직경을 참고한 프로필 하한입니다. 가변 선폭 등으로 더 얇은 특징의 경로가 생성될 수 있어 물리적 불가능을 뜻하지 않습니다. 세 점 확인은 하나의 이상치나 같은 모서리를 보는 두 레이의 오류에 좌우되지 않도록 근거를 보강한 것입니다. 확인되지 않은 의심은 보류합니다.”

## 4.3 왜 0.01×선폭²인가?

“작은 오프셋 잔여가 중요한 경고를 가리는 문제를 줄이기 위해 v2.4 검토에서 제안한 표시 기준입니다. 0.4 mm 선폭에서는 0.0016 mm²이고, 1%가 최적이라는 근거는 없습니다. 작은 후보는 보존하며 성분 전체 소실은 계속 우선 검토에 남깁니다.”

## 4.4 문헌값이면 바로 사용해도 되는가?

“문헌의 2 mm 브리지는 특정 PLA·장비·온도·속도·냉각과 처짐 허용 0.15 mm 조건의 결과입니다. 저희 장비에서 같은 한계를 확인했다는 뜻은 아닙니다. 45°도 기본 검토 각도이고 실제 장비 기준은 별도 시험이 필요합니다.”

## 4.5 가중치와 A등급을 어떻게 설명할 것인가?

“초기 개발에서는 벽두께와 오버행 등의 심각도를 크게 반영하려고 가중치를 배분했습니다. 정확한 가중치와 등급 경계는 검증되지 않았습니다. A등급은 구현된 항목의 점수 구간이며 성공확률이 아닙니다. 평가된 규칙과 근거를 같이 확인해야 합니다.”

# 5. 예상 질문과 답변

## 1. Cura나 PrusaSlicer가 있는데 왜 필요한가?

슬라이서는 경로 생성과 출력 준비가 중심입니다. 이 도구는 검토 위치·관련 근거·미확정 범위·방향별 차이를 설명하는 데 집중합니다. 유사 기능이 있으므로 기존 도구 대비 검토 시간과 원인 설명에 어떤 이점이 있는지 비교 검증하겠습니다.

## 2. 이 연구의 독창성은 무엇인가?

후보는 불완전한 STL에서 확정 가능한 단면만 검토하고, 위험 위치와 불확실성을 함께 설명하는 방식입니다. 기능을 구현했다는 사실과 기존 연구 대비 기여의 입증은 구분하며, 동일 부품으로 기존 방법과 비교해야 합니다.

## 3. 표준을 준수하는 프로그램이라고 말할 수 있는가?

표준의 설계 고려사항을 검사 항목에 연결했다고 설명하는 것이 정확합니다. 현재 임계값·가중치·게이트가 표준 인증 기준인 것은 아닙니다. 확인한 조항과 공정별 조건을 근거로 제시하겠습니다.

## 4. 222개 통과했는데 왜 정확도가 미검증인가?

계산·입력 방어·회귀·화면 계약을 확인한 시험입니다. 222개의 독립 출력 실험은 아닙니다. 실제 제조 위험을 맞혔는지는 별도의 라벨과 실물 측정으로 확인해야 합니다.

## 5. R² 0.978이면 서포트 모델이 충분히 좋은가?

동일 24건에 계수를 맞춘 적합도는 높습니다. 그러나 독립 형상은 네 종류이므로 새 부품에서 절대·상대 오차와 형상별 편향을 확인해야 합니다. 방향만 나눠 교차검증하면 유사 형상이 양쪽에 섞일 수 있습니다.

## 6. 왜 서포트 모델에 둘레항을 넣었는가?

작은 지지 영역이 많은 NIST 방향에서 부피항만으로 재료량을 과소추정했습니다. 벽 등 추가 재료의 영향을 보정하려고 둘레항을 추가했습니다. 계수는 Cura 자료에 적합했으며 실제 서포트 경로를 생성하는 모델은 아닙니다.

## 7. 음의 회귀계수가 나오면 과적합인가?

음의 계수만으로는 단정할 수 없습니다. 전체 예측은 여러 항의 합이고, 변수 간 상관이나 자료 변동도 계수에 영향을 줍니다. 추가 항의 개선과 계수 안정성을 독립 자료에서 비교해야 합니다.

# 5. 예상 질문과 답변 (계속)

## 8. 경고를 줄인 것이 문제를 숨긴 것은 아닌가?

후보 위치와 면적을 보존하고 표시 우선순위만 구분했습니다. 성분 전체에 영향이 있으면 작은 크기라도 남깁니다. 다만 이 재분류가 제조 관점에서도 옳은지는 독립 정답과 대조해야 합니다.

## 9. 열린 메시의 단면이 계산되면 입력 문제도 해결된 것 아닌가?

특정 높이의 단면을 확정할 수 있다는 의미입니다. 전체 솔리드의 체적이나 내부 구조까지 확정됐다는 뜻은 아닙니다. 3D 판정과 단면 계산 상태를 별도로 제공하는 이유입니다.

## 10. 정답과 성공 기준은 어떻게 정할 것인가?

기하 정답은 CAD 치수·해석식으로 정합니다. 슬라이서 경로 대조와 실제 출력 품질은 별도 기준입니다. 대상 장비·재료와 허용오차를 정하고, 조정용 부품과 최종 확인용 부품을 미리 분리하겠습니다.

## 11. 프린터를 쓰기 어렵다면 어떻게 할 것인가?

해석적 형상과 슬라이서 대조는 먼저 진행할 수 있습니다. 실물 측정이 없으면 제조 성공·품질의 타당성은 주장하지 않고 그 범위를 한계로 남기겠습니다.

## 12. 왜 AI나 절삭 기능을 먼저 추가하지 않는가?

현재 규칙 출력을 정답으로 학습하면 오류까지 재현합니다. 독립 자료가 우선입니다. 절삭은 공구 접근·고정·공차 등 별도 조건이 필요하므로, FDM 검증 후 제한된 범위부터 확장하겠습니다.

# 6. 마무리와 미팅 직후 할 일

마지막 발언: “오늘 합의한 대상 조건과 평가 목표를 기준으로 정답 형상과 대조 자료를 준비하겠습니다. 다음 미팅에서는 기능 개수보다 어떤 범위에서 맞고 어디서 틀렸는지를 보여드리겠습니다.”

| 기록할 것 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 대상 조건 | 장비·재료·슬라이서 / 시편·측정 장비 접근 여부 |
| 평가 목표 | 기하 오차·경고 정확도·검토 시간 중 우선 목표와 허용 기준 |
| 다음 산출물 | 부품군·자료·담당 작업·다음 미팅 시점 |

미팅 직후 결정 사항과 미결 사항을 구분해 메모하고 계획에 반영한다. 답변하지 못한 질문은 필요한 원문·코드·실험을 기록한다. 모르는 값을 경험이나 안전계수로 추측해 답하지 않는다.