대학원 진학 사전 프로젝트 · 중간 보고

적층제조 제조성 검토(DFM) 자동화 프로그램

개발 경과 · 현재 성능 · 한계 · 다음 계획

윤성진 · 경상국립대학교 스마트에너지기계공학부   |   2026-09-14   |   대상 버전 v2.6

# 요약

STL 형상을 입력하면 적층제조 관점의 제조 위험을 규칙 기반으로 선별하고, 위험 위치와 수치를 형상에 연결해 제시하는 프로그램이다. 현재 개발·검증의 중심 공정은 FDM(재료 압출)이다.

## 이번 사이클의 변화

– 판정의 신뢰 범위를 분리했다. 초기 구현은 열린 메시, 법선이 반전된 메시, 삼각형 한 개짜리 입력에도 A등급을 부여했다. 현재는 입력 형상의 결함, 계산 가능한 범위, 제조 프로필 미충족을 각각 구분해 표시한다.

– 적용 범위를 확장했다. 공개 STL은 대부분 watertight 솔리드가 아니어서 평가 자체가 거부됐다. v2.4에서 삼각형 표면을 직접 층 단면으로 해석하는 경로를 신설해, 솔리드 조건을 만족하지 못해도 구성 가능한 층은 검토한다.

– 경고의 우선순위를 정리했다. 좌표 반올림 수준의 잔여 영역까지 위험으로 표시되던 문제를 v2.5~v2.6에서 우선 검토와 작은 세부로 분리했다. 연결 성분 전체가 소실되는 경우는 면적과 무관하게 우선 검토로 승격한다.

## 현재의 근거와 미검증 항목

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 확인됨 | 자동 검증 222건 통과(기본 55 + 회귀·화면 167). 외부 공개 STL 16건에서 요청 층 계산 완료. 기존 Cura 회귀(R²=0.978)와 측정 원자료 보존. |
| 미검증 | 단면 경고와 실제 제조 위험의 대응 관계. 오검출률·미검출률. 실제 프린터 출력. 신규 Cura 재슬라이싱 대조. |

검증 건수는 본 보고서 작성 시점에 재실행해 확인했다.

## 다음 단계

치수를 선험적으로 아는 시험 형상 약 20건을 구성해, 프로그램 출력과 해석적 정답을 대조한다. 프린터 없이 착수 가능하며, 현재 가장 부족한 "이 경고가 유효한 경고인가"에 대한 첫 근거가 된다.

# 1. 프로그램 구성

입력은 STL 파일, 단위, 공정, 장비 빌드 볼륨이다. 처리는 세 단계로 구성된다.

① 입력 메시 진단 — 열린 경계 모서리, 비다양체 모서리(3면 이상 공유), 중복·퇴화 삼각형, 법선 일관성을 항목별로 집계하고 해당 면의 위치를 3D 화면에 표시한다. 결함을 임의로 수정하지 않는다.

② 제조성 평가 — 하드 게이트(빌드 볼륨 초과, 최소 벽두께 미달, 갇힌 체적 등 프로필 제약)를 먼저 판정하고, 통과한 경우에만 소프트 규칙 10개를 가중 합산해 점수와 등급을 산출한다.

③ 층 단면 검토 — 지정한 층 높이의 중간 평면에서 삼각형-평면 교차 선분을 구성하고, 부호 있는 감김 수(nonzero winding)로 재료 영역을 판정한다. 그 위에서 선폭 기준 얇은 특징, 지지·브리지 검토 영역, 한 층에만 나타나는 영역을 검사한다.

②와 ③의 분리가 이번 사이클의 핵심 설계다. ②는 watertight 솔리드를 요구하지만 ③은 요구하지 않으므로, 불완전한 입력에서도 ③은 결과를 낸다. 한쪽의 실패가 다른 쪽의 유효한 결과를 무효화하지 않는다.

## 규칙의 근거

평가 항목은 KS D ISO/ASTM 52910(적층제조 — 설계 — 요구사항, 지침 및 권고사항)의 조항에 대응시켰다. 다만 이 표준은 적용범위 1.3에서 구체적 수치를 다루지 않는다고 명시하므로, 임계값은 각각 별도 출처를 갖고 근거의 성격을 사양·유도·실측·관행·판단 다섯 등급으로 표시한다. 근거가 약한 값을 약하다고 표시하지 않으면 모든 값이 동등하게 신뢰할 만해 보이기 때문이다. (부록 C)

# 2. 개발 경과

초기 구현은 기능 구성은 갖췄으나 결과의 신뢰도를 담보하는 장치가 없었다. 단계별로 재현하고 수정한 내용은 다음과 같다.

## 2.1 초기 구현에서 재현한 결함

| 결함 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 검증 부재 | 열린 메시, 법선 반전 메시, 삼각형 1개 입력이 모두 게이트를 통과해 A등급 획득 |
| 단위 처리 누락 | STL에 단위 정보가 없는데 인치 파일을 mm로 해석 — 모든 임계값이 25.4배 어긋남 |
| 공동 소실 | STL 직렬화 후 재로드 시 법선 자동 보정이 내부 껍질을 양의 부피로 전환. 재료 부피 56,000 → 72,000mm³ |
| N/A 처리 오류 | 동작하지 않는 수평 구멍 규칙이 모든 부품에 100점 부여 |
| 점수 불연속 | 임계값 경계에서 최대 30점 도약 — 삼각형 1개 차이로 등급 변동 가능 |
| 프로필 미전달 | SLA 임계각 30°가 형상 분석 계층까지 전달되지 않고 45°가 고정 적용 |
| 예외 미처리 | 임계값이 0인 SLS 규칙에서 ZeroDivisionError로 앱 종료 |
| 방향 탐색 축소 | ±를 구분하지 않아 후보가 3개 — 뒤집었을 때의 개선을 탐색 불가 |
| 배치 판정 불일치 | 90° 회전 시 수용되는 부품이 게이트 통과와 점유율 180%를 동시 반환 |

공동 소실 수치는 40mm 외부 상자에서 20mm 내부 상자를 뺀 시험 형상으로 재현한 값이다.

## 2.2 버전별 진행

| 버전 | 주제 | 핵심 변경 |
| --- | --- | --- |
| v2.1 | 판정 신뢰도 | 하드 게이트와 소프트 규칙 2단계 분리. 측정 불가 규칙을 N/A로 두고 가중치 재분배. 점수 함수를 전 구간 연속으로 교체. 빌드 방향 후보 6개(±X, ±Y, ±Z)로 확대. 2.1절의 결함 전량 수정. |
| v2.2 | 측정 자료 재현성 | Cura 측정 데이터 덮어쓰기 차단. 원본·방향별 STL·코드·프로필의 해시 기록. 조건이 다른 데이터의 혼합 회귀 방지. 교차검증 계수 식별 가능성 검사 추가. |
| v2.3 | 입력 결함 구분 | 솔리드 검사 실패를 입력 결함 / 계산 가능 범위 / 프로필 미충족으로 분해. 공개 모델 GB(삼각형 584,680개)의 비다양체 모서리 1,274개, 퇴화면 174개 등을 항목별 진단. |
| v2.4 | 층 단면 경로 신설 | 삼각형 표면에서 직접 단면을 구성하는 경로 추가. 정점 인덱스를 정규화해 인접 두 삼각형이 동일 교차점을 산출하도록 하여 틈 발생 차단. 단면 기반 검사 3종 도입. |
| v2.5 | 오검출·성능·부분 검토 | 반올림 수준 잔여를 작은 세부로 분리. 감김 수 판정에 STRtree 공간 색인 도입. 손상 범위와 분리된 닫힌 연결 성분은 해당 층이 미확정이어도 검토. |
| v2.6 | 표시 정책 일관화 | 지지·한 층 검사에도 동일 표시 정책 적용. 연결 성분 전체 소실 시 면적 무관 승격. 빌드 프레임별 메시 크기 1회 계산으로 중복 제거. |

# 3. 확인된 성능

## 3.1 불완전 입력 처리 범위

의도적으로 손상시킨 형상으로 확인했다. 계산 가능한 부분은 결과를 산출하고, 불가능한 부분은 미확정으로 남긴다.

| 입력 형상 | 3D 종합 점수 | 층 단면 검토 |
| --- | --- | --- |
| 상단면 제거(열린 메시) | 판정 보류 | 전 층 확정, 부피 정확 |
| 삼각형 1개 삭제(5,120면 중) | 판정 보류 | 98% 층 확정 |
| 삼각형 30개 삭제 | 판정 보류 | 43% 층 확정, 나머지 층은 미확정 표기 |
| 손상 부품 + 이격된 정상 부품 | 판정 보류 | 정상 부품은 해당 층이 미확정이어도 검토 |
| 상호 관통하는 상자 2개 | — | 중복 부피 없이 합집합 면적 산출 |
| 손상된 공동을 감싼 외곽 링 | — | 외곽까지 함께 미확정 — 구멍을 메운 채 확정하지 않음 |

"판정 보류"는 제조 불가 판정이 아니라, 입력이 종합 점수 산출 조건을 충족하지 못했다는 뜻이다.

## 3.2 경고 우선순위 정리

NIST 시험편(공개 표준 형상)을 동일 조건으로 각 버전에서 실행한 결과다. 검출 면적은 보존한 채 우선 검토 층 수만 축소됐다.

| 검사 항목 | v2.4 | v2.5 | v2.6 | 검출 면적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선폭 기준 얇은 단면 특징 | 85 | 20 | 20 | 6.1135mm² 보존 |
| 지지·브리지 검토 영역 | 15 | 15 | 14 | 61.054mm² 보존 |
| 한 층에만 나타나는 영역 | 61 | 61 | 0 | 전량 작은 세부로 이동 |

단위는 우선 검토 층 수. 제외된 층은 삭제가 아니라 작은 세부로 별도 기록되며 화면에서 위치와 수치를 확인할 수 있다. 매끈한 구에서는 반올림 수준 잔여가 우선 검토에서 제외되고, 실제 0.3mm 벽과 지름 0.03mm 핀은 계속 검출된다.

## 3.3 실행 시간

동일 환경에서 각 버전을 동일 입력으로 실행해 비교했다.

| 시험 형상 | v2.4 | v2.5 | v2.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구 — 삼각형 81,920개, 250층 | 11.8s | 5.3s | 3.9s |
| NIST 시험편 | 5.9s | 2.5s | 2.7s |
| 핀 900개 — 삼각형 57,600개, 단면 1장 | 계산 한도 초과 | 0.6s | 0.6s |

형상에 따라 개선 폭이 다르며 NIST처럼 유의한 차이가 없는 경우도 있어, 일정한 속도 향상을 보장하지 않는다. 6방향 비교의 대기시간은 현재 층 단면보다 기존 3D 레이캐스팅 분석의 비중이 더 크다.

## 3.4 회귀 검증

– 자동 검증 222건 통과(기본 55 + 회귀·화면 167). 기능 추가 시 기존 결과의 불변을 매 버전 확인했다.

– 샘플 3종 점수 유지 — Good 100.0(A) / Moderate 85.2(B) / Bad 58.9(F).

– 외부 공개 STL 16건(GB, Benchy, Prusa 부품)에서 원본과 정리 후보 모두 요청 층 계산 완료. GB는 212층.

– Cura 24조건 서포트 재료량 회귀 R²=0.978 보존. 측정 원자료 29개 파일은 원본과 바이트 단위로 동일.

# 4. 한계

가장 큰 한계 — 단면 경고가 실제 제조 위험과 어느 정도로 대응하는지에 대한 근거가 없다. 지금까지의 검증은 전부 소프트웨어가 명세대로 동작하는지에 대한 것이며, 산출값의 제조적 타당성은 별개의 문제다. 코드 수정으로 해결되지 않는다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 경고 타당성 미검증 | 기존 Cura 대조는 서포트 재료량에 대한 회귀이며 단면 경고의 정확도를 검증한 값이 아니다. 오검출률과 미검출률을 아직 모른다. |
| 임계값 근거 부족 | 소프트 규칙 10개 중 오버행 면적 비율, 서포트 비율, 종횡비, 계단 비율과 등급 경계(90/80/70/60), 규칙 가중치는 근거 등급이 "판단"이다. (부록 C) |
| 중간 평면 표본화 | 각 층의 중간 평면만 검사하므로 층 높이보다 얇은 수평 특징은 검출되지 않을 수 있다. |
| 법선 해석의 모호성 | STL만으로는 의도한 공동과 법선이 반전된 내부 껍질을 항상 구분할 수 없다. 자동으로 채우거나 반전하지 않고 진단만 제공한다. |
| 표본의 대표성 | 외부 STL 16건은 무작위 표본이 아니다. 처리 완료율은 적용 범위의 지표이며 정확도의 지표가 아니다. |
| FDM 외 공정 | SLA·SLS·DMLS 프로필 값은 미검증 잠정값이다. FDM의 회귀 근거를 다른 공정에 전용할 수 없다. |
| 고밀도 중첩 형상 | 경계가 과도하게 중첩되는 형상(원기둥 1,200개 규모)은 누적 계산 한도에 도달해 해당 층을 확정하지 못한다. 실패는 사유와 함께 안전하게 처리된다. |

# 5. 다음 계획

## 1순위 — 해석적 정답 대조 (프린터 불필요)

단순 벽, 핀, 구멍, 경사면, 부유 조각, 얇은 수평판의 치수를 변화시킨 시험 형상 약 20건을 구성한다. CAD 치수 또는 해석식으로 특정 높이의 단면적·구멍 수·연결 성분 수를 미리 확정하고 프로그램 출력과 대조한다.

– 정상 사례와 경계값을 모두 포함하고, 층 높이보다 낮은 특징과 높이가 정렬되지 않은 사례를 함께 넣는다.

– 현재 코드의 재실행 결과를 정답으로 사용하지 않는다. 현재의 오류를 정답으로 고착시키게 된다.

– 20건은 출발점이며 그 자체로 통계적 충분성을 뜻하지 않는다.

## 2순위 — Cura 동일 조건 대조

동일 STL을 동일 선폭·층 높이·방향으로 슬라이싱하고 대표 층에서 경고 위치와 슬라이서 동작을 대조한다. 비교가 성립하려면 다음을 사례 단위로 함께 기록해야 한다.

| 기록 항목 | 목적 |
| --- | --- |
| 원본 STL과 해시, 단위·방향·배율 | 동일 형상 비교 여부 확인 |
| Cura 버전, 장비·재료, 전체 설정(.3mf) | 동일 조건 재실행 |
| 모델 좌표계의 실제 단면 높이와 출력 Z | 상이한 높이를 동일 층으로 혼동하지 않기 |
| 경고 위치·크기와 Cura의 경로 생성·서포트 위치 | 경고가 대응하는 슬라이서 동작 특정 |

초기에는 "이 벽이 경로로 생성됐는가", "이 위치에 서포트가 생성됐는가"처럼 육안 확인이 가능한 항목부터 대조한다. G-code의 이동 좌표는 경로 중심선이므로 재료 외곽선으로 그대로 사용할 수 없고, 면적 겹침의 수치화는 슬라이서 중간 윤곽을 확보한 뒤의 과제다.

## 3순위 — 검증 부품군 분리

임계값과 표시 기준을 조정하는 부품군과 최종 확인용 부품군을 사전에 분리한다. 동일 부품의 6방향, 배율 변형, 근사 변형본을 양쪽에 혼재시키면 미지 부품에 대한 검증력이 소실된다. 최종 확인은 기준을 고정한 뒤 1회 평가하며, 결과를 보고 재수정했다면 새 독립 확인군이 필요하다.

## 4순위 — 대기시간

로드, 메시 진단, 3D 측정, 층 단면, 규칙 집계, 화면 생성의 소요 시간을 단계별로 계측한 뒤 실제 병목부터 처리한다. 현재는 층 단면보다 기존 3D 분석의 비중이 크다. 벽두께 레이캐스팅 표본 수 축소는 측정 오차와 함께 검증해야 하므로 이번에는 적용하지 않았다.

## AI 도입 시점

독립적인 라벨 자료를 확보한 뒤 검토하는 것이 타당하다고 판단한다. 현재 규칙의 출력만을 라벨로 학습하면 기존 오류를 그대로 재현한다. 규칙 기반 기준 결과를 먼저 확보하고, 경고의 검토 우선순위 보조나 특정 측정의 오차 보정 같은 한정된 과제부터 시작하는 것이 순서다. 현 단계에서는 규칙, 라벨, 조정 이력, 부품군 분리, 설명 가능한 오류 분석이 더 큰 가치를 갖는다.

# 6. 정리

이번 사이클에서 프로그램의 성격은 결과를 산출하는 것에서 결과의 신뢰 범위를 함께 제시하는 것으로 이동했다. 불완전한 입력에서도 확인 가능한 범위를 명시하고, 각 규칙의 근거와 위치를 추적할 수 있는 FDM 검토 기반을 확보했다.

반면 산출값의 제조적 타당성에 대한 근거는 여전히 부족하다. 코드 개선은 수확체감 구간에 진입했다고 보며, 다음 사이클은 코드가 아니라 라벨 자료와 Cura 대조에 배분하는 것이 타당하다. 다음 보고에서는 독립적으로 설명 가능한 성공·실패 사례와 오차표로 결과를 제시하겠다.

# 부록

## A. 버전별 상세 수정 내역

| 버전 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| v2.1 | 하드 게이트(제조 불가 조건)와 소프트 규칙(품질 점수) 분리 측정 불가 규칙을 100점이 아닌 N/A로 처리하고 가중치 재정규화 점수 함수를 전 구간 연속 함수로 교체 공정별 임계각·지지 밀도를 형상 분석 계층까지 실제 전달 임계값 0인 규칙의 ZeroDivisionError 제거 빌드 방향 후보 3개 → 6개(±X, ±Y, ±Z), 중복 평가 제거 단위(mm/cm/m/inch) 명시적 입력 다중 껍질에서 공동의 음의 감김 부호 보존 0°/90° 배치 중 유리한 쪽을 게이트·여유·점수·시각화에 공통 적용 샘플 모델을 concatenate가 아닌 boolean union으로 생성 브리지 한계를 근거 없는 10mm에서 실측 2.0mm로 교체 |
| v2.2 | 측정 데이터 덮어쓰기 차단 — 실행마다 신규 폴더, 비어 있지 않은 폴더 거부 방향별 STL·원본·코드 해시, 필라멘트 지름, 단위, 프로필 기록 저장된 STL의 실제 바이트를 재로드한 뒤 예측·형상 항·평가 수행 프로필·코드·Cura 설정이 다른 데이터의 혼합 회귀 차단 교차검증 학습 행렬의 계수 식별 가능성 검사, 실패 시 Q² 미산출 서포트 연결 성분 분리 실패를 판정 보류로 전달 방향별 평가 규칙 집합이 상이하면 총점 1위 선정 보류 |
| v2.3 | 솔리드 검사 실패를 입력 결함 / 계산 가능 범위 / 프로필 미충족으로 분해 열린 경계 모서리, 비다양체 모서리, 중복·퇴화 삼각형을 항목별 집계 보수적 정리 후보 제공 — 퇴화면과 동일 방향 중복면만 제거, 구멍 메우기·정점 병합·소형 성분 삭제는 미수행 문제 면 인덱스를 3D 뷰에 하이라이트 |
| v2.4 | 삼각형-평면 교차로 층 단면을 구성하는 경로 신설 정점 인덱스 정규화로 인접 두 삼각형이 비트 단위 동일 교차점 산출(틈 방지) 부호 있는 감김 수 기반 재료 판정 — 반대 방향 내부 경계는 공동으로 보존 선폭 기준 얇은 특징, 지지·브리지 검토 영역, 한 층 특징 검사 도입 기존 3D 점수와 단면 결과를 분리해 한쪽 실패가 다른 쪽을 무효화하지 않도록 함 |
| v2.5 | 반올림 수준 잔여를 작은 세부로 분리(선폭 검사) 감김 수 판정에 STRtree 공간 색인 도입 — 핀 900개 기준 연산량 약 960배 감소 손상 범위와 분리된 닫힌 연결 성분은 해당 층이 미확정이어도 검토 손상된 공동을 감싸는 외곽 링은 전이적으로 함께 미확정 처리 재료 면적이 0인 경우 사유를 명시하고 전 검사를 미확정 처리 화면에 단면·빌드 프레임 캐시 적용 |
| v2.6 | 지지·브리지 검사와 한 층 검사에 동일 표시 정책 적용 연결 성분 전체가 영향을 받는 경우 면적과 무관하게 우선 검토로 승격 빌드 프레임별 메시 크기를 1회만 계산해 재사용(층별 캐시 해시 중복 제거) 예외 처리에서 미초기화 변수를 참조할 수 있던 잠재 결함 수정 이전 버전 결과가 세션에 잔존하면 재평가하도록 안내 |

## B. 검증 항목

| 검증 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 기본 검증 | 해석적 정답값, 불변성, 단조성, 입력 방어, 공정별 스모크 | 55 / 55 통과 |
| 회귀·화면 검사 | 단면 계약, 부분 검토 안전 범위, 화면 상태와 캐시, 이전 버전 결과 처리 | 167 / 167 통과 |
| 외부 공개 STL | GB 1건, Benchy 1건, Prusa 부품 14건 — 원본과 정리 후보 각각 | 16건 요청 층 계산 완료 |
| 화면 회귀 | GB 원본·정리 후보 각 212층, 단면 이동과 세부 오버레이 | 정상 동작 확인 |
| 샘플 점수 | Good / Moderate / Bad 3종 | 100.0(A) / 85.2(B) / 58.9(F) |
| Cura 원자료 | cura_run 측정 파일 29개 | 원본과 바이트 단위 동일 |
| 기존 회귀 | 서포트 재료량 2항 모델 | R² = 0.978 보존 |
| 미수행 | 신규 Cura 재슬라이싱, 실제 프린터 출력, 브라우저 성능 | 미검증 |

화면 회귀는 실제 메시를 샘플 입력 경로에 주입한 Streamlit AppTest이며, 브라우저 픽셀 검사는 아니다.

## C. 임계값 근거 등급

모든 수치가 동등하게 임의인 것은 아니다. 근거의 성격에 따라 등급을 부여하고 화면과 보고서에 함께 표시한다.

| 등급 | 정의 | 해당 항목 (FDM) |
| --- | --- | --- |
| 사양 | 장비·재료 사양에서 직접 유래 | 층 높이 0.2mm, 단면 검토 선폭 0.4mm |
| 실측 | 실험·계측으로 회귀한 값 | 서포트 밀도·벽 계수(Cura 24건 회귀), 브리지 한계 2.0mm(Jiang 등 2018 실측) |
| 관행 | 업계 통용값. 출처는 있으나 물리적 필연은 아님 | 권장 벽두께 1.0mm, 임계각 45°, 최소 형상 0.8mm, 최소 간격 0.5mm, 두께 변화비 3.0 |
| 판단 | 근거 없음. 개발자가 결정 | 최소 벽두께 하한 0.4mm, 오버행 면적 비율, 서포트 비율, 종횡비, 계단 비율, 등급 경계(90/80/70/60), 규칙 가중치 |

FDM 외 공정(SLA·SLS·DMLS)의 값은 전부 "판단" 등급의 미검증 잠정값으로 표시된다. 가중치는 향후 AHP 또는 회귀로 대체할 예정이다.

## D. 표시 하한

경고를 우선 검토와 작은 세부로 구분하는 기준은 0.01 × 선폭²이다. 선폭 0.4mm에서 0.0016mm²가 된다. 화면의 검토 우선순위 기준이며 실험으로 입증한 제조 한계가 아니다.

하한 미만이어도 단면에서 하나로 이어진 재료 영역 전체가 해당 문제에 걸리면 우선 검토로 승격한다. 지름 0.03mm 핀은 층당 검출 면적이 하한의 절반 이하지만 이 규칙으로 계속 검출된다. 하한 미만의 나머지 후보도 삭제하지 않고 위치와 면적을 보존한다.

"성분 전체"의 판정은 검사마다 다르다. 선폭 검사는 내측 오프셋에서 성분 전체가 소멸하는 경우, 지지 검사는 이전 층의 허용 범위와 면적으로 겹치지 않는 경우, 한 층 검사는 위·아래 단면과 면적으로 겹치지 않는 경우다. 점 또는 선으로만 접하는 것은 면적 지지로 계수하지 않는다.