적층제조(AM) 제조성 검토 소프트웨어

1차 미팅 진행 보고서

경상국립대학교  윤성진   ·   2026년 9월 14일

# 1. 요약

3D 모델을 입력하면 적층제조 공정별 제조성을 정량 평가하는 소프트웨어를 개발 중이다. 평가 체계는 KS D ISO/ASTM 52910의 구조, 즉 설계 고려사항과 적색깃발의 구분을 반영해 2단계(하드 게이트 + 소프트 점수)로 구성했다. Oh 등(2021)이 같은 표준에 기반해 정량 평가 지표를 정의한 접근을 참고하되, 본 프로젝트는 부품 분해가 아니라 단일 부품의 공정별 평가에 집중한다.

검증은 정답을 아는 형상(해석해 대조)과 정답은 모르지만 성립해야 할 성질(불변성·단조성 검사)을 합쳐 19개 항목으로 시작했고, 초기 구현은 6개만 통과했다. 세 차례 확장 후 현재 55개 전부 통과하며, 뮤테이션 테스팅(점수 90%)으로 검증의 사각지대까지 탐색한다. 지지구조물 부피 추정은 상용 슬라이서(Cura) 24건 대조에서 2항 모델 도입 후 R² 0.978을 달성했다.

| 검증 항목 | 초기 구현 | 현재 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직육면체 오버행 면적비 | 76.9% | 0.00% | 정답 0% |
| 45° 임계각 작동 | 작동 안 함 | 정확히 동작 | 46°에서 0% |
| 벽두께 측정 오차 | +73.2% | 0.00% | 전 구간 |
| 얇은 특징(0.3mm 핀) 탐지 | 놓침 (20mm 보고) | 0.297mm | 표본 추출 수정 |
| 평가 규칙 수 | 7개 (2개 미작동) | 10개 | 4개 신규 |
| 하드 게이트 | 없음 | 4개 |  |
| 검증 항목 통과 | 6 / 14 | 55 / 55 |  |

# 2. 프로젝트 개요

적층제조는 재료를 층층이 쌓아 부품을 제조하는 공정이다. 설계 단계에서 공정 제약을 고려하지 않으면 인쇄 실패, 품질 저하, 후처리 비용 증가가 발생한다. 기존 제조성 검토는 숙련 엔지니어의 수동 확인에 의존해 시간이 오래 걸리고 평가 일관성이 부족하다. 본 프로젝트는 설계 규칙을 자동화해 정량 평가하는 시스템을 구축한다.

Oh 등(2021)은 ISO/ASTM 52910에 기반한 평가 지표를 정의하고 유전 알고리즘으로 부품 분해를 최적화했다. 본 프로젝트는 그 지표 정의 방식을 참고하되 부품 분해와 조립성은 다루지 않으며, 단일 부품에 대해 공정별·방향별 평가를 심화한다. 1차에서 한 공정을 완성도 있게 구현하고, 2차에서 절삭가공 모듈을 추가해 하이브리드 제조성 검토로 확장할 계획이다.

# 3. 규칙 근거

KS D ISO/ASTM 52910(2024 확인)은 ISO/ASTM 52910:2018을 변경 없이 국가표준으로 채택한 것이다(IDT).

## 3.1 근거로 삼을 수 있는 범위

표준 5절은 설계 기회, 6절은 설계 고려사항, 7절은 설계자의 주의사항으로 구성되며 7.1절은 이를 적색깃발(red flag) 사항으로 지칭한다. 표준 자체가 고려사항과 경고 신호를 구분하고 있어, 본 소프트웨어의 2단계 평가 구조가 이 구분에 대응한다.

반면 적용범위 1절은 구체적 설계 해법과 공정별·재료별 자료를 다루지 않는다고 명시하고, 4.4절도 제시된 그림이 필수 규정이 아니라는 단서를 둔다. 따라서 표준은 평가 항목과 구조의 근거는 되지만, 임계값의 근거는 되지 않는다.

## 3.2 임계값의 출처

7.2절은 오버행이 처짐·말림을 유발한다는 원칙만 서술하고 각도를 제시하지 않는다. 6.6.9절도 기준 각도가 존재한다는 사실까지만 밝히고, 그 값은 형상 크기와 길이에 따라 결정된다고 할 뿐이다. 공정별 설계 수치를 다루는 ISO/ASTM 52911을 인용하고자 하였으나 국내 부합화 표준이 확인되지 않고 원문이 유료라 확보하지 못했다.

대신 문헌으로 두 값의 근거를 확보했다. Jiang 등(2018)은 인쇄 가능 임계 오버행각(PTOA)이 대부분의 프린터에서 45°로 설정된다고 서술하며, 동시에 그 값이 프린터·재료·공정 변수에 따라 달라지므로 시험으로 결정해야 한다고 밝힌다. 같은 연구에서 노즐 0.4mm, PLA, 층 두께 0.2mm, 출력 온도 190℃, 이송 속도 20mm/s 조건의 실측값은 PTOA 40°, 인쇄 가능 브리지 길이(LPBL) 2.0mm였다(변형 허용 0.15mm 기준).

이 실측 조건은 본 소프트웨어의 FDM 기본 설정(노즐 0.4mm, 층 두께 0.2mm)과 거의 일치한다. 따라서 브리지 한계를 문헌 실측값 2.0mm로 채택했다. 임계각은 45°를 유지하는데, 실측값 40°보다 크게 잡으면 40~45° 구간을 지지 필요로 과대 판정하므로 오차가 안전한 방향이기 때문이다. 근거의 성격을 다음 네 등급으로 분류해 코드에 기록했다.

| 등급 | 의미 | 해당 값 |
| --- | --- | --- |
| 사양 | 장비 사양에서 직접 옴 | 노즐 직경, 층 두께 (2개) |
| 실측 | 실험·대조로 도출 | 서포트 부피 계수 2개, 브리지 한계 (3개) |
| 관행 | 통용값 (문헌 뒷받침 포함) | 오버행 임계각, 권장 벽두께 등 (5개) |
| 판단 | 개발자 추정, 근거 없음 | 오버행 면적 30%, 종횡비 10 등 (4개) |

# 4. 소프트웨어 구성

| 계층 | 모듈 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | model_loader.py | STL 로드, 단위 변환, 메시 유효성 진단 |
| 형상 분석 | geometry_analyzer.py | 빌드 방향별 형상 특징 계산 |
| 규칙 평가 | additive.py | 하드 게이트 판정, 소프트 규칙 점수 산출 |
| 결과 관리 | scoring.py | 6방향 비교, 최적 방향 탐색, 민감도 분석 |
| UI | app.py (Streamlit) | 3D 시각화, 게이트·점수 표시, 개선 제안 |
| 검증 | verify.py / mutation_test.py | 55개 회귀 테스트 및 뮤테이션 테스팅 |
| 외부 대조 | cura_check.py | 슬라이서 대조 자료 생성·회귀·교차검증 |

분석 진입점에서 메시를 회전시켜 빌드 방향이 항상 +Z가 되도록 좌표계를 통일함으로써, 방향 의존 오류를 구조적으로 제거했다.

# 5. 평가 체계

## 5.1 2단계 구조와 하드 게이트

모든 규칙을 하나의 가중 평균에 넣으면 빌드 볼륨을 초과해 조형이 불가능한 부품도 나머지가 우수하면 높은 등급을 받는다. 가중치 0.1인 규칙 하나가 0점이어도 종합 90점이 되기 때문이다. 따라서 평가를 물리적 가능성과 품질로 분리했다.

| 게이트 | 근거(절) | 판정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 메시 무결성 | 6.6.11.2~4 | 닫힌 솔리드 · 법선 방향 · 내부 면 제거 |
| 갇힌 체적 | 7.4 적색깃발 | 밀폐 공동 유무 (분말·레진 공정에서 차단) |
| 빌드 볼륨 | 6.6.8 | 부품이 장비에 들어가는가 |
| 최소 벽두께 | 6.6.10 | 공정 물리 하한 이상인가 |

위반 시 즉시 인쇄 불가로 처리하고 점수를 산출하지 않는다. 벽두께 게이트는 하한 미만 표본이 2개 이상일 때 차단한다. 최솟값 하나만 보면 측정 이상치에 좌우되고, 백분위수를 쓰면 일부만 얇은 부품을 놓치기 때문이다.

## 5.2 소프트 규칙과 가중치

| 규칙 | 가중치 | 평가 내용 | 근거(절) |
| --- | --- | --- | --- |
| 최소 벽두께 | 0.20 | 5퍼센타일 국소 두께 | 6.6.10 · 7.3 |
| 오버행 면적 비율 | 0.20 | 지지가 필요한 면적 비율 | 7.2 · 6.6.9 |
| 지지구조물 부피 비율 | 0.15 | 2항 모델 추정 부피 / 부품 부피 | 7.2 · 6.8.3.1 |
| 계단 효과 | 0.10 | 층 적층으로 생기는 계단 높이 | 6.6.3 · 7.5 |
| 종횡비 | 0.08 | 빌드 높이 / 최소 수평 폭 | 6.6.5 |
| 갑작스런 두께 변화 | 0.08 | 국소 두께 비 (기본 N/A) | 7.3 |
| 형상 간 최소 간격 | 0.07 | 마주 보는 형상 사이 거리 | 6.6.6 |
| 빌드 볼륨 여유 | 0.04 | 최대 축 점유율 | 6.6.8 |
| 최소 특징 크기 | 0.05 | 복셀 오프닝 소실 부피 (기본 N/A) | 6.6.4 · 7.9 |
| 수평 구멍 직경 | 0.03 | STL에서는 측정 불가 (N/A) | 7.4 · 6.6.6 |

측정할 수 없는 규칙에는 만점을 주지 않고 N/A로 표시한 뒤 가중치를 나머지에 비례 재분배한다. 만점을 주면 모든 부품이 그 가중치만큼 무조건 점수를 받아 해당 항목의 변별력이 사라지고, 측정 가능한 규칙 수가 다른 부품끼리 비교가 왜곡된다. 같은 메커니즘으로 SLS에서는 분말이 자연 지지 역할을 하므로 오버행과 지지구조물 규칙이 자동으로 N/A가 된다. FDM에서는 10개 중 7개, SLS에서는 5개가 평가된다.

## 5.3 형상 분석 핵심 방법

오버행 판정은 면 법선과 빌드 방향 사이 각도로 경사각을 정의하고, 공정별 임계각 미만의 하향면을 식별한다. 수직벽과 빌드 플레이트 접촉면은 제외한다. 초기 구현은 경사각을 0~90으로 절단해 하향면 정보가 소실됐고, 수직벽과 접촉면까지 포함되어 임계각이 결과에 영향을 주지 못했다.

지지구조물 부피는 오버행 면을 연결 영역으로 묶은 뒤 2항 모델로 추정한다.

V = a · Σ(A · h)  +  b · Σ(P · h)

A는 지지 영역의 수평 투영 면적, P는 그 영역의 둘레, h는 아래 첫 표면까지의 높이다. 지지 기둥은 내부 격자뿐 아니라 바깥 벽과 인터페이스로도 구성되며, 이 성분은 부피가 아니라 둘레에 비례한다. 기둥이 가늘수록 벽의 비중이 커지므로 부피 항만 쓰면 작은 지지구조가 많은 형상에서 과소추정한다. 두 계수는 슬라이서 대조로 도출했다(7.2절).

계단 효과는 층 적층에서 유도된다. 두께 t인 층으로 수평면 기준 각도 a인 면을 쌓으면 계단 하나의 편차가 t·cos(a)가 된다. 층 두께가 장비 설정값이므로 이 지표에는 임의 상수가 들어가지 않는다. 벽두께는 면 중심에서 면 법선 반대 방향으로 레이캐스팅해 측정하며, 표본 추출은 면적 가중과 면 균등 두 경로를 병행한다. 면적 가중만 쓰면 면적이 작은 얇은 특징이 표본에 들지 않는다.

브리징은 양단이 고정된 짧은 수평 구간을 오버행에서 제외한다. Jiang 등(2018)은 임계 오버행각과 브리지 길이를 함께 고려하면 지지 재료를 크게 줄일 수 있음을 보였다. 다만 브리지 한계를 실제보다 크게 잡으면 지지가 필요한 구간을 불필요하다고 판정하므로 오차 방향이 위험하다. 따라서 실측 자료가 없는 공정에서는 0으로 두어 브리징을 인정하지 않는다. 갇힌 체적은 닫힌 메시를 껍질 단위로 분리해 부호 있는 부피가 음수인 껍질을 찾으며, 배출 구멍이 있으면 껍질이 하나로 합쳐지므로 자동으로 구분된다.

## 5.4 점수 산출 및 등급

각 규칙은 0~100점 연속 점수를 산출한다. 클수록 좋은 지표는 기준값에서 50점, 기준의 2배 이상에서 100점이며, 작을수록 좋은 지표는 반대로 작동한다. 모든 분기 경계에서 좌우 극한이 일치하도록 설계했다.

| 등급 | 점수 | 등급 | 점수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 불가 | 하드 게이트 위반 | C | 70~79 개선 후 인쇄 |
| A | 90~100 바로 인쇄 가능 | D | 60~69 상당한 개선 필요 |
| B | 80~89 소소한 개선 권장 | F | 60 미만 재검토 필요 |

# 6. 검증

규칙 기반 시스템은 입력에 대한 정답을 미리 계산할 수 있다. 이를 활용해 네 층위로 검증을 구성했다. 해석해 대조는 정답을 손으로 계산할 수 있는 형상을 넣어 그 값이 나오는지 본다. 불변성 검사는 평행이동·회전·확대 시 성립해야 할 성질을, 단조성 검사는 방향만 아는 경우를, 비정상 입력 방어는 잘못된 입력을 막는지를 확인한다.

## 6.1 검증 종합

| 검증 층위 | 초기 구현 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| 해석해 대조 | 0 / 6 | 14 / 14 |
| 불변성 검사 | 5 / 5 | 6 / 6 |
| 단조성·방향 반응 | 2 / 3 | 6 / 6 |
| 비정상 입력 방어 | 해당 없음 | 10 / 10 |
| 신규 규칙 검증 | 해당 없음 | 18 / 18 |
| 스모크 (4공정 × 6방향) | 실패 (SLS 크래시) | 통과 |
| 합계 | 6 / 14 | 55 / 55 |

검증 항목은 세 차례 확장했다. 첫째, 19개를 통과한 뒤 비정상 입력으로 시험하자 열린 메시와 법선 반전 메시가 A등급을 받았고, 하드 게이트가 백분위수를 써서 일부만 얇은 부품을 통과시켰다. 둘째, 슬라이서 대조 과정에서 얇은 특징을 놓치는 표본 추출 결함과 둘레 항의 테셀레이션 의존을 발견했다. 셋째, 코드 전수 재검토에서 3D 오버행 하이라이트가 조용히 동작하지 않고 있는 것과 중복 구현된 사용되지 않는 코드를 발견했다. 세 경우 모두 시험이 그 영역을 건드리지 않은 것이 원인이었다.

## 6.2 해석해 대조 주요 결과

| 시험 | 기대값 | 현재 | 초기 구현 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직육면체 오버행 | 0% | 0.00% | 76.9% |
| 46° 경사면 | 자립 (0%) | 0.00% | 82.0% |
| 두께 2mm 판 측정 | 2.000mm | 2.000mm | 3.464mm |
| 서포트 부피 | 해석해 일치 | 오차 0.000% | 2.4~4.4배 과대 |
| 계단 높이 (경사 45°) | 0.1414mm | 0.1414mm | 해당 없음 |
| 슬롯 간격 0.8mm | 0.800mm | 0.800mm | 해당 없음 |
| 밀폐 공동 부피 | 8,000mm³ | 8,000mm³ | 해당 없음 |

초기 구현의 벽두께 오차는 전 구간에서 일정하게 √3배였다. 실제보다 두껍게 측정하므로 기준 미달인 벽을 합격 처리한다. FDM 기준 1.0mm에서 실제 0.578mm 벽까지 통과했다. 제조성 검토 도구가 인쇄 불가능한 설계를 통과시키는 것은 가장 피해야 할 오류 유형이다.

## 6.3 검증의 검증

세 차례 모두 검증을 통과한 상태에서 결함이 남아 있었으므로, 검증 하네스 자체를 검증하는 뮤테이션 테스팅을 도입했다. 코드에 결함을 일부러 심고 검증이 잡아내는지 확인하는 방법이며, 살아남은 결함이 곧 검증의 사각지대다. 초기 뮤테이션 점수는 73%였고, 놓친 항목을 분석해 시험을 추가한 결과 현재 90%다. 살아남은 나머지는 결함을 심어도 출력이 바뀌지 않는 동등 변이임을 확인했다.

# 7. 평가 결과

## 7.1 샘플 모델 평가 (FDM, +Z)

| 규칙 | 가중치 | Good | Moderate | Bad | 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최소 벽두께 | 23.8% | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 1.0mm |
| 오버행 면적 비율 | 23.8% | 100.0 | 81.9 | 26.1 | 30% |
| 지지구조물 부피 비율 | 17.9% | 100.0 | 41.1 | 34.9 | 0.5 |
| 계단 효과 | 11.9% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.5 |
| 종횡비 | 9.5% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10 |
| 형상 간 최소 간격 | 8.3% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.5mm |
| 빌드 볼륨 여유 | 4.8% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80% |
| 종합 점수 |  | 100.0 (A) | 85.2 (B) | 58.9 (F) |  |

Good 모델은 오버행이 물리적으로 존재할 수 없는 직육면체이며 면적비 0.00%가 정답이다. 초기 구현에서는 76.9%가 나왔다. 최소 특징 크기, 갑작스런 두께 변화, 수평 구멍 세 규칙은 N/A이며 가중치가 재분배되어 나머지 7개가 23.8~4.8%로 표시된다.

## 7.2 빌드 방향 비교 (Moderate)

| 빌드 방향 | 오버행 면적비 | 서포트 부피비 | 종합 점수 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +Z (기본) | 20.44% | 0.5887 | 85.2 | B |
| −Z (뒤집기) | 0.82% | 0.0222 | 100.0 | A |
| +X / −X | 0.82% | 0.0277 | 100.0 | A |
| +Y | 20.55% | 0.0631 | 95.6 | A |
| −Y | 19.62% | 0.6160 | 85.3 | B |

최적 방향은 −Z이며 지지구조물 부피비가 0.5887에서 0.0222로 약 26배 감소한다. 초기 구현은 X, Y, Z 세 방향만 비교해 축 정렬 방향의 절반만 탐색했으므로 이 개선을 찾을 수 없었다. 이 선택에는 가중치가 필요하지 않다. −Z가 다른 방향을 모든 규칙에서 지배하므로 어떤 양수 가중치를 써도 순위가 바뀌지 않는다. 가중치를 ±50% 교란한 300회 시행에서 최적 방향 유지율은 100%였다.

## 7.3 외부 검증 — 상용 슬라이서 대조

내부 검증은 모두 자기 일관성 검사다. 의도한 대로 계산하는지는 확인했으나 그 의도가 현실과 맞는지는 확인되지 않는다. 이를 좁히기 위해 상용 슬라이서 Cura가 실제로 생성하는 지지구조물 재료량과 대조했다. 대상은 샘플 3종과 NIST 시험 아티팩트를 각각 6방향으로, 총 24건이다.

샘플 3종 18건만으로 대조했을 때는 R² 0.993이 나왔으나, NIST를 추가해 24건으로 늘리자 R²가 0.715로 떨어졌다. 이상치는 NIST를 옆으로 세운 방향 4건으로, 작은 지지구조가 수십 개 생기는 조건이었다. 지지구조물 부피를 세 항으로 분해해 실측에 회귀했다.

| 모델 | R² | adj R² | 계수 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 부피항만 (초기) | 0.715 | 0.702 | a=+0.210 |
| ② 부피 + 둘레 | 0.978 | 0.976 | a=+0.165 b=+0.272 |
| ③ 부피 + 면적 | 0.716 | 0.689 | a=+0.203 c=+0.222 |
| ④ 부피 + 둘레 + 면적 | 0.978 | 0.975 | c=−0.004 |

둘레 항을 더하자 R²가 0.715에서 0.978로 올랐다. 면적 항은 단독으로 기여가 없고, 세 항을 모두 넣으면 면적 계수가 음수로 나온다. 재료 부피는 음수가 될 수 없으므로 과적합 신호로 보아 채택하지 않았다. 부피 계수 0.165는 대조 당시 Cura 서포트 밀도 설정 15%에 근접하며, 둘레 계수 0.272mm는 기둥 바깥 벽의 실효 두께에 해당한다. 즉 기존 밀도 상수 자체는 타당했고, 누락된 것은 기둥의 벽이었다.

다만 계수 두 개를 이 24건으로 회귀했으므로 R² 0.978은 적합도이지 예측 성능이 아니다. 예측 성능은 교차검증(Leave-One-Out 및 부품 단위 분리)으로 확인해야 한다. 또한 검증된 것은 지지구조물 부피 추정식 하나뿐이며, 벽두께·종횡비·최소 특징 크기·종합 점수와 등급은 외부 검증되지 않았다. 현재 주장할 수 있는 것은 지지구조물 부피 추정에 한해 상용 슬라이서와 정량적으로 일치한다는 것까지다.

## 7.4 가중치 민감도

가중치를 ±50% 무작위 교란해 200회 재평가했다. 등급 경계에서 10점 이상 떨어진 부품은 변동률 0%인 반면, 1점 이내인 부품은 30~45%가 바뀐다. 가중치는 경계에서 먼 부품에는 영향이 작으나 경계 근처 부품에는 결정적이며, 실무에서 판단이 필요한 것은 바로 경계 근처 부품이다. 따라서 가중치는 본 프로젝트에서 근거가 가장 약한 요소다. 다만 이 한계는 등급 산출에만 해당하며, 빌드 방향 선택에서는 지배 관계가 성립하면 가중치와 무관하게 순위가 동일하다.

# 8. 한계

## 8.1 검증의 한계

세 차례에 걸쳐 검증을 통과한 상태에서 결함이 남아 있었다. 이에 대응해 뮤테이션 테스팅을 도입했으나, 심을 결함의 목록 자체가 개발자의 상상이므로 목록에 없는 유형은 여전히 미지수다. 실제로 코드 전수 재검토에서 찾은 결함들은 그 목록에 없던 유형이었다.

## 8.2 근거의 한계

현재 14개 임계값 중 판단 등급, 즉 근거가 없는 값이 4개이며 가중치도 개발자 판단으로 배치했다. 브리지 한계는 문헌 실측으로 옮겼으나 이는 특정 장비·재료 조건의 값이므로, 다른 조건에는 그대로 적용할 수 없다. 민감도 분석에서 등급 경계에 가까운 부품은 가중치 ±50% 교란 시 변동률이 30~45%였다. AHP 쌍대비교 도구를 구현했으나 아직 응답을 수집하지 않았다. 다만 가중치 불확실성은 등급 산출에만 영향을 주고 방향 최적화에는 영향을 주지 않는다.

## 8.3 STL 포맷의 한계

현재 가장 큰 제약은 입력 포맷이다. 삼각형 메시에는 곡면·특징·공차 정보가 없어 세 규칙이 제 기능을 못 한다.

| 규칙 | 현재 상태 | 원인 |
| --- | --- | --- |
| 수평 구멍 직경 | N/A (측정 불가) | 삼각형 더미에는 구멍이라는 개념이 없음 |
| 최소 특징 크기 | N/A (기본 비활성) | 복셀 근사에 의존, 계산 비용이 큼 |
| 갑작스런 두께 변화 | N/A (기본 비활성) | 레이 방향에 따라 두께가 달라져 오탐 |

마지막 항목은 특히 분명하다. 40×30×20 직육면체는 두께가 급변하지 않지만, 세 방향의 관통 거리가 20/30/40mm이므로 비 2.0이 보고된다. 형상의 문제가 아니라 측정 방식의 한계이며, 정상 부품의 점수를 깎는 오탐이므로 기본 비활성으로 두었다. 표준 7.9와 7.10도 같은 문제를 지적한다. 단위 문제는 업로드 시 단위 선택으로 대응했으나, 형상 정보 손실은 포맷을 바꾸지 않는 한 해결되지 않는다.

## 8.4 그 밖의 한계

- 성능. 면 2만 개 규모에서 단일 평가에 약 11초가 소요된다. 레이캐스팅이 병목이며 대화형 사용에는 개선이 필요하다.

- 근사 판정. 브리지의 양단 고정 여부는 경계 바깥 재료 유무로, 자기교차는 분리 바디의 바운딩박스 겹침으로 근사한다. 겹치지 않으면 안전하다는 것은 보장되나 정밀 판정은 아니다.

- 물리 현상 미반영. 금속 공정의 잔류응력과 열변형, 액조 광경화의 흡착력 등 기하만으로 판정할 수 없는 요소가 반영되어 있지 않다.

- 공정 간 비교. SLS는 5개 규칙만 평가되므로 다른 공정과 절대 점수를 직접 비교할 수 없다. 유효 범위는 같은 공정 내 방향·설계 대안 비교다.

# 9. 개선 방향

## 9.1 STEP 입력 지원 — 최우선 과제

8.3의 한계는 모두 입력이 삼각형 메시라는 한 가지 원인에서 온다. STEP은 경계 표현(B-rep) 형식으로 형상 요소를 이름 붙여 저장한다. 원통면이 반지름과 축을 가진 객체로 존재하므로 구멍 탐지가 역추론이 아니라 조회가 된다.

| 항목 | STL (현재) | STEP 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 수평 구멍 직경 | 측정 불가 | 원통면 객체 조회로 즉시 확보 |
| 최소 특징 크기 | 복셀 근사, 해상도 의존 | 필렛 반지름·면 넓이 직접 계산 |
| 갑작스런 두께 변화 | 레이 방향 의존, 오탐 | 정확한 국소 두께장 산출 가능 |
| 테셀레이션 왜곡 | 존재 (표준 7.9) | 해상도 개념 자체가 없음 |
| 단위 정보 | 없음 (표준 7.10) | 포맷에 포함 |
| 공차 정보 | 없음 | PMI로 표현 가능 |

그러나 STEP 도입의 더 큰 이유는 이 세 규칙이 아니다. 2차 단계의 절삭가공 모듈이 B-rep을 전제로 하기 때문이다. 공구 접근성 판정은 면과 면의 인접 관계를 요구하고, 설정 방향 결정은 특징 단위 인식을 요구하며, 공차 검토는 PMI 없이는 불가능하다. 즉 STEP은 현재 규칙을 보완하는 수단이자 다음 단계 전체의 전제조건이다.

대신 치러야 할 비용도 분명하다. pythonOCC는 의존성이 무겁고 STEP 파싱 자체가 느리며, 실무 워크플로는 여전히 STL 중심이라 두 형식을 모두 지원해야 한다. 중간 단계로 3MF 지원을 먼저 검토한다. 메시 기반이라 가볍지만 단위 정보를 담으므로 표준 7.10 대응이 완결되고, 구현 비용이 작아 STEP 도입 전에 확보할 수 있다.

## 9.2 근거 확보

판단 등급 임계값을 실측이나 구조화된 전문가 판단으로 옮기는 것이 두 번째 과제다. 세 경로를 병행한다.

- AHP 쌍대비교. 도구는 구현되어 있다. 5개 항목을 10회 비교하면 가중치를 산출하고 일관성 비율로 응답의 논리적 정합성까지 검증할 수 있다. 여러 명의 응답을 기하평균으로 종합하는 것이 표준 절차다.

- 시험 제작물 실측. KS D ISO/ASTM 52902는 적층제조 시험 제작물로 기하학적 성능을 평가하는 표준이다. 변수를 하나씩만 바꾼 시편을 배열해 출력하면 임계 오버행각, 브리지 한계, 최소 벽두께, 최소 특징 크기를 자체 장비 조건에서 확정할 수 있다. Jiang 등(2018)도 이 값들이 프린터와 공정 변수에 따라 달라지므로 시험으로 결정해야 한다고 지적한다.

- 슬라이서 대조 확대. 지지구조물 계수는 이 방법으로 이미 확보했다. 부품 다양성을 늘리고 교차검증을 병행하면 예측 성능을 확인할 수 있다.

## 9.3 다목적 최적화

계단 효과를 추가하기 전까지는 빌드 방향 선택에서 최적 방향이 항상 나머지를 지배했고, 따라서 가중치가 필요하지 않았다. 계단 효과는 오버행과 반대로 움직이는 축이므로 비로소 상충이 생긴다. 얕은 원뿔에서 파레토 최적 방향이 5개로 나뉘어 지배 관계가 성립하지 않는 것을 확인했다. 근거가 약한 가중치를 결과에 개입시키지 않기 위해, 다목적 최적화로 파레토 프론트를 제시하고 선택은 설계자에게 맡기는 방향을 검토한다.

## 9.4 일정

| 단계 | 기간 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 2차 | 4주 후 | 3MF 입력, AHP 가중치 수집, 교차검증 확대, 성능 개선 |
| 3차 | 8주 후 | STEP 입력 지원(pythonOCC), 구멍·특징 인식 복구 |
| 4차 | 12주 후 | 절삭가공 모듈 프로토타입 (공구 접근성, 설정 방향, 공차) |
| 5차 | 15주 후 | 2공정 통합, 시험 제작물 실측, 다목적 방향 최적화 |
| 최종 | 18주 후 | 최종 패키지, 결과 보고서 |

1차 초안은 4차 단계에 머신러닝 기반 공정 자동 분류를 계획했으나, 3D 형상과 적합 공정을 짝지은 라벨링 데이터셋이 사실상 존재하지 않아 현 시점에서 실현 가능성이 낮다고 판단했다. 대신 데이터가 불필요한 유전 알고리즘 기반 방향 최적화를 우선하되, 목적 함수의 가중치 근거 확보를 선행한다.

# 10. 참고문헌

KS D ISO/ASTM 52910(2024 확인). 적층제조 — 설계 — 요구사항, 지침 및 권고사항. 국가기술표준원 고시 제2019-0496호. (ISO/ASTM 52910:2018 IDT)

KS D ISO/ASTM 52902. 적층제조 — 시험 제작물 — 적층제조 시스템의 기하학적 성능평가.

Jiang, J., Xu, X., & Stringer, J. (2018). A new support strategy for reducing waste in additive manufacturing. In Proceedings of the 48th International Conference on Computers and Industrial Engineering (CIE48), Auckland, New Zealand, 1–7.

Jiang, J., Stringer, J., Xu, X., & Zhong, R. Y. (2018). Investigation of printable threshold overhang angle in extrusion-based additive manufacturing for reducing support waste. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 31(10), 961–969.

Oh, Y., Ko, H., Sprock, T., Bernstein, W. Z., & Kwon, S. (2021). Part decomposition and evaluation based on standard design guidelines for additive manufacturability and assemblability. Additive Manufacturing, 37, 101702.

Kerbrat, O., Mognol, P., & Hascoët, J.-Y. (2011). A new DFM approach to combine machining and additive manufacturing. Computers in Industry, 62(7), 684–692.

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. McGraw-Hill.