# 단면 코드 리뷰 검토와 수정 결과

첨부 v2.4 리뷰의 타당성 판단과 v2.5 변경 근거

리뷰는 실제 사용성을 제한하는 핵심 문제를 잘 짚었습니다. 정상 곡면의 작은 잔여 영역을 과하게 강조하는 문제, 반복 형상의 내부 판별 한도, 손상 하나로 해당 층의 유효한 부분까지 보류하는 문제를 독립 실행으로 확인했습니다. 다만 제안한 해결책 중 일부는 그대로 적용하면 정보 손실이나 잘못된 확정을 일으킬 수 있어 보완했습니다.

# 1 지적별 판단과 반영

| 리뷰 내용 | 판단 | 수정 또는 정정 |
| --- | --- | --- |
| 작은 흔적과 면적 하한 | 부분 반영 | 표시 하한으로 우선순위를 구분하되, 작은 실제 성분과 후보 집계는 보존 |
| 2A/P를 국소 폭으로 보고 | 정정 필요 | 면적·둘레 기반 크기로 명시. 원에서는 반지름이며 최소 두께가 아님 |
| 내부 판별의 공간 인덱싱 | 수정 반영 | 실제 교차 후보만 검사. 겹침이 많으면 계산량이 커지므로 누적 한도 유지 |
| 닫힌 연결 성분 부분 평가 | 조건부 반영 | 손상 범위와 분리된 성분만 검사. 열린 공동의 바깥 윤곽도 함께 제외 |
| 전체 추정 면적으로 비율 산출 | 근거 부족 | 전체 면적 미확정 시 비율을 만들지 않음. 전체 층 완료율과 확인 면적 분리 |
| 윤곽 연결과 높이 조회 개선 | 수정 반영 | 단순성·교차 검사 후 빠른 경로 사용. 10배에서 50배의 속도는 보장하지 않음 |
| 방향 비교의 선택 실행과 캐시 | 일부 기존 | v2.4에도 실행 버튼이 있음. 이번에는 단면 캐시와 부분 범위 표시를 보완 |
| 빈 재료와 혼합 면 방향 안내 | 수정 반영 | 재료 미확인 시 검사 미확정과 이유 제공. 정상적인 층 사이 공기는 허용 |
| 완료율과 정확도 구분 | 타당 | 구분 유지. 새 Cura 단면 대조와 실제 출력 검증은 별도 과제 |

리뷰의 시험 스크립트·삭제한 면 번호·ZIP 해시는 제공되지 않았습니다. 따라서 리뷰에 적힌 113개 시험, 특정 완료율과 시간을 그대로 재현했다고 주장하지 않습니다. 동일 종류의 결함과 반례를 고정된 형상과 난수 시드로 별도 구성했습니다.

# 2 독립 재현에서 확인한 변화

| 시험 형상 | v2.4 | v2.5 |
| --- | --- | --- |
| 반지름 25mm 구 250개 층 | 선폭 검사가 위험으로 표시 잔여 면적 합 약 0.000772mm² | 우선 검토 면적 0 작은 세부로 동일 후보 면적 보존 |
| 900개 핀 57600개 삼각형 | 내부 판별 한도 초과 확정 층 0개 | 10개 층 모두 계산 900개 분리 성분과 해석적 면적 확인 |
| 구에서 30개 면 삭제 멀리 떨어진 정상 박스 추가 | 104개 층만 전체 확정 나머지 층의 박스 지표도 미산출 | 전체 확정 104/250 유지 나머지 146개 층의 분리된 박스도 검사 |
| 겹친 껍질의 면 방향 반대 | 재료 면적 0인데 세 위험 검사가 미검출 | 분석 불가 이유 제공 모든 위험 검사 미확정 |
| 두께 0.3mm 벽 | 위험 검출 면적 합 60mm² | 위험 검출 유지 면적 합 60mm² |
| 지름 0.03mm 핀 | 위험 검출 | 표시 하한보다 작아도 전체 소실 특징으로 검출 유지 |

구의 결과는 “선폭 기준 얇은 특징”에 대한 변화입니다. 구의 아랫부분은 여전히 지지·브리지 검토 대상이므로 구 전체가 모든 제조 조건에서 안전하다고 판정한 것이 아닙니다. 잔여 영역 전체를 수치 노이즈로 확정하지도 않았습니다.

손상 구의 전체 층 완료율은 104/250, 즉 41.6% 그대로입니다. 추가로 유효한 박스를 확인했다고 이를 전체 단면 100% 확정으로 바꾸지 않았습니다. 닫힌 성분이 손상 범위의 보수적인 사각 영역과 겹치면 검사에서 제외하므로, 확실한 부분까지 일부 보류할 수 있습니다.

## 성능 수치의 올바른 비교

동일 환경의 각 1회 실행에서 구는 1.71초에서 1.26초로 약 1.36배 빨라졌습니다. 손상 구와 박스는 2.17초에서 2.51초로 늘었으며 추가 부분 검토를 수행합니다. 900개 핀은 종전 17.08초 후 분석 불가에서, 수정 후 24.32초에 전체 검사 완료로 바뀌었습니다. 서로 수행한 일이 달라 이를 단순 속도 향상률로 비교하지 않습니다.

공간 인덱스는 위치가 떨어진 후보를 줄이는 도구입니다. 경계가 매우 많이 겹치면 후보가 늘 수 있으며, UI 캐시는 같은 단면을 다시 볼 때의 재계산을 줄입니다. 최초 전체 검사가 즉시 끝난다는 뜻은 아닙니다.

기술 참고  Shapely STRtree의 후보 조회와 제한

# 3 검증 범위와 전달 파일

Linux와 Python 3.12.14에서 기본 검증 55항목과 회귀·화면 검사 149개가 통과했습니다. 기존 125개에 새 검사 24개를 더했습니다. 기존 두 검사는 버전 2.5와 실제 후보를 세는 누적 한도로 기대값을 갱신하고 목적을 유지했습니다.

| 확인 사항 | 결과와 의미 |
| --- | --- |
| 기하학적 정답과 반례 | 박스·공동·겹침 면적, 900개 핀, 작은 실제 특징, 면 방향 반전, 실제 공기 층, 계산 한도를 검사 |
| 부분 검토의 안전 범위 | 열린 내부 공동의 잘못된 채움과 인접 층 미확정으로 인한 지지 오검출을 방지하는 사례 통과 |
| 화면 상태와 캐시 | 작은 세부·부분 결과 표시, 형상·방향·높이·버전에 따른 캐시 갱신 검사 |
| 외부 STL 16개 | 원본과 정리 후보 모두 전 층 계산. GB 원본 212/212층. 모델 전체 모집단의 정확도 추정은 아님 |
| 기존 3D 결과 | 기존 외부 16개 결과와 기본 샘플 점수 대조. 기존 규칙·프로필·Cura 계수 유지 |
| Cura 원자료 | 사용자 원본 ZIP의 cura_run 29개 파일과 바이트 일치. 과거 R²=0.9784086107 보존 |
| 하지 않은 검증 | 새 Cura 재슬라이싱, 실제 프린터 출력, Windows 노트북의 실제 브라우저 성능 검사 |

## 수정 파일을 찾는 방법

핵심 수정은 sections.py, layer_review.py, ui/app.py입니다. section_index.py, section_components.py, layer_regions.py를 추가해 후보 조회, 닫힌 성분 처리, 표시 우선순위와 비교 범위를 분리했습니다. reproducibility.py의 버전을 2.5로 올렸습니다. tests/test_layers_25.py와 화면 회귀 검사에 반례를 추가했습니다.

ZIP에는 v2.4 대비 실제 변경 내용을 담은 CHANGES.patch, 현재 사용법 README.md, 상세 판단 REVIEW_KO.md, 실행 근거 VALIDATION.md와 validation 기록을 포함합니다. 과거 문서와 결과는 history_v24에 보존했고, 첨부 리뷰 원문도 USER_REVIEW_V24.md로 보관합니다.

## 다음에 확인할 가장 중요한 것

작은 세부 표시 기준은 제조 실험으로 보정한 값이 아닙니다. 같은 부품의 동일 설정 Cura 단면과 비교해 어떤 경고가 유효한지 라벨을 만들고, 별도 부품에서 잘못된 검출과 누락을 평가해야 합니다. 프로그램이 값을 내는 범위를 넓히는 일과, 값의 제조적 의미를 검증하는 일을 함께 진행하는 것이 타당합니다.