# 절삭가공 제조성 검토
문헌 조사 보고서

현재 인용 자료와 추가 연구의 근거 및 개발 적용

DFM 프로젝트  |  조사 기준일 2026년 9월 20일

이 보고서는 현재 툴에 붙어 있는 출처를 확인하고, 절삭가공 검토를 확장하는 데 필요한 표준·논문·공구 및 CAM 문서를 연결합니다. 각 자료가 설명하는 문제, 필요한 입력, 허용되는 결론과 남은 한계를 함께 읽을 수 있도록 구성했습니다.

현재 툴의 강점은 선택한 공구와 CAD 치수를 연결해 확인할 위치를 보여주는 것입니다. 다음 핵심 과제는 공구·홀더·소재·고정구를 포함한 접근성, 분할·교차 특징의 인식, 설계 공차의 입력입니다. 문헌에 제시된 방법의 존재와 우리 프로그램의 구현·검증 완료는 구분합니다.

적층 관련 자료는 기존 인용 목록을 보존하는 범위로 정리합니다. 추가 심층 조사의 중심은 절삭이며, 사출·프레스는 대상에 포함하지 않습니다.

# 읽는 순서

핵심 조사 결과와 개발 판단

현재 인용 자료 전체 목록

추가 조사와 재확인 문헌의 상세 카드

자료 확보와 수치 해석 시 주의사항

처음에는 본문의 결론과 개발 우선순위를 읽고, 필요한 기능의 문헌 ID를 눌러 상세 카드로 이동하세요. 카드는 서지·읽은 범위·기능 연결·필요 입력·해석 한계를 제공합니다. 원문 링크는 각 카드 끝에 있습니다.

| 목록 | 확인한 수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 현재 코드 출처 | 29개 | 적층·공통 입력 24개와 절삭 5개 |
| 최초 보유 문헌 | 14개 | 현재 코드 등록 목록과 일부 중복 |
| 심층 조사 카드 | 55개 | 기존 절삭 자료 재확인과 신규 조사 포함; 표준 여러 부를 묶은 카드 포함 |

위 숫자는 서로 더하는 총 논문 수가 아닙니다. 같은 자료가 코드·기존 문서·조사 카드에 다시 등장하면 대응 관계로 표시했습니다. 문헌 확보 수준은 카드별로 다릅니다.

# 핵심 조사 결과

조사 기준일: 2026년 9월 20일. 대상은 현재 적층·절삭 도구의 근거와 절삭 기능의 다음 개발 단계다. 사출·프레스는 이번 범위에 포함하지 않는다. 대괄호의 문헌 번호는 뒤의 서지 목록과 연결된다.

# 1 먼저 알아야 할 결론

현재 절삭 도구는 CAD에서 문제를 일찍 발견하고, 선택한 공구와 방향을 바꿀 이유를 설명하는 초기 설계 검토 도구로 발전시키는 것이 타당하다. 다음 핵심 투자는 규칙의 개수를 늘리는 일보다, 실제 크기를 가진 공구·홀더가 원소재와 고정구 사이로 들어갈 수 있는지 확인하는 기능이다. 이 기능이 생겨야 ‘보이는 면’에서 ‘선택 공구가 닿는 후보 영역’으로 검토 범위가 구체화된다. 이 방향은 접근성 연구와 상용 CAM의 충돌 처리 구조가 함께 뒷받침한다.[G01][G11][P05]

현재 코드가 제공하는 것은 단일 STEP 솔리드의 일부 원통면·내부 코너·제한된 직사각 포켓에 대한 치수와 공구 조건 비교, 선택 방향에서의 표본 가시성 검토다. 원통면의 직경·축 방향 범위를 측정해도 완전한 홀의 개수와 실제 드릴 깊이가 확정되는 것은 아니다. 가시성도 점에서 뻗는 직선으로 확인하므로 공구 지름, 샤프트, 홀더가 차지하는 공간을 아직 검사하지 않는다. 소재·장비 이름을 기록해도 절삭력이나 처짐 계산에 사용되는 상태는 아니다.

핵심 질문은 ‘이 공구와 방향을 쓰려면 어디를 바꾸거나 추가 확인해야 하는가?’다. 사용자는 위치, 비교값, 조건, 다음 행동을 함께 받아야 한다. ‘내부 반경 2 mm에 지름 6 mm 공구를 선택했으므로 더 작은 공구 또는 반경 변경을 검토하세요’는 행동으로 이어진다. ‘제조성 82점’만으로는 무엇을 바꿀지 알기 어렵다.

아래 내용은 문헌과 현재 구현을 대조한 개발 제안이다. 이번에 기능 구현이나 CAM·실물 시험을 수행했다는 의미는 아니다.

# 2 현재 인용 자료를 어떻게 세었는가

‘현재 29개 등록’, ‘처음 보관한 14개 문헌’, ‘문서에서 추가로 확인되는 절삭 근거’는 서로 다른 목록이다. 같은 논문이 여러 목록에 다시 등장하므로 합계를 새 논문 수로 사용하면 안 된다.

| 구분 | 무엇을 뜻하는가 | 읽을 때 주의할 점 |
| --- | --- | --- |
| 현재 코드의 출처 29개 | 적층·공통 입력 24개와 절삭 5개의 등록 항목 | 논문 외에 표준 안내, 수학 자료, 파일 규격, API·제조사 문서가 포함됨 |
| 기존 문헌 R01~R14 | 최초 보관 자료와 그 당시 독서 기록 | 현재 기능에서 모두 직접 인용하는 것은 아니며 이번에 전부 재독한 목록도 아님 |
| 절삭 문서에만 있는 5개 | Sandvik 코너·홀, Autodesk 드릴링, 접근성 논문, OCCT API | 코드 등록 5개와 합쳐 현재 절삭 근거는 고유 자료 10개 |
| 이번 조사 F·G·S·P 목록 | 기초, 형상·접근성, 표준, 공정·공구 분야의 조사 기록 | 같은 자료의 기술보고서·학술지판 또는 중복 주제 항목을 고유 문헌 수로 합산하지 않음 |

현재 절삭 등록 5개는 Protolabs 설계 안내, Protolabs Network의 내부 코너 안내, Harvey의 엔드밀 치수 안내, Yeo 등의 특징 인식 논문, Autodesk의 샤프트·홀더 안내다. 이 조합은 검토할 항목을 선택한 이유를 설명한다. 그러나 다섯 자료가 현재 알고리즘의 정확도를 모두 입증하는 것은 아니다. 특히 Autodesk 문서는 우리 도구의 점 가시성 계산을 검증한 자료가 아니라, 실제 충돌 검토에 무엇이 더 필요한지를 보여준다.[G02][G12][P03]

원래 14개 중 Kerbrat 등의 적층·절삭 조합 연구는 이번에도 연결된다.[F02] 기존 R12는 원문 서지와 그림이 불완전한 번역·편집 자료이므로 직접 구현 근거로 확정하지 않는다. 등록 여부, 읽은 범위, 구현에 쓰인 범위를 각각 남겨야 한다.

# 3 근거마다 맡길 역할이 다르다

표준은 치수·공차·제품 정보를 같은 의미로 전달하고 판정하기 위한 기준이다. ‘모든 알루미늄 벽은 몇 mm 이상이면 가공 가능하다’는 보편 합격표가 아니다. 이번에는 주로 공식 카탈로그의 범위·판본·개정 상태를 확인했다. 유료 전문의 공차표나 판정식을 읽지 않은 항목은 구현 가능한 규칙으로 확정하지 않았다.[S03][S07][S14]

논문은 방법, 가정, 실험 조건과 비교 결과를 제공한다. 공개 본문을 읽은 논문, 초록만 확인한 논문, 저자 저장소의 설명만 읽은 방법을 구분했다. 1990년대 제조성·특징 인식 연구는 낡았다는 이유로 제외할 자료가 아니다. ‘형상 규칙 검사’와 ‘실제 작업 계획을 구성해 평가하는 방법’의 차이, 하나의 형상에 여러 가공 해석이 가능한 이유를 설명한다. 다만 당시의 시스템 성능이나 공구 조건을 현재 장비의 대표값으로 사용하지 않는다.[F01][G09]

제조사 안내는 공구·가공 전략 선택에 유용하지만 해당 공급자의 공구·장비 조건을 다른 업체의 절대 한계로 확대하면 오판이 생긴다.[P01][P04] CAD/CAM 문서는 입력과 기능의 의미를 알려준다. 설명을 읽는 것과 실제 실행 결과를 대조하는 것은 별개다.

표준의 최신판과 설계자가 도면에 지정한 판도 구분해야 한다. 이번 확인 시 AP242는 ISO 10303-242:2025이고, 데이텀 표준은 ISO 5459:2024다.[S01][S05] 하지만 기존 도면에 다른 판이 지정됐다면 임의로 최신판으로 바꾸지 않는다. ASME Y14.5-2018(R2024)의 2024는 재확인 연도이지 새 2024판이라는 뜻이 아니다.[S16] 적용 규격·판본·요구사항을 먼저 입력받아야 한다.

# 4 우선 보강할 핵심 기능과 그 이유

## CAD의 면과 가공할 특징을 구분하기

STEP의 B-rep는 평면·원통면 같은 표면과 그 경계·연결 관계로 형상을 표현한다. 가공 특징은 구멍, 포켓, 홈처럼 작업과 연결되는 단위다. 구멍 하나가 여러 원통면으로 나뉠 수도 있고, 원통면이 구멍 대신 외부 돌기나 둥근 코너의 일부일 수도 있다. 면을 하나 찾았다는 이유로 구멍 하나를 인식했다고 세면 치수와 개수부터 틀릴 수 있다.[G02][F07]

다음 특징 인식기는 면 사이 연결, 내부·외부 방향, 입구와 바닥, 연결된 원통 구간을 함께 확인해야 한다. 인식된 특징은 원래 CAD의 면 번호와 연결해 클릭하면 위치를 볼 수 있어야 한다. 분할된 원통, 교차 홀, 둥근 포켓, 계단형 포켓을 별도 시험군으로 만들고, 인식하지 못한 형상은 ‘없음’ 대신 ‘이 형식은 아직 확인하지 못함’으로 알려야 한다. 이는 정확성과 사용자 편의성을 동시에 개선한다.

## 공구·홀더가 지나갈 공간 확인하기

작은 구멍 너머의 면이 눈에 보이더라도 큰 공구는 통과하지 못한다. 절삭부가 들어가도 그 위의 샤프트나 홀더가 입구와 부딪힐 수 있다. 접근성 연구는 부품·고정구가 차지하는 공간과 공구 조립체의 공간을 비교하여 충돌 없는 배치를 계산한다. 여기에 실제로 밖에서 그 배치까지 이동할 수 있는 경로가 있는지도 구분해야 한다.[G01]

우선 고정된 한 방향에서 공구·홀더 형상을 사용한 충돌과 도달 검토를 구현하고, 이후 방향별 제거 가능한 영역과 남는 영역을 비교하는 것이 합리적이다. 최종 부품만으로는 충분하지 않다. 가공 전 원소재와 현재까지 제거한 영역, 고정구가 있어야 각 단계의 장애물을 알 수 있다.[G09][G11] CAM 대조에서도 절삭 중 충돌, 이동·복귀 중 충돌, 지정 여유를 구분해야 한다.[G13]

## 공구 길이와 코너 숫자를 정확하게 설명하기

날 길이, 공구 전장, 샹크 아래 길이(LBS, 감소 목부 시작점부터 절삭 끝까지), 장착 후 공구 끝에서 홀더 앞면까지의 돌출 길이는 서로 다르다.[P03] 깊이가 날 길이보다 크다고 모든 가공을 불가능으로 처리하면 감소 목부나 여러 번 나누는 작업의 가능성을 놓친다. 반대로 전장만 충분하다고 접근 가능으로 처리하면 실제 홀더 간섭을 놓친다. 사용자 입력은 이름만 나열하지 말고 작은 치수 그림과 함께 받아야 한다.

내부 코너도 기하 조건과 공정 권고를 나눠 보여야 한다. 공구축과 평행한 오목 원통 코너를 원통 옆날로 가공한다고 가정하면, 공구 지름 D와 코너 반경 R에 대한 단순 기하 필요조건은 D≤2R이다. 바닥과 벽 사이의 코너에는 이 식을 그대로 적용하지 않는다. Sandvik의 최종가공 안내에 나오는 D≤1.5R은 코너에서 물림을 줄이기 위한 권고다.[P01] 둘 다 만족했다고 안정성이나 표면 품질이 보장되지는 않는다. 화면에서는 ‘선택 공구의 크기가 맞는가’와 ‘가공 부담을 줄일 여유가 있는가’를 따로 설명해야 한다.

## 소재·고정·셋업을 설계 검토에 연결하기

같은 외형이라도 소재의 합금·열처리, 벽의 지지 상태, 바이스가 잡는 위치에 따라 변형과 가공 난도가 달라진다.[P08][P11] 소재명을 드롭다운에서 고르게 하는 것만으로 소재를 고려한 해석이 완성되는 것은 아니다. 초기에는 소재 정보, 원소재, 고정할 면, 가공 방향을 명시하고, 고정 때문에 가려지는 영역을 검토하는 기능이 먼저다.

위치 결정은 부품의 위치와 자세를 정하는 일이고, 클램핑은 가공 중 움직이지 않도록 누르는 일이다. 너무 강하게 잡으면 얇은 부분이 변형될 수 있다. 평면 고정구 연구의 접촉·강체 가정을 실제 3차원 부품의 절삭력·변형 보증으로 확장하면 안 된다.[G10] 최근 고정 상태 추정 연구도 실제 변형률과 모델 보정에 의존한다.[P14][P15] 따라서 ‘잡을 곳 후보’와 ‘이 고정력에서 변형이 허용 범위 안인가’를 별도 단계로 개발해야 한다.

## 공차·표면 요구를 빠뜨리지 않기

CAD에서 잰 구멍 지름 10 mm와 설계자가 지정한 10 H7은 정보가 다르다. 전자는 현재 형상 크기이고, 후자는 허용할 크기의 범위를 해석해야 하는 요구다. 기준면을 뜻하는 데이텀, 위치공차, 표면 거칠기까지 있어야 ‘형상은 만들 수 있지만 필요한 품질을 달성하기 어려운 부분’을 검토할 수 있다.[S04][S05][S07][S10]

AP242가 이런 정보를 전달할 수 있어도 사용자의 파일에 실제로 포함됐는지, 우리 파서가 읽었는지는 다시 확인해야 한다. 화면에 보이는 치수 글자와 컴퓨터가 의미를 해석할 수 있는 PMI도 다르다.[S01][S02] 파일을 열면 ‘형상 읽음 / 치수·공차 정보 발견 여부 / 실제 해석 범위’를 알려주고, 없는 요구사항은 사용자나 도면에서 보완받는 구조가 필요하다. 코드 내부의 부동소수점 비교 허용값을 설계 공차나 계측 불확도로 표시해서는 안 된다.[S14]

## 힘·진동·시간은 필요한 입력부터 갖추기

깊이/지름 비율은 긴 공구를 찾는 단서가 될 수 있지만 절삭력·처짐·채터의 완전한 모델은 아니다. 진동에는 공구, 홀더, 장비, 부품, 고정 상태가 함께 관여한다.[P07] 안정성 연구는 구조 동특성과 절삭력 계수 등 추가 입력을 요구한다.[P12] 원문 수식과 조건을 충분히 확인하지 못한 연구를 바로 숫자 계산기에 옮기는 단계는 아니다.[P13]

가공 시간도 부품 체적을 일정 제거율로 나눈 값만으로 완성되지 않는다. 경로 길이, 실제 이송, 가감속, 공구 교환, 셋업과 검사 시간이 필요하다. 실제 장비의 이송 자료를 학습한 시간 예측 연구도 새로운 경로 조건에서 오차가 달라진다.[P16] 초기에는 ‘시간을 늘릴 요인’과 CAM에서 계산한 시간을 구분해 제공하고, 실제 시간 예측은 외부 가공 로그를 확보한 뒤 진행하는 편이 타당하다.

# 5 AI는 무엇을 맡아야 하는가

가장 먼저 도입할 AI는 계산 결과와 근거를 사용자의 말로 설명하고, 부족한 입력을 찾아주는 보조 역할이다. 예를 들어 ‘이 경고가 왜 생겼는지’, ‘작은 공구를 선택하면 어떤 확인이 더 필요한지’를 관련 CAD 위치와 함께 설명한다. 치수와 판정은 검증된 계산 결과에서 가져오고, AI가 임의로 공구 치수나 합격선을 만들지 않도록 해야 한다.

그다음 후보는 복잡한 가공 특징 인식이다. BRepNet, UV-Net, AAGNet 계열은 면의 연결이나 표면 정보를 학습한다.[G03][G04][G06] 하지만 어떤 데이터는 CAD를 만든 명령을, 어떤 데이터는 합성 가공 특징을 정답으로 사용한다. ‘Extrude를 맞혔다’, ‘포켓을 맞혔다’, ‘실제로 품질을 만족하며 가공됐다’는 서로 다른 성과다. 같은 CAD를 회전하거나 조금 바꾼 자료가 학습·시험 양쪽에 들어가지 않도록 부품 계열 단위로 나누어야 한다.

2026년 KAN 연구의 공개 원고 v1은 총 300,000개의 합성 설계를 규칙으로 라벨링했으며 실물 수정·제작 사례도 제시한다.[F05] 실물 사례가 전혀 없다는 평가는 틀리다. 다만 합성 규칙을 잘 학습한 것과 새로운 장비·부품에서 실제 성공할 확률은 다르다. 논문 출력값 0.769를 우리 사용자의 가공 성공률 76.9%로 표시할 근거는 없다.

실제 성공 확률이 목표라면 먼저 성공의 정의를 정해야 한다. 형상 완성, 요구 공차 충족, 표면 품질, 시간·비용 중 무엇을 만족해야 성공인지에 따라 정답이 달라진다. 외부 실물 데이터에는 성공과 실패 사례, 장비·공구·소재·셋업·조건·검사 결과가 함께 있어야 한다. 자료가 없는 단계에서는 ‘규칙 충족 여부’, ‘인식 모델의 확신’, ‘해석하지 못한 범위’를 분리해 제시하는 것이 적절하다.

# 6 다음 개발의 우선순위

| 순서 | 개발할 내용 | 사용자가 얻는 이득 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 특징 정의·적용 조건·미확정 이유와 CAD 위치 연결 | 무엇을 확인했고 어디를 고칠지 이해함 |
| 2 | 원소재와 공구·샤프트·홀더 입력, 고정축 충돌 검토 | 눈에 보이는 면과 실제 도달 영역을 구분함 |
| 3 | 고정구·셋업별 장애물과 제거 가능 영역 | 방향 변경과 추가 작업의 이유를 비교함 |
| 4 | 도면·PMI 요구사항과 검토 결과 연결 | 중요한 공차를 놓치지 않고 추가 정보가 무엇인지 앎 |
| 5 | 근거를 연결하는 AI 설명, 검증된 특징 인식 보조 | 복잡한 결과를 빠르게 이해하고 누락을 줄임 |
| 6 | 외부 공정 데이터 기반 시간·물리·성공 확률 연구 | 조건과 오차 범위가 있는 예측을 얻음 |

화면은 ‘현재 문제 → 위치와 비교값 → 바꿀 선택 → 미확정 범위’ 순서로 구성한다. 색, 미입력, 비교 통과의 뜻을 함께 쓰고, 결론은 먼저 보여준다. 긴 방법 설명과 원자료는 펼쳐 볼 수 있게 둔다.

다음 미팅에서는 같은 포켓에서 공구 크기나 방향을 바꿨을 때 도달 영역과 추가 고정의 필요성이 어떻게 달라지는지 보여주는 편이 설득력이 있다.

# 7 장비 없이도 할 수 있는 검증

첫 단계는 정답을 알고 만든 CAD다. 구멍·포켓·코너의 치수와 위치를 독립적으로 정의하고 경계값 양쪽을 시험한다. 같은 형상의 이동·회전·단위 변경·면 분할 뒤에도 본질적 결과가 유지되는지 확인한다. 원통면의 단순 구간과 완전한 홀을 구분하는 교차 홀·분할 면 사례도 포함한다. 구현 함수의 출력을 그대로 정답으로 복사하면 독립 검증이 되지 않는다.

두 번째는 다른 도구와의 대조다. CAD 치수와 체적은 독립 기하 계산 또는 다른 CAD 커널의 결과와 비교한다. PMI는 NIST의 기준 도면과 CAD·STEP 파생물로 확인할 수 있다.[F04] 충돌은 동일한 원소재·공구·홀더·고정구·셋업을 지정한 CAM 시뮬레이션과 비교한다. 시뮬레이터의 충돌 옵션이 꺼져 있거나 입력이 다르면 결과를 정답으로 삼지 않는다. 이런 검증은 기하 계산의 타당성을 높이며 실제 표면 품질까지 입증하지는 않는다.

세 번째는 외부 실제 형상이다. 공개 데이터의 면·특징 정답을 전문가가 확인한 일부 형상과 대조하고, 실패 종류와 미인식 영역을 기록한다. MFCAD++ 논문과 배포 목록에는 총수 표기가 다른 부분이 있어 실제 파일 목록을 확보한 뒤 해시·중복·분할 구성을 확인해야 한다.[G05][G07] 합성 데이터에서 잘 된 결과만으로 실제 설계 전반의 성능을 주장하지 않는다.

마지막은 외부 실물 기록의 확보다. 공개 시험 자료, 공동연구기관, 외주 가공 기록에서 조건과 측정 결과가 함께 있는 사례를 수집할 수 있다. 장비가 없다는 이유로 소프트웨어 개발을 멈출 필요는 없다. 다만 CAD 시험, CAM 시뮬레이션, 실물 치수 검사라는 세 결과를 같은 ‘성공’으로 섞지 않고 별도로 표시해야 한다.[S12][S13][S15]

# 8 먼저 읽을 열 자료와 확보할 것

아래는 권장 독서 순서다. 정확한 서지와 실제 열람 범위는 부록에 정리했다.

| 순서 | 자료 | 먼저 확인할 질문 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 제조성 자동 분석 조사 [F01] | 형상 규칙과 작업 계획의 차이는 무엇인가? |
| 2 | Yeo 등의 특징 인식 [G02] | 왜 원통면 하나를 홀 하나로 셀 수 없는가? |
| 3 | Harvey 엔드밀 치수 안내 [P03] | 어떤 길이를 입력받고 비교해야 하는가? |
| 4 | Sandvik 내부 코너 안내 [P01] | 기하 한계와 가공 안정성 권고는 어떻게 다른가? |
| 5 | 접근성 제약 연구 [G01] | 공구와 홀더의 실제 부피를 어떻게 고려하는가? |
| 6 | Autodesk 샤프트·홀더 [P05] | CAM 비교에 어떤 충돌 설정이 필요한가? |
| 7 | 공간 기반 가공 계획 [G11] | 원소재·제거량·셋업은 어떻게 연결되는가? |
| 8 | Carr Lane 위치 결정·고정 [P11] | 잡을 위치가 왜 제조성에 중요한가? |
| 9 | NIST STEP 분석 안내 [S02] | 파일 속 형상과 의미 PMI를 어떻게 구분하는가? |
| 10 | 공차를 고려한 KAN 연구 [F05] | AI가 학습한 정답과 실물 성공을 어떻게 구분하는가? |

구체 구현 전에 확보할 자료는 필요한 조항의 표준 전문, 현재 사용할 공구의 실제 형상·카탈로그, 원소재·고정구가 포함된 CAM 대조 사례, 조건과 측정값이 있는 외부 실물 자료다. 공차 모듈은 ISO 286 등의 원표와 지정 판을, 물리 예측은 아직 초록 수준으로 확인한 절삭력·안정성 논문의 전문과 계수를 먼저 확보해야 한다.[S07][P12][P13]

새 연구도 공개 원고의 판본과 자산을 확인해야 한다. FeatureFox의 2026년 프리프린트는 산업 CAD 사례를 다루지만 코드·데이터가 비공개라 그대로 재현하기 어렵다.[G16] 연구 기여는 AI 도입 자체보다 인식과 기하 검사를 연결하고 미확정 영역을 보존하며 독립 반례로 성능을 입증하는 데서 찾아야 한다.

# 현재 인용 자료 전체 목록

현재 코드의 SOURCES 등록부를 직접 추출했습니다. 등록됐다는 사실은 모든 분석 결과에 매번 인용된다는 뜻이 아닙니다. 각 검토 항목의 evidence 연결에 따라 사용됩니다. 아래 제목은 코드 등록명을 보존하며, 이번에 재확인한 절삭 자료의 정식 서지는 상세 카드에서 제공합니다.

## 절삭 코드에 등록된 5개 출처

CNC_GEOMETRY

Protolabs — Design for Machining Toolkit

이번 확인과 적용 한계는 [P04]에서 설명합니다.

등록된 출처 열기

등록 위치  dfm/machining.py  19행

CNC_CORNER

Protolabs Network — Sharp corners in CNC machining

이번 직접 열기는 시간 초과였습니다. 출처가 코드에 있다는 사실은 확인했지만 본문 재확인 완료로 처리하지 않습니다. 코너 비교는 실제 본문을 확인한 [P01]·[P04]와 기하 유도로 교차 검토합니다.

등록된 출처 열기

등록 위치  dfm/machining.py  24행

CNC_TOOL_DIMENSIONS

Harvey Performance — The Anatomy of an End Mill

이번 확인과 적용 한계는 [P03]에서 설명합니다.

등록된 출처 열기

등록 위치  dfm/machining.py  29행

CNC_FACE_RECOGNITION

Yeo et al. — Machining feature recognition based on deep neural networks to support tight integration with 3D CAD systems (2021)

이번 확인과 적용 한계는 [G02]에서 설명합니다.

등록된 출처 열기

등록 위치  dfm/machining.py  34행

CNC_ACCESS_SCOPE

Autodesk Fusion — Shaft and Holder

이번 확인과 적용 한계는 [G12]에서 설명합니다.

등록된 출처 열기

등록 위치  dfm/machining.py  39행

## 절삭 연구 문서에 추가된 5개 자료

코드 5개와 기존 재감사 원문 9개를 합치면 서로 다른 출처는 10개입니다. 네 자료가 겹칩니다. 코드 밖의 추가 5개는 다음과 같습니다.

| 기존 번호 | 자료와 이번 카드 | 기존 역할 |
| --- | --- | --- |
| M01 E01 | Sandvik 내부 코너 [P01] | 공구 물림과 반경의 조건부 권고 |
| M02 E02 | Sandvik 홀과 포켓 [P02] | 가공 전략과 칩 배출 |
| M05 E06 | Autodesk 드릴 충돌 [G13] | 절삭 중 충돌과 연결 이동 분리 |
| E07 | Mirzendehdel 외 접근성 [G01] | 유한 공구와 구성공간 |
| E09 | OCCT UVBounds [F07] | 원통면 구간의 API 의미 |

## 적층 및 공통 입력에 등록된 24개 출처

여기는 현재 인용의 재고 목록입니다. 이번 작업에서 24개 원문을 모두 새로 읽거나 최신판을 전부 재검증한 목록은 아닙니다. 아래 확인 범위는 기존 등록 기록을 인용하며, 절삭 규칙의 직접 근거로 전용하지 않습니다.

NIST_GAUSS  NIST DLMF §3.5(v) — Gauss Quadrature

사용 이유  형상 변화 구간의 2점 Gauss 적분 수학 근거. 고정 다면체의 구간별 단면적이 2차식이라는 별도 유도와 수치 검사를 전제로 함. CAD 곡면·실물·표본 최대의 정확성 보증이 아님.

기존 확인 범위  공식 공개 수학 참조; 2026-09-15 확인; Equations 3.5.19 and 3.5.21: Gaussian error and Gauss–Legendre rule

등록된 원문 또는 공식 페이지

ISO52910  ISO/ASTM 52910:2018 — Design requirements, guidelines and recommendations

사용 이유  검토 항목과 설계 정보 전달의 근거. 공통 수치 임계값의 근거가 아님.

기존 확인 범위  공식 범위·판 정보 및 저장소의 불완전 KS 캡처; Scope; local R11 §§6.6, 6.9, 7

등록된 원문 또는 공식 페이지

ISO52902  ISO/ASTM 52902:2023 — Test artefacts; geometric capability assessment

사용 이유  장비별 시험물과 측정에 의한 검증. 자체 CAD 예제는 표준 인증 시험물이 아님.

기존 확인 범위  공식 범위·판 정보; 2023 전문 미확보; Scope

등록된 원문 또는 공식 페이지

ISO52911M  ISO/ASTM 52911-1:2019 — Laser-based powder bed fusion of metals

사용 이유  금속 PBF 공정 고유의 설계 검토 필요성.

기존 확인 범위  공식 공개 범위; 전문 미확보; Scope

등록된 원문 또는 공식 페이지

ISO52911P  ISO/ASTM 52911-2:2019 — Laser-based powder bed fusion of polymers

사용 이유  고분자 PBF와 금속 PBF의 설계 조건 분리.

기존 확인 범위  공식 공개 범위; 전문 미확보; Scope

등록된 원문 또는 공식 페이지

MOYLAN2014  Moylan et al. (2014), An Additive Manufacturing Test Artifact

사용 이유  알려진 형상과 독립 측정을 이용해 장비의 능력을 확인.

기존 확인 범위  공개 논문; Test artifact design and measurement

등록된 원문 또는 공식 페이지

KUIPERS2020  Kuipers et al. (2020), Adaptive width control of dense contour-parallel toolpaths

사용 이유  고정 선폭 형태학 검토를 실제 슬라이서 출력 누락 판정과 구분.

기존 확인 범위  공개 저자 원고; Abstract; adaptive bead width framework

등록된 원문 또는 공식 페이지

PRUSA_ARACHNE  PrusaSlicer — Arachne perimeter generator

사용 이유  얇은 특징의 생략·확대는 가변 선폭과 슬라이서 설정에 의존.

기존 확인 범위  공식 문서; Minimum feature size; minimum perimeter width

등록된 원문 또는 공식 페이지

JIANG2018  Jiang, Xu & Stringer (2018), A new support strategy for reducing waste in AM

사용 이유  오버행/브리지 임계값은 장비·재료·냉각·처짐 허용 조건과 함께 정함. 2 mm를 기본 한계로 차용하지 않음.

기존 확인 범위  저장소 원문; 저장소 PDF p.5; LITERATURE.md R06

온라인 주소 미등록. 저장소 LITERATURE.md R06과 원자료 색인에서 확인합니다.

STAV2022  Stavropoulos et al. (2022), Knowledge-based manufacturability assessment for optimization of AM

사용 이유  CAD 특징·공정 지식 연결. 원통면 탐지가 관통홀/제조 성공 보증은 아님.

기존 확인 범위  저장소 원문; 저장소 R07; STEP B-rep method; Table 2

등록된 원문 또는 공식 페이지

KIM2019  Kim et al. (2019), A Design for Additive Manufacturing Ontology to Support Manufacturability Analysis

사용 이유  특징·재료·공정·설계 규칙의 근거를 구조화.

기존 확인 범위  NIST 공개 저널 원고; 2018 학회판과 구분; Design features and design/process/material parameters

등록된 원문 또는 공식 페이지

FORM4  Formlabs — Design specifications for 3D models (Form 4 generation)

사용 이유  장비·수지·층 높이별 가이드. 일반 홀과 배출 홀의 기준을 구분하며 보편 VPP 임계값으로 쓰지 않음.

기존 확인 범위  공개 제조사 문서; 설계값은 Grey Resin V5·50 µm, 같은 페이지의 공차 시험은 100 µm·별도 후경화 조건; Grey Resin V5, Form 4, 50 µm; drain holes

등록된 원문 또는 공식 페이지

FORM_ORIENTATION  Formlabs — Model orientation best practices for SLA printing

사용 이유  VPP 방향·신생 성분·컵 형태의 검토 필요성. Form 계열의 탱크 분리 동작을 모든 VPP 장비에 일반화하지 않음.

기존 확인 범위  공개 제조사 본문; Form 2 와이퍼·Form 3 계열 LFS 기구 설명을 구분; Tilting a flat surface; Preserving integrity at intersections; Reducing minima; Preventing suction cups

등록된 원문 또는 공식 페이지

PAN2017  Pan, He, Xu & Feinerman (2017), Study of separation force in constrained surface projection stereolithography

사용 이유  Bottom-up 층 분리에서 면적·경계 길이·공극의 관련성. A/P는 mm 단위 기하량이며 박리력·성공률이 아님. 점도·속도·간극·필름 조건이 필요함.

기존 확인 범위  저자 대학 공개 PDF; 자체 bottom-up 투영 장비·PDMS·LS600M/G+ 수지 실험. 원통·강체·일정 점도 가정의 힘 식을 임의 형상에 이식하지 않음; PDF pp.4–8 (printed pp.355–359), §§2.2–5.2; Eq.(6)

등록된 원문 또는 공식 페이지

FUSE_DESIGN  Formlabs — Fuse Series SLS Design Guide

사용 이유  고분자 SLS의 분말 지지·방향별 벽·배출·청소 고려. MEX의 무지지 규칙이나 보편 최소 치수로 사용하지 않음.

기존 확인 범위  공개 본문; Fuse Series·Nylon 12 기준, 재료별 지침 별도. Maintaining Uniform Thickness 절의 배출홀 중복 문단은 균일두께 근거로 채택하지 않음; Reference Dimensions; Minimum Drain Hole Diameter; Reducing Stress Concentrations; Part Orientation and Build Chamber Packing

등록된 원문 또는 공식 페이지

LI2020  Li et al. (2020), Numerical Model and Experimental Validation for Laser Sinterable Semi-Crystalline Polymer: Shrinkage and Warping

사용 이유  SLS 수축·휨은 물성·스캔·냉각 등 조건에 의존. 단면이나 종횡비 하나를 수축·열변형 예측값으로 바꾸지 않음.

기존 확인 범위  공개 원문 XML; EP-P3850·Farsoon FS3300PA(PA12)·50×10×1 mm 시험편, 층 높이 0.10–0.19 mm. layer-layer angle은 스캔각 차이이며 빌드 기울기가 아님; §§2.1–2.3, 3.3, 4; original full-text XML PMC7361694

등록된 원문 또는 공식 페이지

MOHR2024  Mohr et al. (online 2024; issue 2025), Thermal history transfer from complex components to representative test specimens in laser powder bed fusion

사용 이유  LPBF 단면 변화·층간 시간·열전달 경로를 함께 고려. 단면이 감소해도 온도가 상승한 구간이 있어 면적을 단조로운 열위험 점수로 사용하지 않음.

기존 확인 범위  공개 원문; SLM280HL·316L·275 W·700 mm/s·해치 0.12 mm·층 0.05 mm·베이스 100°C 조건; §§2.1–2.3, 3.1.1; experimental thermal history and macroscale FEM

등록된 원문 또는 공식 페이지

CHENG2019  Cheng et al. (2019), On utilizing topology optimization to design support structure to prevent residual stress induced build failure in laser powder bed metal additive manufacturing

사용 이유  금속 PBF 서포트의 기계적 고정·열 방출 역할. 면 각도나 지지량만으로 잔류응력 억제·출력 성공을 판정하지 않음.

기존 확인 범위  출판사 공개 초록·서론 확인; 상세 전문 재현·수치 모델 검증을 완료한 것으로 사용하지 않음; Public abstract and introduction; DOI 10.1016/j.addma.2019.03.001

등록된 원문 또는 공식 페이지

HUNTER2020  Hunter et al. (2020), Assessment of trapped powder removal and inspection strategies for powder bed fusion techniques

사용 이유  금속 분말 제거는 채널 직경·길이·굴곡·세척법·분말 상태에 의존. 열린 통로나 원통면 탐지가 제거 성공을 보장하지 않음.

기존 확인 범위  공개 원문; Ti-6Al-4V·M2 Cusing L-PBF 및 A2XX EBSM 실험과 XCT·질량 대조. EBSM 소결 분말과 L-PBF 느슨한 분말의 결과를 구분; §§2.1–2.2, 3.1.2–3.1.3, 4; channel challenge devices, XCT and weighing

등록된 원문 또는 공식 페이지

ASTMF3530  ASTM F3530-22 — Design; post-processing for metal PBF-LB

사용 이유  분말 제거 등 후처리 검토의 필요성. 형상만으로 제거 성공을 판정하지 않음.

기존 확인 범위  공개 범위; 전문 미확보; Scope §1.1.1

등록된 원문 또는 공식 페이지

OCCT  Open CASCADE Technology — STEP translator

사용 이유  STEP 단위 변환·솔리드·곡면 입력 처리. CAD가 원래 설계 의도를 모두 복원하지는 않음.

기존 확인 범위  공식 API 문서 및 설치된 7.9.3 API; STEP reader; units; shape transfer

등록된 원문 또는 공식 페이지

3MF_CORE  3MF Consortium — Core Specification v1.4.0

사용 이유  패키지 시작 모델·선언 단위·빌드 객체·성분 변환의 입력 근거. 3MF 메시가 CAD 설계 이력이나 실제 출력 공차를 제공한다는 뜻은 아님.

기존 확인 범위  공식 저장소 원문; 검토한 판은 v1.4.0. 지원하는 기하 입력 범위를 설명하며 전체 규격 적합 인증을 주장하지 않음; Published 2025-02-06; §§2.1, 2.3, 3.3–3.4, 4.1–4.2

등록된 원문 또는 공식 페이지

3MF_PRODUCTION  3MF Consortium — Production Extension v1.2

사용 이유  패키지 내부 모델 참조·객체 식별·변환의 의미. 루트의 빌드 목록만 사용하며 비루트 모델에서 다른 파일을 다시 참조하는 구성은 허용되지 않음.

기존 확인 범위  공식 저장소 원문; Production 확장 전체 구현·대체 객체·제조 지시 해석 완료를 뜻하지 않음; Published v1.2; §§2, 3.1–3.3

등록된 원문 또는 공식 페이지

STL_FORMAT  Library of Congress — STL (STereoLithography) File Format Family

사용 이유  STL 삼각형·정점·법선 구조와 표면 근사의 근거. 원통면의 설계 지름·설계 의도를 복원하는 CAD 입력으로 간주하지 않음.

기존 확인 범위  미국 의회도서관 공식 형식 해설. 원 1988 규격 전문 자체가 아니며, 해설도 해당 원문 미확보를 명시; Description; Identification and description; Format specifications

등록된 원문 또는 공식 페이지

## 최초 보유 문헌 14개의 연결 관계

R 번호는 기존 LITERATURE.md의 식별자를 유지합니다. 일부 자료는 현재 등록된 출처와 겹치고, 일부는 개발 배경 자료입니다. 과거 연구 노트의 읽기 기록과 이번 조사 범위를 혼동하지 않도록 별도 목록으로 남깁니다.

R01  A new DFM approach to combine machining and additive manufacturing

Kerbrat, Mognol, Hascoët (2011). 이번 절삭 조사에서 F02로 다시 연결. 적층과 절삭의 국소 난이도 및 설계 대안 참고.

DOI 10.1016/j.compind.2011.04.003

R02  D-ECOmposer: Sustainable part decomposition for additive manufacturing using machine learning based life cycle assessment

Ko et al. (2025), D-ECOmposer. 적층 부품 분해·LCA 연구. 현재 절삭 치수 검증의 직접 근거는 아님.

DOI 10.1016/j.addma.2025.104759

R03  Design and Manufacturing Strategies for Fused Deposition Modelling in Additive Manufacturing: A Review

Medellín-Castillo & Zaragoza-Siqueiros (2019). FDM 설계·제작 전략 종설. 절삭 수치 기준으로 전용하지 않음.

DOI 10.1186/s10033-019-0368-0

R04  Design Consideration for Additive Manufacturing: Fused Deposition Modelling

Alafaghani, Qattawi, Ablat (2017). FDM 설계 고려사항. 공정별 조건과 원출처 확인 필요.

DOI 10.4236/ojapps.2017.76024

R05  Identification and Mapping of Manufacturability Constraints for Extrusion-Based Additive Manufacturing

Patterson, Chadha, Jasiuk (2021). 재료 압출의 제조 제약. 본문과 표의 일부 수치 차이는 기존 기록에 보존.

DOI 10.3390/jmmp5020033

R06  A new support strategy for reducing waste in additive manufacturing

Jiang, Xu, Stringer (2018). 브리지·오버행의 실험 조건 근거. 현재 JIANG2018과 연결.

R07  Knowledge-based manufacturability assessment for optimization of additive manufacturing processes based on automated feature recognition from CAD models

Stavropoulos et al. (2022). B-rep 특징과 지식 기반 AM 검토. 현재 STAV2022와 연결.

DOI 10.1007/s00170-022-09948-w

R08  KS D ISO ASTM 52902:2019

KS D ISO ASTM 52902:2019 (불완전 캡처). 기존 KS 캡처 자료. 누락·가림이 있어 완전한 표준 본문으로 취급하지 않음. ISO의 현재판과 KS 채택판은 별도 확인.

R09  KS D ISO ASTM 52903-1:2020

KS D ISO ASTM 52903-1:2020. 기존 KS 캡처 자료. 누락·가림이 있어 완전한 표준 본문으로 취급하지 않음. ISO의 현재판과 KS 채택판은 별도 확인.

R10  KS D ISO ASTM 52903-2:2020

KS D ISO ASTM 52903-2:2020. 기존 KS 캡처 자료. 누락·가림이 있어 완전한 표준 본문으로 취급하지 않음. ISO의 현재판과 KS 채택판은 별도 확인.

R11  KS D ISO/ASTM 52910:2018

KS D ISO/ASTM 52910:2018. 기존 KS 캡처 자료. 누락·가림이 있어 완전한 표준 본문으로 취급하지 않음. ISO의 현재판과 KS 채택판은 별도 확인.

R12  Manufacturability of Parts with 3D-Annotated Model Generated by 3D-CAD

Mochizuki, 3D 주석 모델 자료. 한국어 편집본 5쪽. Mochizuki 표기는 기존 파일에 따름. 원문 연도·학술지·DOI와 그림은 미확인.

R13  Overhang Analysis Fabricated Using Fused Deposition Modeling Technique

Mazlan et al. (2020). FDM 시험 자료. 본문·표의 성공 경계 불일치는 기존 기록에 보존.

DOI 10.30880/jaita.2020.01.01.005

R14  Part decomposition and evaluation based on standard design guidelines for additive manufacturability and assemblability

Oh et al. (2021). 적층 제조성·조립성을 고려한 분해. 점수를 제조 성공 확률로 해석하지 않음.

DOI 10.1016/j.addma.2020.101702

# 조사 문헌 상세 카드

F는 기초 평가·검증 자료, S는 표준·제품정의·계측, G는 기하·특징 인식·공정 계획, P는 공구·공정·물리 자료입니다. P0는 현재 근거와 해석을 정비하는 우선순위, P1은 다음 기능 개발, P2는 추가 입력과 검증을 확보한 뒤 수행할 연구입니다. 이는 이 프로젝트의 개발 판단이며 문헌이 지정한 일정이 아닙니다.

중복 자료는 G08을 F01에, P05를 G12에 통합했습니다. 기존 코드의 CNC_CORNER는 직접 본문 재확인 실패 상태로 앞 목록에 보존했습니다. 표준 카드 S07은 2부, S10은 3부를 묶었으므로 카드 수와 표준 개수가 같지 않습니다.

## 평가의 정의와 입력 검증

### F01 문헌 정보

Automated manufacturability analysis: A survey

Satyandra K. Gupta; William C. Regli; Diganta Das; Dana S. Nau | 1997 학술지판; 열람 원고는 NIST IR 5713 계열 기술보고서 | 학술 종설과 공개 기술보고서

읽은 범위  출판사 서지와 초록 및 NIST 공개 원고의 관련 본문 확인. NIST 37쪽 PDF의 §3, §4.2, §5.1–5.3. 학술지 9권 168–190쪽과 PDF 페이지 체계가 다름

핵심 내용  형상 규칙을 직접 검사하는 방식과 공정 계획을 만들어 평가하는 방식을 구분한다. 절삭에서는 같은 부품에 여러 작업 방법이 있고 작업 간 상호작용도 있으므로 국소 규칙만으로 전체 제조성을 결정하기 어렵다.

툴에 필요한 이유  현재 도구를 초기 설계 검토로 정의하고, 이후 공구·셋업·작업 순서별 대안을 비교하는 구조. 수정 제안에 설계 기능과 요구사항을 함께 보존할 필요성.

필요한 입력  부품 형상, 치수·공차·표면 요구, 사용 가능한 제조 자원, 기능상 변경 금지 조건

확대해서 해석하면 안 되는 내용  1997년 당시 시스템 동향을 2026년 시장 현황으로 단정하거나, 특정 공차·최소 벽 수치를 보편 규칙으로 도입하는 것.

개발 우선순위  P0 평가 범위와 결과 구조 정의

판본과 확인 사항  신규 조사. 오래된 논문이지만 규칙 검토와 공정 계획의 구분에 직접 관련. 본문에 인용된 다른 논문을 모두 읽었다는 의미는 아님.

공식 출처 또는 저자 원문  |  열람 원문  |  DOI 10.1007/BF01596601  |  확인 2026-09-20

### F02 문헌 정보

A new DFM approach to combine machining and additive manufacturing

Olivier Kerbrat; Pascal Mognol; Jean-Yves Hascoët | 2011 | 학술 논문

읽은 범위  기존 저장소 R01 기록 대조 및 공개 저자 원고 관련 본문 재확인. 18쪽 arXiv PDF §2.1–2.3, Table 1, §5; 기존 저장소 학술지 PDF는 9쪽

핵심 내용  적층과 절삭의 전역·국소 난이도를 CAD 위치에 연결하고 부품 분할과 공정 조합을 검토한다. 도구 유연성, 제거량, 재료와 표면 요구를 포함하지만 서로 다른 공정의 지표를 바로 합산할 수 없다.

툴에 필요한 이유  사용자가 수정할 위치를 보여주는 설계 검토, 적층과 절삭에서 동일 설계 대안을 비교하는 프레임워크.

필요한 입력  원소재와 제거 체적, 재료, 표면 요구, 공구 조건, 분할·조립 요구사항

확대해서 해석하면 안 되는 내용  논문의 난이도 지표를 우리 코드의 성공 확률·원가 절감률로 사용하거나 현재 툴이 분해 최적화를 구현했다고 설명하는 것.

개발 우선순위  P0 공정별 평가의 의미 정리; P2 대안 비교

판본과 확인 사항  기존 인용 R01의 재검토이며 신규 문헌 수에 중복 집계하지 않음. 수치가 높을수록 어려운 지표 방향을 주의.

공식 출처 또는 저자 원문  |  열람 원문  |  DOI 10.1016/j.compind.2011.04.003  |  확인 2026-09-20

### F03 문헌 정보

STEP File Analyzer and Viewer

National Institute of Standards and Technology | 웹 문서 조회판 2026-09-20 | 정부기관 소프트웨어 문서

읽은 범위  공식 본문 확인. Description, Analyzer의 semantic PMI·graphic PMI·validation properties, Syntax Checker, Testing STEP Implementations

핵심 내용  기계가 해석할 수 있는 의미 PMI와 화면에 표시할 주석 모양인 그래픽 PMI를 분리한다. STEP의 기본 구문, 치수·공차 정보, 원 CAD와의 검증 속성을 별도로 조사할 수 있다.

툴에 필요한 이유  STEP 입력 시 형상만 읽혔는지, PMI가 존재하는지, 그 의미까지 파싱했는지 구분. 독립 도구를 이용한 입력 정보 대조.

필요한 입력  원본 STEP, 적용 AP와 판, semantic/graphic PMI 엔티티, CAD 검증 속성

확대해서 해석하면 안 되는 내용  STEP 파일이면 원 설계 치수·공차·이력·재료가 모두 포함되거나, B-rep 읽기에 성공하면 PMI까지 해석했다는 결론.

개발 우선순위  P0 입력 정보 진단; P1 PMI 대조

판본과 확인 사항  신규 조사. 문서 열람이며 NIST 프로그램을 실제 실행한 결과는 아님.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### F04 문헌 정보

MBE PMI Validation and Conformance Testing Project

National Institute of Standards and Technology | 역사적 검증 프로젝트의 공식 공개 페이지 | 정부기관 검증 데이터와 방법

읽은 범위  공식 프로젝트 본문과 공개 모델 안내 확인. Test System Components, Test Cases, Test Case Expert Review, CAD Model Verification and Derivative File Validation

핵심 내용  전문가가 정의한 시험 도면과 CAD를 비교하고, 여러 CAD 시스템의 모델 및 STEP 파생물을 교차 검증한다. 단일 주석용 ATC, 결합 CTC, 전체 공차 FTC를 구분한다.

툴에 필요한 이유  장비 없이 PMI 파서의 기대값을 독립적으로 검증할 자료. 원본 CAD와 교환 파일을 별도로 검증하는 시험 설계.

필요한 입력  시험 정의, 원 CAD, 파생 STEP, 주석별 기대 의미와 대응 면

확대해서 해석하면 안 되는 내용  가공 결과의 치수 달성이나 최신 ASME판 준수 인증. 페이지는 1994·2003판 기준 시험임을 명시하며 당시의 '최신' 표현은 현재판 정보가 아님.

개발 우선순위  P1 PMI 구현 시 검증 세트

판본과 확인 사항  신규 조사. CAD 및 도면의 공개 여부를 확인했으며 본 작업에서 모델 전부 다운로드·실행하지 않음.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### F05 문헌 정보

Kolmogorov-Arnold Networks-Based Tolerance-Aware Manufacturability Assessment Integrating Design-for-Manufacturing Principles

Masoud Deylami; Negar Izadipour; Adel Alaeddini | 2026 arXiv v1 | 공개 연구 원고

읽은 범위  공개 원고 관련 본문과 표 확인. §3.2–3.3 Tables 2–5, §4.3–4.4, §6 Case Study, §7

핵심 내용  드릴링·포켓 밀링·조합 시나리오에 규칙으로 라벨링한 총 300,000개 합성 설계를 학습한다. §6에는 중간 수정안의 변형과 최종 제작 사례도 제시한다. 따라서 실물 사례가 전혀 없는 연구라고 설명하면 틀린다.

툴에 필요한 이유  공차와 공구 가용성을 포함한 특징 데이터, 규칙 기반 라벨의 학습 가능성, 수정 이유를 보여주는 사용자 흐름.

필요한 입력  시나리오별 설계 매개변수와 공차, 공구 카탈로그, 명시된 라벨 생성 규칙; 확률 연구에는 별도의 실측 결과

확대해서 해석하면 안 되는 내용  모델 출력 0.769를 일반 부품의 실제 제작 성공률 76.9%로 이전하는 것. 합성 라벨 성능과 한 설계 사례는 외부 장비·부품의 확률 보정 근거가 아님.

개발 우선순위  P2 AI 연구 비교 기준; P0 성공 확률과 규칙 일치도 분리

판본과 확인 사항  신규 조사. 검토판은 arXiv v1. HTML에 Journal of Manufacturing Systems 표기가 있으나 이 조사에서는 출판사 최종 게재 서지·DOI를 확인하지 않았으므로 게재 확정으로 표기하지 않음.

공식 출처 또는 저자 원문  |  열람 원문  |  확인 2026-09-20

### F06 문헌 정보

Systematic approach to analysing the manufacturability of machined parts

Satyandra K. Gupta; Dana S. Nau | 1995 | 학술 논문

읽은 범위  출판사 검색 결과의 서지·초록 확인; 직접 페이지 열기 실패, 본문 미확인. 초록의 대안 작업 생성과 공정 계획 평가 설명

핵심 내용  같은 설계를 만드는 여러 작업 계획을 생성하고 설계·제조 목적에 맞는 대안을 평가하는 접근을 제시한다.

툴에 필요한 이유  다음 연구 단계로 공정 계획 기반 DFM을 검토할 근거와 읽을 문헌 선정.

필요한 입력  설계, 원소재, 제조 작업 후보, 자원·품질·원가 요구

확대해서 해석하면 안 되는 내용  원문을 확보하지 않고 구체 알고리즘·복잡도·공차식을 구현하거나 실험 성능을 인용하는 것.

개발 우선순위  P1 원문 확보 후 대안 셋업·공정 계획

판본과 확인 사항  신규 조사. Computer-Aided Design 27(5), 323–342. 출판사 검색 색인의 DOI 10.1016/0010-4485(95)96797-P와 저자의 USC 공식 서지를 대조했다. 직접 페이지 열기 실패는 그대로 보존한다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1016/0010-4485(95)96797-P  |  확인 2026-09-20

### F07 문헌 정보

Open CASCADE Technology Reference Manual BRepTools Class Reference

Open Cascade | 조회 웹 문서 8.0.1 | 공식 API 문서

읽은 범위  공식 API 본문 확인. UVBounds 세 오버로드의 선언과 설명

핵심 내용  UVBounds는 트림된 면·와이어·모서리의 매개변수 경계를 반환한다. 해당 원통면 구간을 재는 도구이지 완전한 홀의 제조 깊이나 경로를 복원하는 함수가 아니다.

툴에 필요한 이유  현재 CAD 치수 추출의 의미와 원통면 분할 반례 설명.

필요한 입력  TopoDS_Face와 트림 위상, 매개곡면 정의, 실제 설치 버전

확대해서 해석하면 안 되는 내용  API 문서만으로 설치된 버전의 수치 정확도나 구멍 인식의 완전성 보증.

개발 우선순위  P0 계산 의미와 버전 고정

판본과 확인 사항  기존 재감사 E09. 웹은 8.0.1, 현재 검토된 OCP 환경은 7.9.3.1 계열이므로 버전 차이를 기록한다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

## 표준과 제품 요구사항

### S01 문헌 정보

ISO 10303-242:2025 — Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D engineering

국제표준화기구(ISO) | 2025 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle

핵심 내용  형상뿐 아니라 치수·기하공차, 표면 조건, 제조 특징, 제품·공정 정보를 교환할 수 있는 AP242 범위를 확인했다.; 개발 권고: 파일 형식, 실제 포함된 정보, 현재 읽은 정보를 각각 표시한다.

툴에 필요한 이유  STEP 입력의 PMI·검증 속성·형상 연결 요구사항 설계

필요한 입력  원본 STEP; FILE_SCHEMA 및 AP 판; 의미 PMI 엔티티; 단위·형상 연결; 내보내기 옵션

확대해서 해석하면 안 되는 내용  AP242 파일이면 반드시 설계치수·공차가 있음; B-rep 로딩만으로 PMI를 읽었다는 주장; 제조 성공 판정

개발 우선순위  P0 — STEP 입력 정보 수준 표시와 PMI 확장 기반

판본과 확인 사항  2025-08, 4판 Published. 2022판 Withdrawn. 90.92 개정 예정 및 차기 CD 표시; CD를 현행 규정으로 취급하지 않음.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S02 문헌 정보

STEP File Analyzer and Viewer User Guide (Update 7), NIST AMS 200-12

Robert R. Lipman; Soonjo Kwon | 2021 | 정부기관 기술보고서·공개 검증 도구

읽은 범위  공개 원문 PDF에서 관련 절 선별 열람; 전권 정독·도구 실행은 하지 않음. 표지와 2021-10 서지; 6 Analysis Reports, 인쇄 p.40/PDF p.48; 6.1 Semantic PMI, 인쇄 pp.42–44/PDF pp.50–52; 6.1.3·6.1.4 치수와 기하공차, 인쇄 pp.44–47; 6.1.7 Coverage, 인쇄 p.53; 6.2 Graphic PMI, 인쇄 p.55; 6.6.1 NIST 기대 주석과 대조, 인쇄 p.65

핵심 내용  의미 PMI는 계산 가능한 정의와 형상 연계를, 그래픽 PMI는 보이는 주석을 전달하므로 동일시할 수 없다.; 치수 유형·값·상하한·대상 면 연결을 추적하고, NIST 기준 모델의 기대 주석과 대조하는 방법을 제공한다.

툴에 필요한 이유  PMI 유무·가져오기 손실·면 연결 검사; NIST 기준 사례와 독립 대조

필요한 입력  PMI가 포함된 STEP; 기대 주석이 알려진 기준 CAD/도면; 파서 결과의 원본 엔티티 ID

확대해서 해석하면 안 되는 내용  PMI 가져오기 성공이 실제 가공 가능성이나 치수 만족을 증명함; 그래픽 주석 OCR만으로 검증된 의미 PMI 확보

개발 우선순위  P0 — 장비 없이 가능한 입력 정확성 검증

판본과 확인 사항  문서는2021년판이다. 현재 NIST 도구 페이지는5.41 및2026-01 이후 GitHub 배포 안내를 표시하므로 문서 시점과 실행 버전을 분리할 것.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.6028/NIST.AMS.200-12  |  확인 2026-09-20

### S03 문헌 정보

ISO 8015:2011 — Geometrical product specifications (GPS) — Fundamentals — Concepts, principles and rules

국제표준화기구(ISO) | 2011 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle

핵심 내용  GPS 표기의 작성·해석·적용의 기본 틀이다.; 개발 권고: CAD 좌표에서 얻은 치수와 설계자가 지정한 요구사항을 다른 데이터로 관리한다.

툴에 필요한 이유  적용 규격·판·기본 해석 규칙의 명시

필요한 입력  도면 또는 PMI의 적용 규격과 판; 명시 요구사항; 해당 형상·측정 연산 정의

확대해서 해석하면 안 되는 내용  공차 미입력 시 임의 일반공차 부여; ISO와 ASME 규칙의 무조건 혼합; 절삭성 한계값

개발 우선순위  P1 — 공차 요구사항 모델의 기본

판본과 확인 사항  2011-06,2판 Published;2021 재확인. 본문 개별 기본원칙 조항은 이번 조사에서 검증하지 않음.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S04 문헌 정보

ISO 1101:2017 — Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orientation, location and run-out

국제표준화기구(ISO) | 2017 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle

핵심 내용  형상·자세·위치·흔들림에 대한 기하공차 언어와 해석의 기반이다.; 개발 권고: 공차 종류·값·대상 특징·데이텀·수식어를 함께 저장한다.

툴에 필요한 이유  GD&T 입력/표시 구조와 지원 유형 선언

필요한 입력  공차 프레임; 데이텀 연결; 수식어; 설계 요구 표준 판

확대해서 해석하면 안 되는 내용  공칭 CAD 형상만으로 완성품의 실제 평면도·위치도를 검사; 공구가 들어가면 모든 GD&T 만족

개발 우선순위  P1 — 공차를 읽는 기능부터 단계적 도입

판본과 확인 사항  2017-02,4판 Published;2022 재확인. 카탈로그가 ISO16792를 통한 3D CAD 부착 표기도 설명함.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S05 문헌 정보

ISO 5459:2024 — Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Datums and datum systems

국제표준화기구(ISO) | 2024 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle

핵심 내용  데이텀 및 데이텀계의 표시·이해·설정 연산을 다룬다. 검사 연산 자체는 적용 범위에서 분리된다.; 개발 권고: CAD 세계좌표, 가공 셋업 좌표, 설계 데이텀계를 구분한다.

툴에 필요한 이유  데이텀 없는 위치공차 검토의 보류; 기준면·축·기준계 연결

필요한 입력  데이텀 지정 면/특징; 순서·수식어; 좌표 변환; 설계 공차

확대해서 해석하면 안 되는 내용  평평한 면이면 자동으로 설계 데이텀 또는 안정한 고정면; 표준만으로 지그·클램프 설계 자동 검증

개발 우선순위  P1 — 셋업·공차 확장의 데이터 기반

판본과 확인 사항  2024-10,3판 Published;2011판 Withdrawn. 최대·최소실체 데이텀 상세는 ISO2692의 별도 범위라고 카탈로그가 명시.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S06 문헌 정보

ISO 14405-1:2025 — Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional tolerancing — Part 1: Linear sizes

국제표준화기구(ISO) | 2025 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle

핵심 내용  원통·구·서로 마주보는 평행 평면의 선형 크기 표기를 다룬다.; 개발 권고: 직경·두께·평면 간격을 단순 길이 하나로 합치지 말고 치수의 대상과 정의를 남긴다.

툴에 필요한 이유  치수 유형과 측정 연산 구분

필요한 입력  특징의 유형; 치수 지정 방식; 수식어; 상하한과 단위

확대해서 해석하면 안 되는 내용  모든 최단거리·임의 바운딩박스가 설계 크기 치수; 선형 치수만으로 기능 적합성 추론

개발 우선순위  P1 — 치수 의미가 정확한 PMI/도면 연계

판본과 확인 사항  2025-08,3판 Published;2016판 Withdrawn. 초록 자체가 기능/용도와 치수 특성의 관계는 제공하지 않는다고 명시.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S07 문헌 정보

ISO 286-1:2010 / ISO 286-2:2010 — Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits; Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts

국제표준화기구(ISO) | 2010 | 국제표준 묶음(2부)

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람; 실제 공차표 수치는 미열람. 두 부의 Abstract·General information·Life cycle

핵심 내용  끼워맞춤·치수공차 등급과 편차 체계를 다루며2부에 구멍/축의 한계편차 표가 있다.; 개발 권고: H7 같은 명시 기호를 치수 구간·규격 판과 함께 해석하는 모듈 후보이다.

툴에 필요한 이유  명시 끼워맞춤 요구의 구조화

필요한 입력  공칭 치수; 구멍/축 구분; 명시 등급; 상대 부품 조건; 도면 지정 판

확대해서 해석하면 안 되는 내용  H7이 보편적으로 드릴링만으로 가능한지 판정; 공칭 직경만으로 끼워맞춤 등급 자동 선택; 실제값을 확인하지 않은 공차표 복제

개발 우선순위  P1 — 표준 본문과 공차표 확보 뒤 구현

판본과 확인 사항  둘 다2판 Published.1부2010-04/2026 재확인;2부2010-06/90.60 검토 종료 상태. 두 부 모두2013 Cor1 연결 확인. 개정판 자동 치환 금지.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S08 문헌 정보

ISO 2768-1:1989 — General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

국제표준화기구(ISO) | 1989 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람; 등급별 수치표 미열람. 기존판 Abstract·Life cycle; 후속 ISO2768의 발행 단계

핵심 내용  개별 허용차가 표시되지 않은 선형·각도치수의 일반공차를 다룬다.; 개발 권고: 도면의 명시 인용·등급이 있을 때만 해당 판을 적용한다.

툴에 필요한 이유  일반공차 입력의 출처·등급·판 관리

필요한 입력  도면의 규격 인용; 등급; 치수 범위; 개별 공차의 우선 적용 여부

확대해서 해석하면 안 되는 내용  도면 없는 STEP에 일반공차 자동 부여; 2768의 모든 부가 이미 철회되었다는 주장; 일반공차 등급을 장비 성능 보증으로 사용

개발 우선순위  P1 — 기존 도면 지원; 최신 발행 상태 추적

판본과 확인 사항  1989-11,1판 Published;2022 재확인 후 개정 예정. 후속 ISO2768은 확인 시60.00 Under publication이며 Published로 단정하지 않음. 후속판의 연도도 임의 부여하지 않음.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S09 문헌 정보

ISO 22081:2021 — Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — General geometrical specifications and general size specifications

국제표준화기구(ISO) | 2021 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 22081 Abstract·Life cycle; 2768-2 철회 및 대체 관계

핵심 내용  일반 기하·크기 요구의 정의와 해석 규칙이며 적용 대상과 제외 대상이 구분된다.; 개발 권고: 옛2768-2 등급과 새22081 요구를 동일한 수치표인 것처럼 자동 변환하지 않는다.

툴에 필요한 이유  일반 기하공차의 적용 범위 모델링; 과거 인용과 현재판의 명시적 구분

필요한 입력  명시 일반 요구; 대상 특징; 규격 판; 데이텀계 등 적용 정보

확대해서 해석하면 안 되는 내용  22081이 모든 누락공차를 채워주는 보편 공차표; 옛2768-mK의 K를 새표준으로 단순 이름 바꾸기

개발 우선순위  P1 — 올바른 일반공차 안내

판본과 확인 사항  2021-02,1판 Published;2026 재확인. ISO2768-2:1989는2021-02-04 철회,22081로 대체. 부별 상태를 구분할 것.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S10 문헌 정보

ISO 21920-1/-2/-3:2021 — Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile — Part 1: Indication of surface texture; Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters; Part 3: Specification operators

국제표준화기구(ISO) | 2021 | 국제표준 묶음(3부)

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람; 매개변수 계산식·필터 기본값·평가 길이 조항 미열람. 세 부의 Abstract·General information·Life cycle

핵심 내용  표면거칠기는 요구 표시, 매개변수 정의, 평가 연산을 함께 다뤄야 한다.; 개발 권고: Ra 숫자 하나만 받아 형상의 좋고 나쁨을 판정하지 말고 대상 면·매개변수·평가 조건·근거를 기록한다.

툴에 필요한 이유  표면 요구의 구조화와 기존 표준 판 관리

필요한 입력  대상 면; Ra/Rz 등 명시 매개변수; 단위; 평가 조건; 표준 판; 해당 가공·측정 증거

확대해서 해석하면 안 되는 내용  CAD의 매끈한 면이 실제 저거칠기 가공 보증; Ra3.2µm 등을 모든 절삭의 보편 가능 한계로 설정; 거칠기 요구가 입력되지 않았는데 통과 판정

개발 우선순위  P1 — 요구정보 수집; 실물 예측은 P2

판본과 확인 사항  세 부 모두2021-12,1판 Published/90.92 및 차기 CD.1부는1302:2002,2부는4287:1997 및13565-2/-3 등,3부는4288:1996을 대체.2부 영어·불어2022-06 수정판 표시.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S11 문헌 정보

ISO 13399-1:2006 — Cutting tool data representation and exchange — Part 1: Overview, fundamental principles and general information model

국제표준화기구(ISO) | 2006 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle; Amendments; Corrigenda

핵심 내용  절삭 공구 데이터의 범주·관계·정보 교환 모델을 정의한다.; 개발 권고: 공구 본체, 날부, 섕크, 홀더와 조립 상태를 구분하여 실제 도달·충돌 검토에 연결한다. 개별 속성 코드는 관련 부·사전 확인 후 채택한다.

툴에 필요한 이유  공구 카탈로그 데이터 표준화 확장

필요한 입력  제조사 공구 데이터; 공구 조립/홀더 형상; 장착 상태; 속성 단위·정의

확대해서 해석하면 안 되는 내용  공구 전체 길이를 장착 돌출 길이로 치환; 공구 데이터 형식 준수가 절삭 안정성 보증; 1부만 보고 전체 사전 속성을 구현했다고 주장

개발 우선순위  P0 — 입력 용어 정리; P1 — 표준 공구 라이브러리

판본과 확인 사항  2006-02,1판 Published;2021 재확인. Amd1:2010,Cor1:2008,Cor2:2011 존재. 수정 문서의 실제 규정 내용은 이번 조사에서 미열람.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S12 문헌 정보

ISO 230-2:2014 — Test code for machine tools — Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes

국제표준화기구(ISO) | 2014 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle; Amendment1 존재

핵심 내용  직선·회전 개별축의 위치결정 정확도와 반복성을 직접 반복 측정하는 시험이다.; 개발 권고: 장비 능력 자료의 시험조건과 불확도를 저장하고 완성품 공차와 구분한다.

툴에 필요한 이유  외부 장비 성능 성적서의 기록 항목 설계

필요한 입력  장비별 시험성적서; 축·위치; 시험 환경; 반복 측정; 불확도

확대해서 해석하면 안 되는 내용  장비의 반복정밀도 숫자를 모든 형상의 가공공차로 복사; 기계 시험 없이 기하 계산으로 장비 정확도 검증

개발 우선순위  P2 — 외부 장비 데이터가 확보될 때

판본과 확인 사항  2014-05,4판 Published;2025 재확인. Amd1:2016 존재. 본문 시험 절차·수식 미열람.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S13 문헌 정보

ISO 10791-7:2020 — Test conditions for machining centres — Part 7: Accuracy of finished test pieces

국제표준화기구(ISO) | 2020 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle

핵심 내용  정삭 조건의 표준 시험편을 이용해3~5동시축 머시닝센터의 절삭 정확도를 평가하는 범위다.; 개발 권고: 향후 외부 가공 시험 자료를 얻으면 시험편·셋업·조건을 함께 비교한다.

툴에 필요한 이유  실물 절삭 정확도 검증 계획과 외부 시험편 자료 선별

필요한 입력  정의된 실물 시험편; 장비·공구·셋업; 정삭 조건; 치수 측정과 불확도

확대해서 해석하면 안 되는 내용  임의 STEP 몇 개의 CAD 치수를 읽는 테스트가 해당 표준 절삭시험 통과; 이 표준의 시험공차를 모든 부품 허용공차로 전용

개발 우선순위  P2 — 외부 실물 검증 설계

판본과 확인 사항  2020-01,3판 Published;2025 재확인,2014판 Withdrawn. 시험편 도면·수치 허용값 본문은 미열람.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S14 문헌 정보

ISO 14253-1:2017 — Geometrical product specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications

국제표준화기구(ISO) | 2017 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle

핵심 내용  규격 경계 근처의 적합·부적합 판단에서 측정불확도를 고려하는 규칙의 범위다.; 개발 권고: 계산 오차, 측정불확도, 공정 변동, 설계 허용공차를 별도 필드로 보존한다.

툴에 필요한 이유  검사 결과와 적합 판정의 분리 설계

필요한 입력  실제 측정값; 규격 상하한; 측정불확도 모델; 합의된 의사결정 규칙

확대해서 해석하면 안 되는 내용  코드의1e-9mm 수치 비교대를 ISO 적합성 가드밴드로 설명; 공정 데이터 없이 제조 성공 확률 도출; 측정불확도와 실패 확률 동일시

개발 우선순위  P0 — 용어·경계 해석 분리; 실제 규칙 구현은 P2

판본과 확인 사항  2017-10,3판 Published;2023 재확인. 기본 확률값·가드밴드 산식 등 유료 세부 조항을 이 조사로 확정하지 않음.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S15 문헌 정보

ISO 15530-3:2011 — Geometrical product specifications (GPS) — Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement — Part 3: Use of calibrated workpieces or measurement standards

국제표준화기구(ISO) | 2011 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle

핵심 내용  교정된 유사 형상·치수의 시편/표준을 이용하는 CMM 측정불확도 평가 접근을 다룬다.; 개발 권고: 외부 치수 측정 데이터를 받을 때 장비 명칭만 받지 말고 해당 측정 과업의 불확도 근거를 요구한다.

툴에 필요한 이유  외부 측정 데이터의 신뢰성 평가 항목

필요한 입력  실측 시편; 교정성적서; 측정 절차; 기하·치수 유사성; 측정 시스템

확대해서 해석하면 안 되는 내용  CAD 기준형상 시험을 CMM 교정시험으로 간주; 실측자료 없이 측정불확도를 가정한 적합 판정

개발 우선순위  P2 — 외부 실측 자료 검증

판본과 확인 사항  2011-10,1판 Published;2022 재확인.2004년 TS판 대체. 실험 절차 및 수식 세부 미열람.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S16 문헌 정보

ASME Y14.5-2018 (R2024) — Dimensioning and Tolerancing

American Society of Mechanical Engineers (ASME) | 2018 | 미국 국가표준

읽은 범위  발행기관 공식 상품 페이지의 판·설명 열람; 유료 규정 본문 미열람. 상품 제목2018(R2024); Description; 이전2009판 대체 안내

핵심 내용  도면·디지털 모델의 GD&T 기호, 해석과 요구 정의를 다루는 체계다.; 개발 권고: ISO GPS와 ASME의 적용 체계를 파일·도면 단위로 명시하고 서로 다른 기본규칙을 섞지 않는다.

툴에 필요한 이유  ASME 기반 고객 도면/PMI 지원 모듈의 근거

필요한 입력  명시 적용 규격·판; 공차 프레임·데이텀·수식어; 도면/PMI

확대해서 해석하면 안 되는 내용  일부 기호가 같다는 이유로 ISO와 동일한 해석; 제조법별 가공 가능 수치 제공

개발 우선순위  P1 — 실제 입력 도면이 ASME일 때

판본과 확인 사항  공식 제품 페이지에서2018(R2024) 확인. 일부 ASME 주제 소개 페이지의2019 표기와 충돌하므로 규격 제품 페이지를 우선함. R2024는 재확인 연도이며 새2018 본문 개정 연도가 아님.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S17 문헌 정보

ASME Y14.41-2026 — Digital Product Definition Data Practices

American Society of Mechanical Engineers (ASME) | 2026 | 미국 국가표준

읽은 범위  공식 ASME 제품 페이지 및 ANSI 승인 공고 해당 항목 열람; 유료 규정 본문 미열람. ASME 상품 제목2026·Description; ANSI Standards Action2026-01-30,Vol.57No.05,p.34:Final Actions

핵심 내용  디지털 제품 정의 데이터 세트의 작성·개정 요구를 다룬다.; 개발 권고: 모델·주석·관련 문서와 변경 이력을 묶어 관리하며, 형상만 읽은 결과를 완전한 제품 정의로 표시하지 않는다.

툴에 필요한 이유  디지털 제품 정의 입력·추적성 설계

필요한 입력  모델 및 주석; 관련 도면·문서; 개정 이력; 적용 데이터 정의 체계

확대해서 해석하면 안 되는 내용  2019판을 현행판으로 무조건 표기; AP242 형상 파일이 요구사항을 완전 전달한다고 가정

개발 우선순위  P1 — 디지털 제품 정의 확장

판본과 확인 사항  공식 제품 제목2026 확인. ANSI 공고는2019판 개정,최종 승인2026-01-21로 명시. ASME 페이지의 일부 재확인 템플릿 변수는 미치환 상태라 그 변수를 근거로 삼지 않음.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### S18 문헌 정보

ISO 16792:2021 — Technical product documentation — Digital product definition data practices

국제표준화기구(ISO) | 2021 | 국제표준

읽은 범위  공식 카탈로그의 적용 범위·서지·발행/개정 상태 확인; 유료 규정 본문 미열람. 공식 페이지 Abstract; General information; Life cycle; 후속 DIS의 개발 상태

핵심 내용  3D 모델 단독 또는 디지털2D도면과 함께 사용하는 제품 정의 데이터 작성·개정·표시를 다룬다.; 개발 권고: 형상, PMI, 도면 간 누락과 연결 상태를 사용자에게 보여준다.

툴에 필요한 이유  3D/2D 복합 입력의 범위와 추적성 설계

필요한 입력  CAD/PMI/도면; 판·개정; 정보 간 연계

확대해서 해석하면 안 되는 내용  이 표준 하나로 GPS 공차 의미 전체를 해석; DIS 초안 문구를 발행된 의무 규정으로 표시

개발 우선순위  P1 — 모델 기반 정의 요구사항

판본과 확인 사항  2021-04,3판 Published/90.92. 차기 ISO/DIS16792는4판 개발 중,40.20(2026-07-08)이며 발행판이 아님.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

## 형상 인식과 접근성 및 공정 계획

### G01 문헌 정보

Topology Optimization with Accessibility Constraint for Multi-Axis Machining

Amir M. Mirzendehdel; Morad Behandish; Saigopal Nelaturi | 2020 | 동료심사 학술논문 / 저자 공개본

읽은 범위  공개 원문 중 기재한 방법·결과 절 열람. arXiv v1 §2.1–2.1.5, 식 (1)–(19), §3 예제 조건, §4 결론; 특히 식 (5)의 Minkowski 합과 경로 연결성 한계

핵심 내용  부품·고정구와 절삭부·홀더를 함께 모델링해 무충돌 자세와 제거 가능한 영역을 계산한다. 공구 표면·방향을 이산 표본화하며, 무충돌 자세가 있어도 외부에서 연속 진입하는 경로가 없을 수 있다.

툴에 필요한 이유  표본 레이 가시성을 유한 공구 접근성으로 확대해서는 안 된다는 근거. 공구·홀더·고정구와 방향별 접근성 확장 설계.

필요한 입력  목표부품·소재 영역·고정구·절삭부·홀더 형상, 사용 가능 방향, 공간/방향 해상도

확대해서 해석하면 안 되는 내용  현재 레이 코드의 정확도, 실제 가공 성공, 공차·표면품질·절삭역학 보증. 논문의 완화값을 제조 허용오차로 사용하지 않는다.

개발 우선순위  P0 설계근거 / P1 유한 공구 충돌 구현

판본과 확인 사항  현재 문헌 재감사 E07에 이미 인용. 공개본은 예시가 실제 산업 셋업이 아님을 Fig.1 설명에서 명시한다. DOI는 arXiv Related DOI와 출판사 ScienceDirect 서지(Computer-Aided Design 122, 102825, May 2020)로 교차확인했다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1016/j.cad.2020.102825  |  확인 2026-09-20

### G02 문헌 정보

Machining feature recognition based on deep neural networks to support tight integration with 3D CAD systems

Changmo Yeo; Byung Chul Kim; Sanguk Cheon; Jinwon Lee; Duhwan Mun | 2021 | 동료심사 학술논문

읽은 범위  공개 원문 중 기재한 방법·결과 절 열람. System construction and process; Feature descriptor / Base face; Feature descriptor definition, Tables 1–3

핵심 내용  CAD 면의 기하·경계·인접 정보를 특징 기술자로 사용하여 결과를 원본 면에 연결한다. 원통은 한 면 또는 두 반원통 면이 될 수 있으며 연구는 두 반원통 표현을 가정한다.

툴에 필요한 이유  내부 원통면을 완성된 구멍 개수로 세지 않기; 분할·교차 형상을 별도 검증; 안정적인 CAD 면 ID 유지.

필요한 입력  B-rep 면 종류·루프·인접면·연속성·오목/볼록·폭, 특징 라벨

확대해서 해석하면 안 되는 내용  임의 STEP에서 모든 홀·포켓 인식 보증, 특징 분류 확률을 가공 성공 확률로 사용.

개발 우선순위  P0 인식 계약·반례 / P2 AI 비교기준

판본과 확인 사항  현재 CNC_FACE_RECOGNITION/E08. Nature 직접 열기는 리다이렉트 실패였고 PMC의 공개 본문을 실제 읽었다. 이번에는 성능 수치를 재사용하지 않는다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1038/s41598-021-01313-3  |  확인 2026-09-20

### G03 문헌 정보

BRepNet: A Topological Message Passing System for Solid Models

Joseph G. Lambourne; Karl D. D. Willis; Pradeep Kumar Jayaraman; Aditya Sanghi; Peter Meltzer; Hooman Shayani | 2021 | 동료심사 학회논문(CVPR) / 저자 공개본

읽은 범위  공개 원문 중 기재한 방법·결과 절 열람. arXiv v2 §3.1–3.5, 식 (2)–(3), §4 Fusion 360 Gallery segmentation dataset, §5.1–5.4

핵심 내용  면·모서리·방향 있는 coedge의 위상 순회를 신경망 연산에 사용한다. 대표 데이터의 라벨은 Extrude/Cut/Fillet/Chamfer/Revolve 등 CAD 작성 연산에서 나온다.

툴에 필요한 이유  곡면과 위상 관계를 유지하는 학습 입력 설계, 원본 CAD 면에 예측을 연결하는 방법.

필요한 입력  B-rep face/edge/coedge, next/previous/mate 연결, 곡면 종류·면적·길이·오목볼록 속성, 학습 라벨

확대해서 해석하면 안 되는 내용  CAD 작성 이력 분류를 절삭 공정계획·실제 제조가능성 정답으로 동일시하는 것.

개발 우선순위  P2 AI 특징인식 기준선

판본과 확인 사항  추가 문헌. CVF 직접 페이지 열기는 실패했고 arXiv v2 방법·실험 절을 읽었다. 학습·재현 실행은 하지 않았다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### G04 문헌 정보

UV-Net: Learning from Boundary Representations

Pradeep Kumar Jayaraman; Aditya Sanghi; Joseph G. Lambourne; Karl D. D. Willis; Thomas Davies; Hooman Shayani; Nigel Morris | 2021 | 동료심사 학회논문(CVPR) / 저자 공개본

읽은 범위  공개 원문 중 기재한 방법·결과 절 열람. arXiv v2 §3.1–3.2 식 (1)–(3); §4.1 데이터셋; §4.2.2 분할 실험과 Table 2

핵심 내용  매개변수 UV 공간의 점·법선·트림 마스크와 면 인접 그래프를 결합한다. 합성 MFCAD 면 라벨과 ABC의 CAD 연산 추정 라벨은 서로 다른 평가 과제다.

툴에 필요한 이유  B-spline 등으로 표현이 바뀐 동일 기하의 학습 입력, 트림 영역 보존, 데이터셋별 검증 분리.

필요한 입력  평가 가능한 매개곡면/곡선, UV 표본·법선·트림 마스크·인접성

확대해서 해석하면 안 되는 내용  UV 표본만으로 작은 형상 전수 측정 보증. 높은 합성 데이터 분할 성능을 산업 CAD나 제조 성공률로 이전.

개발 우선순위  P2 AI 특징인식 기준선

판본과 확인 사항  추가 문헌. 논문의 10×10 표본은 실험 설정이며 우리 툴의 정확도 보장 해상도로 채택하지 않는다. 현재 엔진의 해석 CAD 치수는 유지할 것을 권고.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1109/CVPR46437.2021.01153  |  확인 2026-09-20

### G05 문헌 정보

Hierarchical CADNet: Learning from B-Reps for Machining Feature Recognition

Andrew R. Colligan; Trevor T. Robinson; Declan C. Nolan; Yang Hua; Weijuan Cao | 2022 | 동료심사 학술논문

읽은 범위  검색 색인의 본문 발췌만 확인. 출판사 검색 색인에서 §1, §5.1–5.2, §6.1–6.4, §7–8의 본문 발췌를 확인; 직접 HTML/PDF 열기는 실패

핵심 내용  면 인접 그래프와 표면 메시 그래프를 계층적으로 결합하며, 교차 특징을 늘린 MFCAD++를 제안한다. 기존 합성 데이터의 단순 소재·교차 제한·일부 통상 밀링 불가 형상을 지적한다.

툴에 필요한 이유  교차 특징과 비평면을 포함하는 검증셋 필요성; 면 분류뿐 아니라 특징별 평가가 필요하다는 조사 근거.

필요한 입력  B-rep 인접성·모서리 볼록성·삼각형 표면 그래프, 특징 라벨

확대해서 해석하면 안 되는 내용  논문 전체 원문을 직접 확보했다는 주장, 데이터셋 모델이 모두 실제 가공 검증되었다는 주장.

개발 우선순위  P1 평가셋 검토 / P2 학습 비교

판본과 확인 사항  이전 조사에서는 미확보 후보. 이번에도 직접 열기 403/실패이며 색인 발췌 수준을 보존한다. §6.3은 59,655개, 공식 데이터 페이지 G07은 59,665개로 불일치.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1016/j.cad.2022.103226  |  확인 2026-09-20

### G06 문헌 정보

AAGNet: A graph neural network towards multi-task machining feature recognition

Hongjin Wu; Ruoshan Lei; Yibing Peng; Liang Gao | 2024 | 동료심사 학술논문 / 저자 공식 구현 저장소

읽은 범위  저자 저장소 README 확인. 공식 README Abstract, Dataset, Training, Testing on feature-level recognition and localization performance, Citation

핵심 내용  의미 분할·특징 인스턴스 분할·바닥면 분할을 함께 다룬다. MFInstSeg는 인스턴스 라벨을 제공한다. 저자는 MFCAD++의 위상 오류를 정리해 원본보다 작은 학습/평가셋을 썼다고 명시한다.

툴에 필요한 이유  동일 종류의 여러 포켓을 구분하는 인스턴스 평가; 원본/정제 데이터 및 제외 형상 기록.

필요한 입력  B-rep 기하 속성 인접 그래프(gAAG), 의미·인스턴스·바닥면 정답

확대해서 해석하면 안 되는 내용  출판사 논문 전부 정독·성능 재현, 신경망의 높은 확률을 가공 안전 확률로 표시.

개발 우선순위  P2 AI 후보 비교; 바로 제품 의존성으로 추가하지 않음

판본과 확인 사항  추가 문헌. 출판사 직접 열기 실패. DOI·저자·권86/102661은 저자 저장소 서지 확인. Python/OCCT 환경도 현 프로젝트와 달라 재현 환경을 격리해야 한다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1016/j.rcim.2023.102661  |  확인 2026-09-20

### G07 문헌 정보

MFCAD++ Dataset. Dataset for paper: Hierarchical CADNet: Learning from B-Reps for Machining Feature Recognition

Andrew Colligan; Trevor T. Robinson; Declan C. Nolan; Yang Hua | 2022 | 공식 대학 데이터셋

읽은 범위  공식 데이터 설명 확인. 공식 데이터 설명, train/val/test 표기, licence, DOI, 배포 파일 정보

핵심 내용  B-rep 가공 특징 라벨 데이터이며 공식 설명은 train 41,766 / val 8,950 / test 8,949, 총 59,665개를 적는다. 가공 결과 센서·불량 라벨 데이터가 아니다.

툴에 필요한 이유  장비 없이 특징 인식기를 비교할 공개 기준셋 후보, 학습/평가 분리와 배포 라이선스 확인.

필요한 입력  약 1.5GB 공개 배포 파일, CAD/특징 라벨/분할 목록

확대해서 해석하면 안 되는 내용  실물 성공 데이터 대체, 배포 파일 전체를 검증했다고 주장, 모든 생성 모델의 통상 밀링 가능성 보증.

개발 우선순위  P1 다운로드 후 별도 무결성·중복·범위 감사

판본과 확인 사항  다운로드·모델별 검사는 이번 문헌 조사에서 하지 않았다. CC BY 표기 확인. G05의 59,655와 다르므로 실제 파일 목록·해시·중복 수를 확보 후 확정해야 한다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.17034/d1fec5a0-8c10-4630-b02e-b92dc81df823  |  확인 2026-09-20

### G09 문헌 정보

Building MRSEV models for CAM applications

Satyandra K. Gupta; Thomas R. Kramer; Dana S. Nau; William C. Regli; Guangming Zhang | 1994 | 동료심사 학술논문 / NIST 보관본

읽은 범위  누락 의심 PDF의 일부 쪽 확인. NIST PDF의 본문 p.121, p.123, p.127, p.129, p.131에 보이는 §3.3–3.6, §4.1; 실제 표시 쪽이 건너뛰어 완전본으로 취급하지 않음

핵심 내용  소재에서 제거할 체적을 여러 가능한 특징 집합으로 해석하고 평가한다. 제거 체적은 특징 부피 전체가 아니라 당시 소재와의 교집합이며 비절삭부 간섭도 구분한다.

툴에 필요한 이유  원통면 하나를 유일한 드릴 작업으로 고정하지 않는 이유; 소재 입력과 대안 특징/작업 표현의 필요.

필요한 입력  목표부품 P·소재 S, 특징의 위치/방향/형상, 공구 절삭부·비절삭부, 평가 함수

확대해서 해석하면 안 되는 내용  원본 전체가 확보됨, 모든 상호작용 특징 인식 보증, 1994 MRSEV를 현행 STEP 표준 판본으로 동일시.

개발 우선순위  P1 소재·제거 체적 데이터 구조

판본과 확인 사항  추가 전통 문헌. 제공 PDF는 10쪽인데 서지는 pp.121–139이며 파싱된 쪽은 주로 홀수다. 스크린샷 요청도 시간 초과여서 누락 의심을 보존한다. 발췌 범위를 넘어 인용하지 않는다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1016/0965-9978(94)90054-X  |  확인 2026-09-20

### G10 문헌 정보

A Complete Algorithm for Designing Planar Fixtures Using Modular Components

Randy C. Brost; Ken Goldberg | 1994 | 학회논문 저자 HTML 발췌본(ICRA 1994)

읽은 범위  저자 공개 HTML 발췌 열람. Problem Statement; Overview; Transforming the Input; Enumerating Locator Triplets; Enumerating Clamp Configurations; Introduction의 한계

핵심 내용  격자 위 3개 위치결정 요소와 1개 클램프로 평면 내 형상 구속을 제공하는 배치를 열거하고 접근 금지 영역과 간섭을 거른다. 접촉은 이상적인 강체·마찰 없는 점 조건이다.

툴에 필요한 이유  고정구 충돌과 부품 구속을 별도 검사해야 함. 큰 바닥면만으로 고정 안정성을 판정하면 안 됨.

필요한 입력  다각형 윤곽, 접근 금지 영역, 고정구 판의 격자, 위치결정 요소·클램프 형상/이동범위, 품질 기준

확대해서 해석하면 안 되는 내용  3차원 전체 고정 보증, 절삭력에 의한 변형·진동·허용 클램프 힘·공차 보증.

개발 우선순위  P1 고정구 입력 / P2 제한된 구속 평가

판본과 확인 사항  저자 HTML은 1994 ICRA판이라고 명시한다. 동일 제목의 1996 IEEE TRA 12(1):31–46, DOI 10.1109/70.481749 확장판 PDF는 최초 열기 이후 시간 초과였다. 두 판을 혼동하지 않는다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### G11 문헌 정보

Automatic Spatial Planning for Machining Operations

Saigopal Nelaturi; Gregory Burton; Christian Fritz; Tolga Kurtoglu | 2015 | 동료심사 학회논문(IEEE CASE) / 저자 공개본

읽은 범위  공개 원문 중 기재한 방법·결과 절 열람. 6쪽 PDF pp.2–3: §II–IV, 식 (1)–(4); PDF p.5: §VI의 고정구 논의

핵심 내용  공구·도달 가능한 작업공간으로 최대 제거 체적을 계산하고, 제거 체적 집합을 덮는 작업 순서를 검색한다. 셋업마다 고정구와 남은 소재 상태가 달라진다.

툴에 필요한 이유  방향별 가시성 비율을 셋업 수로 바로 바꾸지 않기; 소재·공구 집합·중간 형상·고정구가 있는 계획 구조.

필요한 입력  목표부품·초기소재·중간소재, 공구 형상, 기계의 도달 공간/회전, 고정구 후보

확대해서 해석하면 안 되는 내용  사용자가 임의 방향 하나를 고르면 실제 기계가 그 자세를 실현한다는 보증; 논문 실행시간의 현 구현 전이.

개발 우선순위  P1 접근성 설계 / P2 다중 셋업 계획

판본과 확인 사항  추가 문헌. 저자 PDF의 수식과 입력 조건을 읽었으며 자체 재현은 하지 않았다. 단순 가시성 점수와 제조 계획 비용을 분리할 근거.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1109/CoASE.2015.7294158  |  확인 2026-09-20

### G12 문헌 정보

Shaft and Holder Modes reference

Autodesk Fusion Documentation | 발행연도 미표시 | 상용 CAM 공식 기능 문서

읽은 범위  공식 문서 본문 열람. 모드 5개 설명과 Detect tool length 절

핵심 내용  샤프트·홀더별 여유 거리와 실제 경로를 사용해 회피·삭제·길이 연장·실패 처리를 구분한다.

툴에 필요한 이유  지름/돌출 길이 숫자만으로 충돌 검사를 완료할 수 없음; 실제 장착 형상과 경로 검토가 필요.

필요한 입력  사용자 정의 샤프트·홀더, 간격, 가공 전략과 경로

확대해서 해석하면 안 되는 내용  이 문서의 예시 여유 5mm를 보편 안전 간격으로 적용. Fusion 결과를 직접 실행한 것처럼 보고.

개발 우선순위  P0 입력/설명 / P1 공구조립체

판본과 확인 사항  현재 CNC_ACCESS_SCOPE/E05 관련. 발행연도·버전 번호 미표시이며 조회일을 기준으로 기록.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### G13 문헌 정보

Avoid collisions when drilling holes

Autodesk Fusion Documentation | 발행연도 미표시 | 상용 CAM 공식 기능 문서

읽은 범위  공식 문서 본문 열람. 본문 전체, Using collision avoidance for drilling 단계 1–9

핵심 내용  절삭 중 샤프트/홀더 충돌과 홀 사이 연결 이동 중 절삭부 충돌을 별도 설정으로 다룬다.

툴에 필요한 이유  홀 치수 검사와 진입·복귀·다음 홀로의 이동 검사를 분리하는 결과 구조.

필요한 입력  드릴·샤프트·홀더 형상, 홀 작업, 복귀 정책, 이동 간격, 경로

확대해서 해석하면 안 되는 내용  축이 일치하고 지름이 작으면 드릴 경로 전체가 안전하다는 판정.

개발 우선순위  P0 결과 범위 / P1 CAM 연계 검증

판본과 확인 사항  현재 재감사 E06. 공식 도움말의 기능 설명이며 소프트웨어 실행 검증이나 산업 표준은 아니다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### G14 문헌 정보

Automated Process Planning for Turning: A Feature-Free Approach

Morad Behandish; Saigopal Nelaturi; Chaman Singh Verma; Mats Allard | 2019 | 동료심사 학술논문 / 저자 공개본

읽은 범위  공개 원문 중 기재한 방법·결과 절 열람. arXiv v3(2019-07-02) §3.1 Turning Axes와 turnability ratio; §3.2 Fixturing; §3.3 식 (1)–(2); §3.4 식 (3)

핵심 내용  부품을 한 축으로 회전시킨 포락 형상과 원형상 차이로 선삭 후보를 찾고, 이후 척·공구·기계 간섭을 포함해 실제 제거 가능한 체적을 좁힌다. 축대칭 정도와 공구별 선삭성은 다른 검토다.

툴에 필요한 이유  절삭 확장의 범위를 밀링/드릴링과 선삭으로 명시적으로 분리; 원통 유무만으로 선삭 판정 금지.

필요한 입력  후보 회전축·목표부품·봉 소재·척/고정 조건·인서트/홀더·기계 운동 범위

확대해서 해석하면 안 되는 내용  현재 툴의 선삭 기능이 구현됐다는 주장; turnability ratio를 가공 성공 확률로 표기.

개발 우선순위  P2 별도 선삭 범위 정의 후

판본과 확인 사항  추가 문헌. 비용이 제거 체적에 비례한다는 가정을 보편 견적식으로 가져오지 않는다. 현재 제품은 제한된 고정축 기하 검토이며 이 알고리즘 미구현.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1080/21693277.2019.1634650  |  확인 2026-09-20

### G15 문헌 정보

Automated Process Planning for Hybrid Manufacturing

Morad Behandish; Saigopal Nelaturi; Johan de Kleer | 2018 | 동료심사 학술논문 / 저자 공개본

읽은 범위  공개 원문 중 기재한 방법·결과 절 열람. arXiv v1(2018-05-18) §4 Definition 3; §5 식 (5)–(7); §6 Definition 5와 §9 예제의 가정

핵심 내용  기하학적 제거/적층 가능 영역을 만든 뒤 유한 Boolean 표현으로 대안 작업 순서를 찾는다. 예제의 비용·공차·공구 크기는 시연 가정이며 물리 검증은 별도 단계다.

툴에 필요한 이유  현재 허용 범위인 적층·절삭의 공통 결과 표현과 대안 계획 연구. 형상 검토와 공정계획·물리 검증을 구분.

필요한 입력  공정별 도구와 허용 운동, 영향 영역, 목표 형상, 공차/교환가능성 정의, 비용 모형

확대해서 해석하면 안 되는 내용  사출·프레스 확장 근거, 예제 수치를 보편 규칙으로 채택, 계획 식의 성립을 실제 제조 성공으로 간주.

개발 우선순위  P2 장기 적층·절삭 통합 연구

판본과 확인 사항  추가 문헌. 적층+절삭의 후속 연구 참고이며 앱 기능 추가는 이번 조사에서 하지 않았다. 형상적 도달 영역과 실제 공구 경로를 혼동하지 않는다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1016/j.cad.2018.04.022  |  확인 2026-09-20

### G16 문헌 정보

FeatureFox: Sample-Efficient Panoptic Graph Segmentation for Machining Feature Recognition in B-Rep 3D-CAD Models

Bertram Fuchs; Altay Kacan; Aaron Haag; Oliver Lohse | 2026 | 공개 프리프린트(심사 완료 확인 안 됨)

읽은 범위  공개 원문 중 기재한 방법·결과 절 열람. v1 §III 방법, §IV-C 평가 정의·Table II, §IV-F 산업 CAD 예제, §V 한계

핵심 내용  면 사이 경계 분류 후 연결성분으로 특징 인스턴스를 만들고 종류를 분류한다. 의미와 개체 분리를 함께 평가하는 PQ를 사용한다. 서로 떨어진 면들이 하나의 제조 특징인 경우를 처리하지 못함을 밝힌다.

툴에 필요한 이유  1인 프로젝트의 가벼운 학습 기준선 후보; 면 정확도 외에 특징 개체별 품질 평가. 합성셋과 산업 CAD를 별도로 검증.

필요한 입력  B-rep 면/모서리 속성, 면 경계 라벨, 인스턴스와 종류 라벨

확대해서 해석하면 안 되는 내용  논문의 높은 PQ를 가공 성공 확률로 사용, 1개 공개 산업 예제의 정성 결과를 광범위 산업 검증으로 확대.

개발 우선순위  P2 탐색 후보; 규칙·기하 측정 대체 금지

판본과 확인 사항  2026-04-29 v1의 공개 본문을 확인. 심사 완료는 확인하지 못했다. 저자가 회사 방침상 코드·데이터 비공개를 명시한다. 대규모 실부품 독립 평가와 분포 이동 검증이 먼저 필요하다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

## 공구와 가공 조건 및 물리 검증

### P01 문헌 정보

Milling inside corners

Sandvik Coromant | 발행연도 미표시 | 공구 제조사 공식 적용 가이드

읽은 범위  공개 HTML 본문. Considerations; Solution – limit the arc of engagement; Roughing; Finishing

핵심 내용  내부 코너에서 공구 물림이 커져 진동·날 손상이 생길 수 있다. 최종가공 안내의 공구 지름 D≤1.5R은 물림을 줄이는 공정 권고다.

툴에 필요한 이유  R과 선택 공구 반경 비교, 반경·공구·경로의 대안 제시.

필요한 입력  내부 반경, 공구 형식·지름, 경로, 물림, 이송, 재료·장비.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  1.5R을 보편 불가능 경계로 사용하거나, 기하 필요조건 D≤2R 충족을 실제 안정 가공으로 승격.

개발 우선순위  즉시: 기하 한계와 조건부 권고를 따로 설명

판본과 확인 사항  기존 M01/E01 재확인. 코드에 Sandvik 직접 인용은 없고 코너 기능의 외부 교차 근거다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P02 문헌 정보

Milling holes and cavities/pockets

Sandvik Coromant | 발행연도 미표시 | 공구 제조사 공식 적용 가이드

읽은 범위  공개 HTML 본문. Hole milling: creating openings; Widening a hole or a cavity; How to open up / widen a cavity or pocket

핵심 내용  동일 공동도 드릴링·램핑·플런지·잔삭 등 경로 선택이 달라진다. 긴 돌출, 안정성, 칩 배출 조건에 따라 전략을 바꾼다.

툴에 필요한 이유  포켓 깊이·폭 검토에 공구/가공법과 경로 조건을 연결하고 다른 방법을 제시.

필요한 입력  공동과 원소재, 공구·절입, 재료, 냉각·칩 배출, 장비 방향·출력.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  깊이비 하나로 모든 포켓을 가공 불가 판정; 특정 전략의 절입·속도 수치를 모든 엔드밀에 이식.

개발 우선순위  즉시: 드릴/엔드밀 및 작업 전략 구분

판본과 확인 사항  기존 M02/E02 재확인. 현재 앱은 이 문서의 경로 생성·절삭력 모델을 구현하지 않았다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P03 문헌 정보

The Anatomy of an End Mill

Harvey Performance Company | 2017 | 공구 제조사 공식 기술 문서

읽은 범위  공개 HTML 본문. Cutter Diameter; Shank Diameter; Overall Length (OAL) & Length of Cut (LOC); Overall Reach/Length Below Shank (LBS)

핵심 내용  날 길이 LOC, 전장 OAL, 샹크 아래 길이 LBS는 서로 다르다. LBS는 감소 목부가 시작되는 곳부터 절삭 끝까지의 길이이며 목부 길이만을 뜻하지 않는다. 감소 목부는 깊은 포켓에서 샹크 마찰 회피에 관련된다.

툴에 필요한 이유  공구 입력을 절삭부·목부·샹크·장착 돌출로 나누고 각 치수의 측정 시작점을 그림으로 표시.

필요한 입력  공구 카탈로그 치수, 공구 어셈블리와 실제 장착 상태.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  LBS를 장착한 공구 끝~홀더 앞면 길이로 간주; 긴 LOC만으로 깊은 벽 가공성을 확정.

개발 우선순위  즉시: 입력 계약 유지 및 공구 형상 확장

판본과 확인 사항  기존 E04, 코드 CNC_TOOL_DIMENSIONS. 게시 2017-12-10; 페이지 메타데이터에 2023-10-24 수정 시각도 노출.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P04 문헌 정보

CNC Machining DFM Toolkit / Designing for Machined Parts

Protolabs | 발행연도 미표시 | 제조서비스 설계·견적 가이드

읽은 범위  공개 HTML 본문. Holes; Threading; Walls and Features; Radii; Navigating Critical Machining Advisories

핵심 내용  영국판은 홀을 엔드밀로 보간하는 자사 방식을 설명하며 6D보다 깊은 홀은 전용 드릴·양면 작업 등이 필요할 수 있다고 한다. 얇은 벽도 자사 공구셋 조건의 난이도 안내다.

툴에 필요한 이유  위치별 설계 조치, 사용자 공구/서비스 프로필, 공급자 한계 표시.

필요한 입력  실제 홀 깊이·지름, 공구·가공법, 소재, 공급자/지역 서비스 프로필.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  6D를 드릴링 전체의 한계 또는 현재 원통면 축 구간/D의 보편 합격선으로 사용.

개발 우선순위  즉시: 규칙 출처·측정 정의·공급자 조건 표시

판본과 확인 사항  기존 M03/E03, 코드 CNC_GEOMETRY. 미국판과 문구/수치가 다르므로 국가·조회일을 보존한다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P06 문헌 정보

Drilling tips

Sandvik Coromant | 발행연도 미표시 | 공구 제조사 공식 적용 가이드

읽은 범위  공개 HTML 본문. Internal/external coolant; Dry drilling; Chip control tips; Feeds and speeds; Hole quality; Material-specific tips

핵심 내용  칩 배출은 소재, 드릴/인서트 형상, 냉각 압력·유량과 절삭 조건에 의존한다. >3D 내부 냉각 선호 문구는 해당 드릴 적용 가이드의 권고다.

툴에 필요한 이유  깊은 홀의 칩·냉각 확인 항목과 부족 입력 표시; 드릴 형식을 분리한 프로필.

필요한 입력  진짜 드릴링 깊이, DC, 드릴 형식/팁/홈, 재료·경도, 이송·속도, 냉각 유량·압력.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  3D가 넘으면 가공 불가; 깊이비만으로 칩 막힘 확률 산출; 드릴링 권고를 측면 밀링에 그대로 적용.

개발 우선순위  우선 확장: 홀 입출구/교차 구조와 드릴 전용 조건

판본과 확인 사항  신규. 추정 URL /drilling/chip-control-and-cutting-fluid 는 열리지 않았고, 공식 Drilling 목차의 링크를 따라 이 실제 본문을 확인했다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P07 문헌 정보

How to reduce vibration in milling

Sandvik Coromant | 발행연도 미표시 | 공구 제조사 공식 적용 가이드

읽은 범위  공개 HTML 본문. Cutting tool; Holding tool; Silent Tools; Cutting data and tool path; Machine tool; Workpiece and its fixture

핵심 내용  진동에는 공구·홀더·장비·부품·고정구가 관여한다. 돌출이 공구 지름의 4배를 넘으면 진동 경향이 두드러질 수 있다는 안내는 감쇠 공구 선택의 맥락이다.

툴에 필요한 이유  공구 돌출비와 지지 조건을 위험 요인으로 설명; 지름·길이만으로 안정성을 단정하지 않는 설계.

필요한 입력  실제 돌출 길이·공구 지름, 홀더, 물림/경로, 회전수, 강성·감쇠, 고정 방향.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  4D를 홀 깊이 또는 보편 채터 한계로 사용; 형상만으로 안정 RPM을 계산.

개발 우선순위  조건 수집부터; 안정성 정량 예측은 후속 연구

판본과 확인 사항  신규. 제품 홍보를 포함하는 제조사 권고로, 특정 제품의 성능 주장을 우리 도구의 검증값으로 채택하지 않는다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P08 문헌 정보

How to do milling in different materials

Sandvik Coromant | 발행연도 미표시 | 공구 제조사 공식 소재별 적용 가이드

읽은 범위  공개 HTML 본문. Milling steel; ferritic/martensitic and austenitic/duplex stainless steel; cast iron (선별)

핵심 내용  같은 강재 계열도 합금·열처리·조직에 따라 가공성이 달라진다. 버·구성인선·가공경화·열균열은 재료와 절삭 조건의 결합 문제다.

툴에 필요한 이유  소재 등급·열처리·경도를 별도 입력하고 버/표면 문제의 발생 기전을 설명.

필요한 입력  소재 표준·등급·상태·경도, 공구 재종/코팅, 절삭 속도·이송·절입·냉각.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  재료명 한 단어를 성공률 또는 처짐으로 변환; 본문 속도·냉각 권고의 무조건 전용.

개발 우선순위  우선: 소재 입력 구조화; 물리 수치는 검증 데이터 확보 후

판본과 확인 사항  신규. 전체 소재별 절삭 데이터베이스를 구축하거나 모든 절을 수치 검증한 자료가 아니다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P09 문헌 정보

Thread milling application tips

Sandvik Coromant | 발행연도 미표시 | 공구 제조사 공식 나사 밀링 가이드

읽은 범위  공개 HTML 본문. Choice of cutting diameter; Thread milling tool path; Feed per tooth; Machine software feed; Number of passes; Thread milling hole sizes

핵심 내용  나사 밀링에서는 나사 지름·피치와 공구 지름에 따라 윤곽 오차와 실질 물림이 달라진다. 공구 지름≤나사 지름의 70%는 윤곽 편차 감소 권고다.

툴에 필요한 이유  나사 규격·피치·유효 길이와 탭/나사밀의 가공법을 구분하고 원통면만으로 나사를 추정하지 않는 설계.

필요한 입력  나사 규격, 피치, 내외부, 유효 길이, 바닥 여유, 공구 형식, 허용 윤곽 편차, 3축 동시 경로.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  70%를 일반 엔드밀/드릴 지름 한계나 나사 체결강도 보증으로 사용.

개발 우선순위  중기: PMI/도면 또는 사용자 나사 지정 뒤 구현

판본과 확인 사항  신규. 현재 원통면 검토는 나사 가공 검토가 아니다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P10 문헌 정보

Advanced Tips for CNC Designs and Drawings [Webinar Recording]

Greg Paulsen; Steve Zimmerman; Xometry | 2024 | 제조서비스 실무 웨비나·공식 전사

읽은 범위  공개 HTML 전사와 Q&A (영상 전체 시청 아님). Q&A; common features versus cost-driving features; walls, corners, holes, threads, edge breaks and technical drawings

핵심 내용  박벽·특수공구·여러 작업·표면가공은 시간과 원가에 영향을 준다. 나사는 가공법과 바닥 여유를 함께 지정하며, 기능적 모따기와 단순 모서리 제거를 구분한다.

툴에 필요한 이유  가공 불가/추가 작업/비용 요인을 분리하고 도면의 의도·공차·검사 조건을 요청하는 UX.

필요한 입력  작업 종류, 공급자 공구셋, 도면·표면/모서리 요구, 수량, 셋업·공차·검사.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  금속 벽 0.030 in, 드릴 깊이 10D, 나사 길이 2D 등의 서비스 권고를 보편 실패 임계값이나 체결강도 설계로 전용.

개발 우선순위  우선: 원가 유발 요인 설명; 가격 수치 모델은 별도 데이터 필요

판본과 확인 사항  신규. 게시 2024-08-08, 갱신 2026-02-27. 발표자의 구어적 범용 표현보다 명시 조건과 표준을 우선한다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P11 문헌 정보

Guide To Locating & Clamping Principles

Carr Lane Manufacturing | 발행연도 미표시 | 고정구 제조사 설계 가이드

읽은 범위  공개 HTML 본문. Basic principles; External surfaces/3-2-1; Machining forces; Locating guidelines; Redundant location; Clamp positioning

핵심 내용  위치 결정과 눌러 고정하는 기능을 나누고, 절삭력 방향·지지점·고정 위치·칩 간섭을 고려한다. 약한 부분을 과도하게 조이면 변형될 수 있다.

툴에 필요한 이유  셋업에 지지/클램프 영역·힘·기준면을 요구하고 공구 접근과 고정 안정성을 별도 검토.

필요한 입력  기준면, 접촉영역, 구속·마찰, 고정력/순서, 절삭력, 원소재·부품 형상.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  3-2-1 점이 있다는 이유만으로 마찰·강성·절삭력에 대한 고정 충분성 확정; 안내의 '12 freedoms'를 12 독립 강체 자유도로 설명.

개발 우선순위  우선: 고정 영역 입력과 충돌; 정량 고정력/변형은 후속

판본과 확인 사항  신규. 원문은 6 자유도의 양·음 방향을 따로 세어 12라고 서술한다. 독립 자유도 설명과 구분 필요.

공식 출처 또는 저자 원문  |  확인 2026-09-20

### P12 문헌 정보

Analytical Prediction of Stability Lobes in Milling

Yusuf Altintas; Erhan Budak | 1995 | 동료심사 연구논문

읽은 범위  저자 업로드 페이지의 서지·초록 확인; PDF 페이지 존재만 확인, 본문 수식 미검토. Abstract (저자 Yusuf Altintas 업로드 ResearchGate 페이지)

핵심 내용  채터 안정성 계산에 구조 전달함수, 절삭력 계수, 반경 방향 물림, 날 수가 필요하다고 초록이 명시한다.

툴에 필요한 이유  지름·길이만으로 채터 합격을 판정하지 않고 FRF와 공정 조건을 요구할 연구 근거.

필요한 입력  접촉부 동특성/FRF, 절삭력 계수, 물림, 날 수, RPM·축 절입.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  수식 구현 완료, 외부 FRF 없이 특정 RPM/절입의 안정성을 보증.

개발 우선순위  후속 연구: 동특성·계수 확보 후 전문 확인

판본과 확인 사항  신규. CIRP Annals 44(1), 357–362. https://www.researchgate.net/publication/223283875_Analytical_Prediction_of_Stability_Lobes_in_Milling 의 저자 업로드 초록을 읽었다. 웹 PDF 6쪽 인식/스크린샷 호출은 실제 수식 판독 증거로 세지 않았고 직접 다운로드는 403.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1016/S0007-8506(07)62342-7  |  확인 2026-09-20

### P13 문헌 정보

Analytical models for high performance milling. Part I: Cutting forces, structural deformations and tolerance integrity

Erhan Budak | 2006 | 동료심사 연구논문

읽은 범위  저자 소속대학 저장소 서지·초록; 원문 PDF 등록 사용자 제한. Abstract; official bibliographic record

핵심 내용  절삭력, 공구·부품 처짐, 형상오차 모델로 공정 변수와 품질·장비 제약을 함께 검토하는 연구다.

툴에 필요한 이유  박벽/공구 처짐을 힘-강성-공차 문제로 정의하고 기하 규칙과 분리할 연구 방향.

필요한 입력  절삭력 계수 또는 힘, 실제 공구/부품 강성, 절입·이송·속도, 요구 공차.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  초록만으로 세부 수식·계수의 정당성 검증; 재료/하중 없는 일반 처짐값 산출.

개발 우선순위  후속 연구: 원문 확보·수식·실험조건 재검토

판본과 확인 사항  신규. International Journal of Machine Tools and Manufacture 46(12–13), 1478–1488. 출판사 직접 열기도 실패하여 초록 수준으로 보존.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.1016/j.ijmachtools.2005.09.009  |  확인 2026-09-20

### P14 문헌 정보

On-Machine Estimation of Workholding State for Thin-Walled Parts

Jingkai Zeng; Koji Teramoto; Hiroki Matsumoto | 2021 | 공개 동료심사 연구논문

읽은 범위  공개 원문 PDF, 본문·표와 도면 선별 시각 확인. §2–5; pp. 861–866; p.864 Tables 1–2, Fig.9 시각 확인

핵심 내용  국소 변형률 측정과 접촉 FEM으로 고정력·변형을 추정한다. A2017 시험에서 고정 순서에 따라 변형이 달라졌다. 고정력 추정 평균 편차는 10% 미만이나 변형 추정 평균 차이는 약 22%로, 출력 지표마다 검증 성능이 다르다.

툴에 필요한 이유  박벽 형상 하나로 변형을 확정할 수 없고 접촉·고정력·순서·물성·측정이 필요하다는 근거.

필요한 입력  CAD·재료 탄성, 접촉/마찰, 클램프 모델·힘·순서, 국소 변형률 측정, FEM.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  본문의 마찰 0.1 또는 500/200 N을 모든 고정구 기본값으로 사용; 사례의 추정 오차를 범용 정확도나 성공 확률로 표시.

개발 우선순위  중기: 고정 조건 기록; 정량 예측은 조건별 보정 자료 확보 후

판본과 확인 사항  신규. International Journal of Automation Technology 15(6), 860–867. PDF 본문 8쪽. 원문 p.864와 그림을 렌더해 표의 문자인식 깨짐을 시각 대조했다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.20965/ijat.2021.p0860  |  확인 2026-09-20

### P15 문헌 정보

On-Machine Estimation of Workpiece Deformation for Thin-Structured Parts Machining

Koji Teramoto | 2017 | 공개 동료심사 연구논문

읽은 범위  공개 원문 PDF, 수식·실험 절과 도면 선별 시각 확인. §3 Eq.(1) F=KU; §4–6; pp.979–983; p.981 Figs.3–7 시각 확인

핵심 내용  탄성 FEM의 경계조건을 국소 변형률로 추정하고 다점/바이스 고정 사례와 비교한다. 소변형 선형 탄성 가정이며 실제 고정 변화에 맞추는 보정이 핵심이다.

툴에 필요한 이유  벽 두께 기준만으로 공차를 보장할 수 없고 지지·하중·물성·허용 변형이 필요하다는 근거.

필요한 입력  형상·물성, 지지/하중 후보, 접촉 가정, 변형률 측정점, 허용 치수 오차.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  측정 없이 현재 앱에서 고정 변형을 검증했다는 주장; 정적 고정 변형을 절삭 중 채터 모델로 사용.

개발 우선순위  중기: 박벽의 미확정 이유 설명; 모델 도입은 별도 검증

판본과 확인 사항  신규. International Journal of Automation Technology 11(6), 978–983. 바이스 사례 알루미늄; 다점 힘 50/50/50 N과 30/50/40 N은 사례값.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.20965/ijat.2017.p0978  |  확인 2026-09-20

### P16 문헌 정보

Machining Cycle Time Prediction: Data-driven Modelling of Machine Tool Feedrate Behavior with Neural Networks

Chao Sun; Javier Dominguez-Caballero; Rob Ward; Sabino Ayvar-Soberanis; David Curtis | 2021 | 저자 공개 연구 원고·프리프린트

읽은 범위  공개 원문 PDF 20쪽; 방법·시험·표 확인 (게시된 프리프린트 기준). §2 입력/학습; §3 실험; §4 Tables 2–4; §5 한계; PDF p.17 Table 4 시각 확인

핵심 내용  NC 명령 이송과 실제 이송은 다를 수 있다. 장비에서 얻은 이송 자료로 시간 예측을 학습했으며 새 경로 상황에서는 오차가 커지는 사례도 설명한다.

툴에 필요한 이유  원가에 필요한 가공시간은 형상 체적만으로 확정하지 않고 경로·장비 거동·셋업 비용과 구분.

필요한 입력  NC 경로, 명령 이송·가속도·경로 각도, 실제 이송/시간, 장비·제어기, 조건 분리 평가.

확대해서 해석하면 안 되는 내용  논문의 90% 이상 시간 예측 정확도를 제조 성공 확률로 사용; 같은 부품 8포켓 결과를 모든 장비/부품 일반화 성능으로 표시.

개발 우선순위  후속: 먼저 CAM 시간과 비용 항목 분리; 학습은 외부 실제 로그 확보 후

판본과 확인 사항  신규. v2 2021-12-02. Starrag Scharmann Ecospeed 2538/Siemens 840D 사례. 학습에 사용한 포켓도 전체 결과표에 포함된다. 저널 출판판 동일성은 이번에 검증하지 않았다.

공식 출처 또는 저자 원문  |  DOI 10.48550/arXiv.2106.09719  |  확인 2026-09-20

# 자료 확보와 수치 해석 시 주의사항

이 조사는 현재 구현의 질문에서 출발한 목적 중심의 문헌 조사입니다. 학술 데이터베이스 전체를 동일 검색식으로 전수 선별한 체계적 문헌고찰이나 메타분석은 아닙니다. 최신 연구와 전통 연구를 함께 검토하되, 논문에 인용된 참고문헌까지 전부 읽은 것으로 처리하지 않았습니다.

검색 범위에는 자동 제조성 평가, B-rep 특징 인식, 공구 접근성, 구성공간, 제거 체적, 셋업과 고정구, 절삭력과 얇은 벽, 채터, 가공시간, STEP PMI, ISO GPS와 ASME 제품정의가 포함됩니다. 2026년 9월 20일에 공식 표준 카탈로그·출판사·저자 공개 원고·정부기관·공구 및 CAM 공급사 자료를 확인했습니다. 사출·프레스 및 절삭 전 공정의 완전한 문헌망라를 주장하지 않습니다.

| 확보 수준 | 허용되는 사용 |
| --- | --- |
| 원문 관련 절 열람 | 읽은 정의·가정·수식·실험 범위 안에서 해석 |
| 공식 표준 카탈로그 | 제목·판·현행 상태·적용 범위 확인; 유료 조항 구현 근거는 아님 |
| 초록이나 검색 색인 | 자료 선정과 연구 방향 참고; 상세 식과 성능 확정 금지 |
| 코드 등록부만 확인 | 현재 프로그램에 무엇이 인용됐는지의 재고 기록 |

직접 열기 실패와 부분 자료는 카드에서 표시했습니다. 특히 Hubs 코너 페이지, Hierarchical CADNet의 직접 원문, 일부 절삭역학 원저의 유료 본문, MRSEV PDF의 누락 의심 부분을 완전히 확보한 자료로 처리하지 않습니다. 원문 판본이 다르면 PDF 물리 페이지와 출판 쪽수를 구분해야 합니다.

표준을 실제 판정 규칙으로 구현할 때에는 필요한 부분의 정식 본문, 적용 판, 단위와 조항, 수정사항을 먼저 확보해야 합니다. 기존 도면에 지정된 판을 현재판으로 자동 교체해서는 안 됩니다. 제조사의 수치 권고는 해당 공구·소재·작업 방법·서비스 조건과 함께 저장해야 합니다.

문헌 읽기는 소프트웨어 정확도 시험, 실제 CAM 실행, 실물 제작·측정을 대신하지 않습니다. 이번 산출물은 문헌과 개발 판단을 정리한 문서이며, 애플리케이션 기능이나 가공 성공 확률 모델을 새로 구현한 결과가 아닙니다.