적층제조(AM) 제조성 검토 소프트웨어

개발 경과 · 검증 결과 · 한계 · 다음 계획

윤성진 · 경상국립대학교 스마트에너지기계공학과      |      2026년 9월 14일

# 1. 요약

STL 형상에서 적층제조의 기하 위험을 검토하고, 위험 위치와 판단 가능한 범위를 함께 보여주는 프로그램을 개발했다. 현재 검증의 중심은 FDM이며, 평가 항목은 KS D ISO/ASTM 52910의 설계 고려사항에 기반한다.[1]

v2.1~v2.6에서는 잘못된 통과 판정과 측정 오류를 수정하고, 전체 솔리드 분석이 어려운 입력에서도 확정 가능한 층 단면을 검토하도록 확장했다. 주요 변화는 다음과 같다.

| 검토 항목 | 초기 문제 | 현재 확인한 결과 |
| --- | --- | --- |
| 입력·측정 상태 | 불완전한 입력이나 측정 실패를 통과 처리 | 입력 부적합·근거 부족·프로필 위반을 구분 |
| 벽두께·공동 | 평판 두께 과대 측정, 재로드 시 공동 소실 | 검증 평판 오차 수정, 시험 공동 8,000 mm³ 보존 |
| 층 단면 검토 | 전체 3D 점수 미산출 시 검토가 제한됨 | 외부 16개 입력의 요청 단면 계산 완료 |
| 경고 표시 | 작은 잔여 영역이 검토를 방해 | 후보를 보존하며 우선 검토와 작은 세부로 분류 |

현재 성과는 계산과 판정의 신뢰 범위를 명확히 한 것이다. 실제 제조 위험의 검출 정확도는 아직 독립 검증이 필요하며, 다음 개발은 기하 정답·슬라이서·실물 시편 대조를 중심으로 진행한다.

# 2. 프로젝트 개요와 선행 연구

Oh 등은 표준 설계 지침을 정량 지표로 옮겨 부품 분해에 적용했고, Stavropoulos 등은 특징 인식과 제조 지식을 결합해 제조성을 평가했다.[2,3] 이러한 연구는 계산 가능한 지표와 근거를 연결하는 방향을 지지하지만, 현재 프로그램의 정확성까지 보장하지는 않는다.

본 프로젝트는 단일 부품의 위험 위치, 방향별 지표, 미확정 범위를 설명하는 데 집중한다. FDM 설계 문헌은 형상 제약이 장비·재료·공정 조건에 따라 달라짐을 보여준다.[4–7] SLA·SLS·DMLS 프로필은 미검증 데모 범위이며, 타 공정 확장은 FDM 검증 이후에 검토한다.

# 3. 규칙의 근거

## 3.1 표준과 수치 기준의 구분

KS D ISO/ASTM 52910은 설계 고려사항과 주의사항을 제시한다. 공정·재료별 수치 한계나 구체적인 설계 해법은 적용범위 밖이다. 따라서 표준은 검사 항목의 근거로 사용하며, 게이트와 점수의 구분은 자체 소프트웨어 설계다.[1]

| 근거 유형 | 현재 적용 예 | 해석 범위 |
| --- | --- | --- |
| 설정값 | 층 높이 0.2 mm, 선폭 0.4 mm | 기본값이며 실제 슬라이서 설정에 맞춰 변경 |
| 문헌 실험·자료 적합 | 브리지 2 mm, 서포트 계수 | 문헌의 특정 출력 조건 / Cura 24건 적합을 구분 |
| 관행을 참고한 값 | 권장 벽 1 mm, 오버행 45° | 통용 지침을 참고한 프로필. 장비별 확인 필요 |
| 개발 판단 | 오버행 비율 30%, 종횡비 10 등 | 개발 목적은 있으나 해당 숫자의 독립 실증 부족 |

개발 판단값은 비교와 경고 기능을 작동시키기 위한 잠정 기준이다. 예를 들어 오버행 30%는 위험면 비중을 점수화하는 기준이며, 출력 실패 경계가 아니다. 수치 선택의 목적·코드상 작동·남은 검증 과제는 부록 B에 정리했다.

# 4. 프로그램 구성

입력은 STL, 단위, 빌드 방향, 장비 크기와 공정 설정이다. 입력 진단 후 3D 규칙 평가와 FDM 층 단면 검토를 수행한다.

| 경로 | 수행 내용 | 결과의 의미 |
| --- | --- | --- |
| 입력 메시 진단 | 열린 경계·법선·중복·퇴화 등 검사 | 원본과 정리 후보를 구분하고 결함 위치 표시 |
| 3D 규칙 평가 | 하드 게이트 4개와 소프트 규칙 10개 | 평가 가능한 항목의 측정량·점수. FDM 기본 7개 |
| 층 단면 검토 | 선폭 기준 특징, 지지·브리지, 한 층 영역 | 확정 가능한 단면만 제공. 3D 점수와 독립 |

3D 점수 미산출과 단면 계산 완료는 함께 나타날 수 있다. 단면 결과는 전체 메시 복구나 출력 성공을 뜻하지 않는다. N/A는 만점으로 처리하지 않으며, 종합 점수와 함께 평가 범위를 제시한다.

# 5. 개발 경과

## 5.1 오류 수정의 목적

초기에는 방향·각도 해석, 벽두께 표본, 공동 법선 처리에서 잘못된 결과가 발생했다. 검증한 평판의 두께를 73.2% 크게 측정한 오류는 실제 기준 미달 벽을 통과시킬 수 있었다. 면 법선 기반 측정과 별도의 얇은 후보 확인으로 판정 근거를 강화했다.

전체 가중 점수만으로는 핵심 제약 위반이 다른 항목의 높은 점수에 가려질 수 있다. 이에 입력 유효성·프로필 위반·측정 근거를 먼저 구분하고, 판단이 가능한 경우에 점수를 산출하도록 정리했다.

## 5.2 버전별 핵심 변경

| 단계 | 문제와 변경 | 개선의 의미 |
| --- | --- | --- |
| v2.1 | 입력·측정 상태 구분, 공동 부호·장비 배치·표본 분포 수정 | 근거 없는 통과와 잘못된 측정값 사용을 방지 |
| v2.2 | Cura 원자료·설정·예측값의 재현 경로 정리 | 과거 예측 재현과 새 계수 적합을 구분 |
| v2.3 | 손상 메시 진단·부분 결과, 얇은 후보 3점 재확인 | 의심 측정을 즉시 확정하지 않고 근거를 보강 |
| v2.4 | 층 중간 평면의 단면 검토 경로 추가 | 전체 솔리드 조건이 부족해도 가능한 범위 검토 |
| v2.5 | 경고 과다·공간 조회 비용·부분 성분 처리 개선 | 작은 실제 특징을 유지하며 복잡한 단면 대응 |
| v2.6 | 후보량 보존과 표시 분류, 단면 경로·화면 회귀 강화 | 경고 감소의 이유와 남은 후보를 추적 가능 |

## 5.3 현재 벽두께 판정과 경고 표시

현재 벽두께 게이트는 하한 미만 후보 면의 내부 3점에서 비인접·대향 표면까지 거리를 다시 측정한다. 일정 공간에 걸쳐 얇음이 확인되면 프로필 위반으로 처리하고, 의심이 남으나 확증되지 않으면 보류한다. 이는 실제 출력 실패를 증명하는 절차는 아니다.

층 단면의 작은 후보는 삭제하지 않고 별도 세부로 보존한다. 특히 하나의 재료 성분 전체가 영향을 받는 경우는 면적이 작아도 우선 검토에 남긴다. 이 정책은 경고 과다를 줄이면서 작은 핀 등의 누락을 피하려는 것이다.

개발 이력의 기준은 각 단계의 코드·변경 기록이다. ZIP 이름과 내부 전달본 버전명이 다른 자료가 있어 파일명만으로 수정 시점을 판단하지 않았다.

# 6. 확인된 성능

## 6.1 검증 결과와 범위

| 항목 | 확인 결과 | 주장할 수 있는 범위 |
| --- | --- | --- |
| 기본·회귀·화면 검사 | 55/55 + 167/167 통과 | 2026-09-09 Linux, Python 3.12.14의 v2.6 기록 |
| 외부 STL 16개 | 원본·정리 후보의 요청 단면 계산 완료 | GB 1개, Benchy 1개, Prusa 부품 14개. 비무작위 표본 |
| NIST 한 층 후보 | 우선 검토 61→0층, 작은 세부로 이동 | 후보 면적 합 0.004141 mm² 보존. 오검출 입증은 아님 |
| Cura 서포트 대조 | 24건의 저장 예측 R² 약 0.978 | 독립 형상 4종에 맞춘 적합도. 새 부품 예측 성능 미확인 |

외부 16개 중 3D 점수 산출은 2개, 입력 부적합은 5개, 측정 근거 부족은 7개, 프로필 위반은 2개였다. 점수 미산출을 모두 열린 메시로 해석하거나 원본·정리 후보를 독립 부품으로 세지 않는다.

Windows 재실행은 기본검증 중단과 회귀/UI 1개 실패 후, 기본 55개와 해당 UI 단독 재시험이 통과했다. 전체 222개 일괄 통과와 구분한다. AppTest는 화면 동작 검사이며 브라우저 픽셀 검사는 아니다.

## 6.2 동일 조건 실행 시간

| 작업 | v2.5 | v2.6 |
| --- | --- | --- |
| NIST_posZ 단면 검토 | 3.923초 | 4.094초 |
| 반지름 25 mm 구 단면 검토 | 7.219초 | 5.173초 |
| 같은 구의 기존 3D 분석 | 9.529초 | 9.382초 |

같은 Linux 환경에서 +Z, 층 0.2 mm, 선폭 0.4 mm, 경사 45°로 각 1회 측정했다. 구는 삼각형 81,920개·250층이다. NIST의 총시간 개선은 없었으며, 고정 속도비나 통계적 유의성을 주장하지 않는다.

# 7. 한계

자동 검증은 정해진 계산·판정·회귀 조건을 확인한 것이다. 현재 단면 경고의 실제 제조 위험에 대한 오탐·미검출률은 측정하지 않았다. 점수와 등급은 출력 성공률이나 표준 적합 인증이 아니다.

법선 레이 거리는 곡면의 최소 벽두께와 다를 수 있고, 층보다 얇은 수평 특징은 표본 평면에서 누락될 수 있다. 실제 배출·제거성, 열변형·강도·표면 품질도 현재 기하 검토만으로 확정할 수 없다.

# 8. 다음 계획

다음 사이클은 독립 검증 자료 확보를 중심으로 진행하고, 그 과정에서 발견되는 코드 결함을 함께 수정한다. 임계값 조정에 쓸 부품과 최종 확인용 부품은 시작 단계에서 분리한다. 동일 부품의 방향·배율 변형을 양쪽에 섞지 않는다.

## 8.1 검증의 순서

| 단계 | 확인할 질문 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 기하 정답 대조 | CAD 치수·해석식과 단면적·폭·연결 관계가 맞는가? | 약 20개 시작 형상, 경계값·층 위상별 오차표 |
| 슬라이서 대조 | 같은 위치에 경로·서포트가 생기는가? 특징이 누락·확대되는가? | 동일 STL·방향·실제 단면 높이의 경로 비교 |
| 실물 시편 확인 | 정한 조건에서 치수·처짐·연결 상태가 허용 범위에 드는가? | 반복 측정과 오탐·미검출 분석, 프로필 보정 |

20개는 시작 규모이며 통계적 충분성을 뜻하지 않는다. 현재 코드 출력을 정답 라벨로 쓰지 않는다. 슬라이서 비교에서는 가변 선폭과 메시 보정 정책을 기록하고, 경로 일치를 실제 출력 품질과 구분한다. 허용오차와 경고의 수용 기준은 평가 전에 정한다.

## 8.2 12주 추진안

| 기간 | 집중할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1~2주 | FDM 장비·재료·슬라이서 조건 및 부품군 분리 | 프로필·파일 해시·허용오차·평가 지표 확정 |
| 3~5주 | 해석적 기준 형상 구성과 오류 수정 | 예상값·관측값·미확정 이유를 재현 가능하게 기록 |
| 6~8주 | 새 부품의 Cura 경로·서포트 대조 | 형상별 오차와 경고 위치의 대조 보고서 |
| 9~11주 | 장비 확보 시 대표 시편 제작·측정 | 치수·처짐 등 요구 품질과 경고의 대응 확인 |
| 12주 | 적용 범위 정리와 패키지·시연 준비 | 새 입력으로 실행·결과 확인 가능한 산출물 |

장비를 확보하지 못하면 결과를 기하·슬라이서 대조 범위로 한정한다. 절삭 검토는 제한된 형상과 공구 조건부터, AI는 독립 관측 자료를 확보한 뒤 검토한다. 하이브리드 DFM과 D-ECOmposer는 이 확장의 참고 방향이며 현재 기능으로 주장하지 않는다.[9,10]

이번 미팅에서는 ① 대상 FDM 장비·재료, ② 연구의 우선 평가 목표, ③ 시편 출력·측정 가능 범위를 논의하고자 한다. 이 세 조건에 맞춰 검증 범위와 수용 기준을 확정한다.

# 9. 참고문헌

[1] KS D ISO/ASTM 52910. 적층제조 — 설계 — 요구사항, 지침 및 권고사항. 제공본: 2024 확인, ISO/ASTM 52910:2018 IDT.

[2] Oh, Y., Ko, H., Sprock, T., Bernstein, W. Z., & Kwon, S. (2021). Part decomposition and evaluation based on standard design guidelines for additive manufacturability and assemblability. Additive Manufacturing, 37, 101702.

[3] Stavropoulos, P., Tzimanis, K., Souflas, T., & Bikas, H. (2022). Knowledge-based manufacturability assessment for optimization of additive manufacturing processes based on automated feature recognition from CAD models. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 122, 993–1007.

[4] Patterson, A. E., Chadha, C., & Jasiuk, I. M. (2021). Identification and mapping of manufacturability constraints for extrusion-based additive manufacturing. Journal of Manufacturing and Materials Processing, 5(2), 33.

[5] Jiang, J., Xu, X., & Stringer, J. (2018). A new support strategy for reducing waste in additive manufacturing. CIE48 Proceedings, University of Auckland, paper 54.

[6] Medellin-Castillo, H. I., & Zaragoza-Siqueiros, J. (2019). Design and manufacturing strategies for fused deposition modelling in additive manufacturing: A review. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 32, 53.

[7] Alafaghani, A., Qattawi, A., & Ablat, M. A. (2017). Design consideration for additive manufacturing: Fused deposition modelling. Open Journal of Applied Sciences, 7(6), 291–318.

[8] KS D ISO/ASTM 52902. 적층제조 — 시험 제작물 — 적층제조 시스템의 기하학적 성능평가.

[9] Kerbrat, O., Mognol, P., & Hascoët, J.-Y. (2011). A new DFM approach to combine machining and additive manufacturing. Computers in Industry, 62(7), 684–692.

[10] Ko, M., Yoon, Y., Kim, J., Kim, S., & Kwon, S. (2025). D-ECOmposer: Sustainable part decomposition for additive manufacturing using machine learning based life cycle assessment. Additive Manufacturing, 103, 104759. DOI: 10.1016/j.addma.2025.104759.

부록

# 부록 A. 평가 규칙과 판정 범위

## A.1 하드 게이트

| 게이트 | 확인 내용 | 관련 표준 절[1] |
| --- | --- | --- |
| 메시 무결성 | 현재 3D 분석을 지지할 닫힘·방향·입력 조건 | 6.6.11 |
| 밀폐 공동 | 닫힌 내부 껍질 검출, 분말·레진 프로필 제약 | 7.4 |
| 장비 수용 | 0°/90° 배치의 부품 외곽 크기와 장비 크기 | 6.6.8 |
| 최소 벽두께 | FDM 0.4 mm 기본 하한과 얇은 후보 재확인 | 6.6.10 |

게이트는 종합 점수의 산출 여부를 정하는 정책이다. 입력 부적합, 측정 근거 부족, 프로필 위반을 구분한다. 통과는 출력 성공을 보장하지 않으며, 배출 통로 검출도 실제 분말·레진 배출성 검증을 대신하지 않는다.

## A.2 소프트 규칙

| 규칙 | 가중치 | 계산량 / FDM 기본 기준 | 관련 표준 절 [1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 벽두께 | 0.20 | 면적 가중 법선 관통거리 5백분위 / 1 mm | 6.6.10 · 7.3 |
| 오버행 면적 비율 | 0.20 | 하향 위험면의 비율 / 30% | 6.6.9 · 7.2 |
| 서포트 부피 비율 | 0.15 | 경험식 추정 부피 / 부품 부피 / 0.5 | 7.2 · 6.8.3.1 |
| 계단 효과 | 0.10 | 평균 기하 계단 높이 / 층 높이 / 0.5 | 6.6.3 · 7.5 |
| 두께 변화 | 0.08 | 국소 관통거리 비 / 기본 비활성 | 7.3 |
| 종횡비 | 0.08 | 전체 높이 / 최소 수평 폭 / 10 | 6.6.5 |
| 형상 간격 | 0.07 | 바깥 법선 레이 교차거리 5백분위 / 0.5 mm | 6.6.6 |
| 빌드 볼륨 여유 | 0.04 | 최대 축 점유율 / 80% | 6.6.8 |
| 최소 특징 | 0.05 | 복셀 오프닝 소실 부피 비율 / 기본 비활성 | 6.6.4 · 7.9 |
| 수평 구멍 | 0.03 | 현재 인식기 미구현 / N/A | 7.4 · 6.6.6 |

가중치와 등급 경계는 모두 개발 판단이다. 기본 FDM은 7개 규칙을 평가하며, N/A의 가중치는 나머지에 비례 재분배한다. 검사 범위가 다른 결과를 총점만으로 직접 비교하지 않는다.

# 부록 B. 임계값을 정한 개발상의 이유

## B.1 오버행 30%와 서포트 비율 50%

오버행 비율은 하향 위험면의 비중을, 서포트 비율은 부품 대비 추가 재료 부담을 비교하기 위해 사용한다. 서로 크기가 다른 부품의 절대 면적·부피만 비교하지 않도록 비율로 표현한다. 현재 30%와 50%는 경고와 점수 변환의 초기 기준이며, 코드에도 제조 위험·비용의 허용선을 실측하지 않았다고 기록돼 있다.

코드상 오버행 비율 15% 이하는 100점, 30%는 50점, 60% 이상은 0점이다. 서포트 비율은 25% 이하 100점, 50%에서 50점, 100% 이상 0점이다. 경계에서 점수가 연속적으로 변하도록 구성했지만, 이 곡선과 숫자가 실제 실패율·원가를 나타내도록 보정된 것은 아니다.

## B.2 종횡비 10과 벽두께 0.4 mm

종횡비는 길고 가는 형상의 휨·넘어짐 위험을 살피기 위한 대용 지표다. 최대 수평 폭을 쓰면 얇은 판이 낮은 위험으로 평가돼, 현재는 빌드 방향 높이를 최소 수평 폭으로 나눈다. 10은 초기 비교 기준이며 접착·브림·재료·하중을 반영한 전도 한계가 아니다. 점수는 3 이하 100점, 10에서 50점, 20 이상 0점이다.

벽두께 하한 0.4 mm는 기본 노즐 직경을 참고한 보수적 프로필 값이다. 노즐 직경이 보편적 최소 출력 두께라는 뜻은 아니다. 권장 벽두께 1 mm는 압출선 2~3줄 확보라는 관행을 참고한 값이며, 구체적인 제조사 지침과 적용 조건은 추가 확인이 필요하다.

## B.3 벽두께 후보를 3점에서 확인하는 이유

최솟값 하나는 측정 이상치에 민감하고, 백분위수만 쓰면 면적이 작은 얇은 부분을 놓칠 수 있다. 또한 레이 두 개가 같은 모서리 오류를 공유할 수 있다. 따라서 의심된 후보 면의 내부 3점에서 반대편 비인접 면까지 거리를 재확인한다. 세 점 모두 하한 미만이며 공간적 범위를 가져야 얇은 영역으로 확증한다.

대향 법선 코사인 0.85, 공간 범위 max(하한/4, 10×수치 오프셋), 후보 면 최대 128개는 기하 근거와 계산량을 관리하는 휴리스틱이다. 표준 지정값이 아니며, 확증 실패나 계산 한도에 걸린 의심은 통과로 바꾸지 않는다.

## B.4 작은 후보의 표시 기준

0.01×선폭²는 v2.4 검토에서 작은 오프셋 잔여가 경고를 과도하게 만드는 문제를 줄이려고 제안한 기준이다. 선폭 0.4 mm이면 0.0016 mm²다. 1%가 최적이라는 실험 근거는 없다. 후보량은 작은 세부로 보존하고, 재료 성분 전체의 소실·지지 부재 등은 크기와 무관하게 우선 검토에 남긴다.

# 부록 B. 임계값을 정한 개발상의 이유 (계속)

## B.5 관행·문헌값과 나머지 판단값

오버행 45°는 통용 설정을 참고한 기본값이다. Jiang의 실측은 수평면 기준 40°이며, 45°를 쓰면 그 조건에서는 40~45°도 경고한다. 모든 장비에서 보수적이라는 뜻은 아니다. 같은 문헌의 브리지 2 mm는 Kossel Delta, PLA, 노즐 0.4 mm, 층 0.2 mm, 190°C, 20 mm/s, 팬 250 RPM, 충전 30%, 처짐 허용 0.15 mm 조건의 결과다.[5]

층 높이와 선폭은 사용자 설정이다. 계단 높이는 기하식으로 계산하지만, 층 높이로 나눈 비율 0.5는 용도별 허용 품질이 정해지지 않은 판단값이다. 실제 표면 거칠기와 같지 않으며, 이 비율은 층 높이 자체의 감소 효과를 그대로 나타내지 않는다.

빌드 점유율은 코드상 40% 이하 100점, 80%에서 50점, 100%에서 0점이다. 80% 선택의 실증 근거는 별도 확보되지 않았다. 최소 특징 크기 0.8 mm와 간격 0.5 mm는 노즐·선폭 관행을 참고했으며, 두께 변화 비 3 및 특징 소실률 1%도 실제 부품군으로 보정해야 한다. 두께 변화·최소 특징 검사는 기본 비활성이다.

가중치는 초기 개발에서 벽두께·오버행 등 위험의 심각도를 반영하려고 배분했다. 정확히 0.20이어야 한다는 검증은 없으며 90/80/70/60의 등급 경계도 잠정값이다. AHP는 전문가 판단을 체계화하는 방법이고, 그 결과의 제조 타당성은 별도로 검증해야 한다.

# 부록 C. 서포트 모델과 검증 해석

서포트는 연결된 오버행 영역별 수평 투영 면적 A, 투영 경계 둘레 P, 하부 표면까지의 대표 높이 h를 이용한 2항 경험식으로 추정한다. h는 레이 측정에 기반한 면적 가중 평균이다.

V = a · Σ(A · h)  +  b · Σ(P · h)

Cura 24건에 맞춘 계수는 a=0.165, b=0.2715 mm다. 초기 부피항만으로는 작은 지지 영역이 많은 NIST 방향의 재료량을 과소추정해 둘레항을 추가했다. 둘레항은 벽 등 추가 재료를 포괄하는 보정이며, 인터페이스 전체가 둘레에 비례한다는 물리 법칙은 아니다.

같은 24건에서 부피항만의 R²는 약 0.715, 부피+둘레는 약 0.978이었다. 면적항을 더한 3항식의 음의 계수만으로 음의 전체 부피나 과적합을 단정할 수는 없다. 현재는 적합도 개선이 작고 해석이 복잡해지는 점을 고려한 2항식의 잠정 선택이며, 새 부품에서 비교가 필요하다.

24건은 네 형상의 여섯 방향이다. 서포트 ON/OFF 필라멘트 차분은 유용한 대용 측정이지만 경로·인터페이스 변화가 섞일 수 있다. R²는 동일 자료에 대한 적합도이며 실제 출력 또는 새 부품의 예측 성능을 뜻하지 않는다.